Vārds, uzvārds: ____________________________	 Datums:  _____________________

| Ʃ 100 punkti |  |
| --- | --- |

Punkti:

Rakstisks tests

| Ʃ 10 punkti |  |
| --- | --- |

1. sasniedzamais rezultāts (izpilde). Izskaidrot saistību un parametru ietekmi uz digitālo attēlu.

1. Kameras  fokusa attālums ir 8 mm un objekta noverošanas daļa ir 12 mm x 12 mm. Kāds ir kameras montāžas darba attālums kameras?

| 1 punkts |  |
| --- | --- |

Avots: Cognex installation manual

2. Attālums starp kameru un priekšmetu (objektu) ir 220 mm, fokusa attālums ir 6 mm. Distance starp kameru un objektu ir  220 mm, lēcu fokusa garums ir 6 mm. Nosaki horizontālo redzeslauku (mm)!

| 1 punkts |  |
| --- | --- |

3. Kameras izšķirtspēja ir 800 x 600 mm un darba attālums ir 400 mm. Novērošanas objektam ir caurums 4 mm diametrā. Cik pikseļu ir diametram?

| 1 punkts |  |
| --- | --- |

| - punkts |  |
| --- | --- |

4. Kāds ir minimālais kadru skaits, ja maksimālais attēlu apstrādes laiks ir 50 minūtes (ms)?

5. Nosauc vismaz 2 programmatūras rīkus detaļu novietošanai!

| 1 punkts |  |
| --- | --- |

6. Nosauc vismaz 2 programmatūras rīkus ģeometrijas noteikšanai!

| 1 punkts |  |
| --- | --- |

| - punkts |  |
| --- | --- |

7. Nosauc vismaz 2 programmatūras rīkus attēlu salīdzināšanai!

Mutiskais tests

8. Izskaidro savu programmatūras rīku izvēli monētas vērtības noteikšanai!

| 1 punkts |  |
| --- | --- |

9. Izskaidro savu programmatūras rīku izvēli monētas bojājuma noteikšanai.

| 1 punkts |  |
| --- | --- |

10. Izskaidro savus izvēlētos sistēmas uzstādījumus, lai identificētu nederīgo monētu!

| 1 punkts |  |
| --- | --- |

Praktisks uzdevums

Tehniskās redzes kā instrumenta lietošana, lai identificētu monētas. Tehniskās redzes sistēma identificēs monētas, balstoties uz tādām īpašībām kā diametrs, malas platums, valūtas vērtība (€, kuna). Katrs izglītojamais saņem uzzdevumu noteikt dotā objekta īpašības, kameras uzstādījumus, lēcas, un kāda sveša, nepazīšatama objekta atpazīšanu (monēta, žetons).

| Ʃ20 punkti |  |
| --- | --- |

2. sasniedzamais rezultāts.  Sagatavot attēlveidošanas vidi un iestatīt apgaismojumu.

1. Izglītojamais iesaka vai izvēlas piemērotas lēcas.

| 2 punkti |  |
| --- | --- |

2. Izglītojamais precīzi uzstāda kameru, ieverojot attālumu starp kameru un objektu.

| 2 punkti |  |
| --- | --- |

3. Izglītojamais uztāda apgaismojumu atbilstoši mērāmajam objektam.

| 2 punkti |  |
| --- | --- |

4. Izglītojamais izvēlas piemērotas objekta īpašības apgaismošanai

| 2 punkti |  |
| --- | --- |

5. Sistēma nosaka monētas vērtību atbilstoši valūtas kursam.

| 2 punkti |  |
| --- | --- |

6. Izglītojamais izvēlas piemērotas objekta īpašības, lai noteiktu monētas vērtību,

| 2 punkti |  |
| --- | --- |

7. Sistēma atpazīst svešo objektu (ārzemju monētu, žetonu).

| 2 punkti |  |
| --- | --- |

| - punkti |  |
| --- | --- |

8. izglītojamais izvēlas piemērotu objekta īpašību, lai atpazītu svešo (ārzemju) objektu.

| - punkti |  |
| --- | --- |

9. Sistēma atpazīst (nosaka) bojāto monētas malu.

10. Izglītojamais izvēlas atbilstošas objekta īpašības, lai noteiktu sabojāto monētas malu.

| 2 punkti |  |
| --- | --- |

3. sasniedzamais rezultāts. Izvēlēties vispiemērotāko kameru un lēcas.

Izglītojamais pamato kameras un lēcu izvēli.

| 5 punkti |  |
| --- | --- |

4.sasniedzamais rezultāts: Savienot kameru ar  PLC un izveidot/iestatīt  apskates/pārbaudes programmu.

| Ʃ20 punkti |  |
| --- | --- |

1. Savienojums starp PLC un kameru darbojas.

| 10 punkti |  |
| --- | --- |

2. Uz PLS sagatavotā (iestatītā, instelētā) programma atbilstoši darbojas.

| 10 punkti |  |
| --- | --- |

4. sasniedzamais rezultāts. Savienot kameru ar  PLC un izveidot/iestatīt  apskates/pārbaudes programmu.

| 5 punkti |  |
| --- | --- |

| Piemērotā objekta attēls | Nepiemērotā objekta attēls |
| --- | --- |

Balstoties uz uzņemtajiem fotoattēliem, izglītojamais izskaidro, kāpēc sistēma ir atpazinusi atttiecīgo objektu kā piemērotu/nepiemērotu.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. sasniedzamais rezultāts. Mērīt un testēt darbgalda operācijas.

Izglītojamais testē sistēmas operācijas, izmantojot 50 objektus/monētas. Izskaidro rezultātus.

| 20 punkti |  |
| --- | --- |

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. sasniedzamais rezultāts. Savienot kameru ar  PLC un izveidot/iestatīt  apskates/pārbaudes programmu.

Izglītojamais atbilstoši plāno (iestata?) kameras programmatūru.

5. sasniedzamais rezultāts. Mērīt un testēt darbgalda (machine) operācijas.

| 5 punkti |  |
| --- | --- |

Izglītojamais demonstrē un diskutē par sistēmas operācijām.

| 15 punkti |  |
| --- | --- |