Procjena znanja – Vizualni sustavi stroja

Ime I prezime: ____________________________	Datum:  _____________________

| Ʃ 100 bodova |  |
| --- | --- |

Bodovi:

Pismeni test

| Ʃ 10 bodova |  |
| --- | --- |

Ishod učenja 1 (izvedba):  1. objasniti odnos i utjecaj parametara na digitalne slike;

1. Kamera je fokusne duljine  8 mm i promatra se objekt 12 mm x 12 mm. Na kojoj udaljenosti od objekta moramo postaviti  kameru?

| 1 bod |  |
| --- | --- |

Izvor: Cognex instalacijski vodič

| 1 bod |  |
| --- | --- |

- Udaljenost između kamere i objekta je 220 mm, objektiv fokusne duljine od 6 mm. Izračunajte horizontalno vidno polje (mm).

- Kamera ima rezoluciju od 800 x 600 mm i udaljenost od objekta 400 mm. Promatrani objekt ima rupu promjera 4 mm. Koliko piksela se nalazi na dijagonali promatrane rupe?

| 1 bod |  |
| --- | --- |

| 1 bod |  |
| --- | --- |

- Koja je minimalna brzina uzorkovanja, ako je maksimalno vrijeme za obradu slike 50 ms?

- Navedi najmanje dva softverska alata za preciznu obradu slike dijela lokacije.

| 1 bod |  |
| --- | --- |

- Navedi najmanje dva softverska alata za prepoznavanje geometrijskih oblika na slici.

| 1 bod |  |
| --- | --- |

| 1 bod |  |
| --- | --- |

- Navedi najmanje dva softverska alata za usporedbu karakteristika originala slike  sa slikom obrađenom u softveru.

Usmena provjera

| 1 bod |  |
| --- | --- |

- Odaberite softver i obrazložite izbor obzirom na procjenu kvalitete obrađene slike.

| 1 bod |  |
| --- | --- |

- Odaberite softver i obrazložite izbor obzirom na analizu pogrešaka i korekcije na slici.

| 1 bod |  |
| --- | --- |

- Objasnite postavke sustava obzirom na ekonomsku optimizaciju troškova.

Praktična vježba

Koristeći neki od vizualnih sustava stroja identificirat će kovanicu (€, kuna) na temelju karakteristika kao što su promjer, širina ruba, gustoća. Svaki kandidat će definirati osnovna svojstva, postaviti kameru i objektiv.

| Ʃ20 bodova |  |
| --- | --- |

Ishod učenja 2 (izvedba):  pripremiti scenu i postaviti rasvjetu

- Kandidat  odabire odgovarajući objektiv.

| 2 boda |  |
| --- | --- |

- Kandidat postavlja kameru  na ispravnu udaljenost od objekta.

| 2 boda |  |
| --- | --- |

- Kandidat postavlja odgovarajuće postavke osvjetljenja.

| 2 boda |  |
| --- | --- |

- Kandidat bira odgovarajuće značajke za osvjetljenje objekta.

| 2 boda |  |
| --- | --- |

- Sustav prepoznaje vrijednost kovanice prema njenoj gustoći.

| 2 boda |  |
| --- | --- |

- Kandidat bira odgovarajuća svojstva objekta na osnovu kojih će sustav odrediti vrijednost kovanice.

| 2 boda |  |
| --- | --- |

- Sustav prepoznaje strani objekt.

| 2 boda |  |
| --- | --- |

| 2 boda |  |
| --- | --- |

- Kandidat  izabira prikladna svojstva objekta na osnovu kojih će sustav prepoznati strani objekt.

| 2 boda |  |
| --- | --- |

- Sustav prepoznaje oštećeni rub kovanice.

- Kandidat bira prikladna svojstva za objekta na osnovu kojih će se detektirati oštećenje.

| 2 points |  |
| --- | --- |

Ishod učenja 3. (planiranje): odabrati optimalnu kameru i objektiv

| 5 bodova |  |
| --- | --- |

Kandidat objašnjava izbor objektiva i kamere

| Ʃ20 bodova |  |
| --- | --- |

Ishod učenja 4. (vježba): 4. povezati kameru s PLC-om i kreirati program pregleda

| 10 bodova |  |
| --- | --- |

- Veza između PLC i kamere radi.

Unaprijed pripremljeni program na PLS-u reagira na odgovarajući način.

| 10 bodova |  |
| --- | --- |

Ishod učenja 4. (dokumentacija):  Spaja kameru s PLC –om i instalira komunikacijski program.

| 5 bodova |  |
| --- | --- |

| Slika originala objekta | Slika obrađenog objekta |
| --- | --- |

Na temelju snimljenih fotografija , kandidat objašnjava zašto je sustav prepoznao određeni objekt kao prikladan/neprikladan. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ishodi 5 (rezultati mjerenja): izvršiti mjerenja i testirati rad uređaja

| 20 bodova |  |
| --- | --- |

Testiranje sustava na uzorku od 50 objekata/kovanica. Objasniti rezultate.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ishodi 4 (planiranje):  Spaja kameru sa PLC-om i učitava komunikacijski program.

| 5 bodova |  |
| --- | --- |

Kandidat  koristi program za provjeru ispravnosti rada kamere .

Ishodi 5 (demonstracija): Mjerenje i analiza rada uređaja.

| 15 bodova |  |
| --- | --- |

Kandidat demonstrira rad sustava i raspravlja o njegovom radu.