Strojni vid (avtomatizacija), ocenjevalni list

Ime in priimek: ____________________________	 Datum:  _____________________

| Ʃ 100 točk |  |
| --- | --- |

Točke:

Pisni test

| Ʃ 10 točk |  |
| --- | --- |

Učni izid 1 (izvedba): Razlaga odnosa in vpliva parametrov na digitalne slike (10 točk)

- Kamera ima objektiv z goriščno razdaljo 8 mm, opazovani del predmeta je velikosti 12 mm x 12 mm. Na katero delovno razdaljo moramo pritrditi kamero?

| 1 točka |  |
| --- | --- |

Vir:ACognex installation manual

| 1 točka |  |
| --- | --- |

- Razdalja med kamero in predmetom je 220 mm, goriščna razdalja objektiva je 6 mm. Določite horizontalno vidno polje (mm).

- Resolucija kamere je 800 x 600 mm, delovna razdalja je 400 mm. Opazovani predmet ima luknjo premera 4 mm. Koliko pikslov je v dolžini premera?

| 1 točka |  |
| --- | --- |

| 1 točka |  |
| --- | --- |

- Kakšno je minimalno število hitrosti snemanja, če je najdaljši čas obdelave slike 50 ms?

- Naštej vsaj dve programski orodji za ugotavljanje pozicije.

| 1 točka |  |
| --- | --- |

- Naštej vsaj dve programski orodji za prepoznavanje oblike.

| 1 točka |  |
| --- | --- |

| 1 točka |  |
| --- | --- |

- Naštej vsaj dve programski orodji za primerjavo lastnosti.

Ustna naloga

| 1 točka |  |
| --- | --- |

- Pojasnite svojo izbiro programskih orodij za prepoznavanje vrednosti kovancev.

| 1 točka |  |
| --- | --- |

- Pojasnite svojo izbiro programskih orodij za prepoznavanje poškodb kovancev.

| 1 točka |  |
| --- | --- |

- Pojasnite sistemske nastavitve, ki ste jih izbrali za prepoznavanje ustrezne valute (evro).

Praktična naloga

Uporabite strojni vid kot orodje za prepoznavanje kovancev. Sistem s strojnim vidom naj prepozna kovance na podlagi njihovih lastnosti, kot so premer, širina roba, valuta (€, kuna) … Vsak udeleženec mora opredeliti osnovno funkcijo predmeta, nastavitev fotoaparata, objektiva in prepoznavanje tujega predmeta (neustrezen kovanec, žeton).

| Ʃ20 točk |  |
| --- | --- |

Učni izid 2 (izvedba): Priprava okolja in nastavitev osvetlitve za zajemanje slike

- Udeleženec predlaga ali izbere primerni objektiv.

| 2 točki |  |
| --- | --- |

- Udeleženec pravilno nastavi fotoaparat glede na razdaljo med fotoaparatom in predmetom.

| 2 točki |  |
| --- | --- |

- Udeleženec določi primerno osvetlitev glede na opazovani predmet.

| 2 točki |  |
| --- | --- |

- Udeleženec izbere ustrezno lastnost predmeta zaradi utrezne nastavitve osvetlitve predmeta.

| 2 točki |  |
| --- | --- |

- Sistem prepozna vrednost kovanca na podlagi valute.

| 2 točki |  |
| --- | --- |

- Udeleženec izbere ustrezno lastnost predmeta, da prepozna vrednost kovanca.

| 2 točki |  |
| --- | --- |

- Sistem prepozna tuj predmet (tujo valuto, žeton …)

| 2 točki |  |
| --- | --- |

| 2 točki |  |
| --- | --- |

- Udeleženec izbere ustrezno lastnost predmeta, da prepozna tuj predmet.

| 2 točki |  |
| --- | --- |

- Sistem prepozna poškodovan rob kovanca.

- Udeleženec izbere ustrezno lastnost predmeta, da prepozna poškodovan rob kovanca.

| 2 točki |  |
| --- | --- |

Učni izid 3 (načrtovanje): Izbira optimalne kamere in objektiva

| 5 točk |  |
| --- | --- |

- Udeleženec pojasni izbor objektiva in kamere.

| Ʃ20 točk |  |
| --- | --- |

Učni izid 4 (izvedba): Povezava kamere s PLK in priprava programe za kontrolni pregled

| 10 točk |  |
| --- | --- |

- Povezava med PLK in kamero deluje.

- Predpripravljen program na PLK deluje ustrezno.

| 10 točk |  |
| --- | --- |

Učni izid 4 (dokumentacija): Povezava kamere s PLK in priprava programe za kontrolni pregled

| 5 točk |  |
| --- | --- |

| Slika primernega predmeta | Slika neprimernega predmeta |
| --- | --- |

- Na podlagi posnetih fotografij udeleženec pojasni, zakaj je sistem prepoznal določen predmet kot primeren/neprimeren.

Učni izid 5 (izvedba in dokumentacija): Merjenje in testiranje delovanja naprave

| 20 točk |  |
| --- | --- |

- Poskusno delovanje sistema na vzorcu 50 predmetov/kovancev. Udeleženec pojasni rezultate.

Učni izid 4 (načrtovanje): Povezava kamere s PLK in priprava programa za kontrolni pregled

| 5 točk |  |
| --- | --- |

- Udeleženec je primerno načrtoval programsko opremo na kameri.

Učni izid 5 (predstavitev): Merjenje in testiranje delovanja naprave

| 15 točk |  |
| --- | --- |

- Udeleženec predstavi in razloži delovanje sistema.