ERASMUS+    SECTOR SKILLS ALLIANCE

[2014. gada novembris –  2017. gada oktobris]

CAD/CAM

SCHOOL MATERIAL

[Darba paka 3: Kopīga mācību materiāla izstrāde]

[projekta rezultāts 3.2: Mācību materiāli]

Sagatavoja: P12-Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića

Autori:  Snježana Korčij

Tulkoja: RTK Juris Krizbergs

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2016

Saturs

1 . IEVADS	3

2 .  CNC DARBAGALDU PROGRAMMĒŠANAS METODES	3

3 .  CAD/CAM	4

3.1.  CAD – datorizētā konstruēšana	4

3.2.  CAM– datorizēta ražošana	5

3.3. CAD/CAM lietošanas priekšrocības un iespējas	9

3.4.  CAD/CAM programmēšanas algoritms	11

4.  5 ASU APSTRĀDE	13

4.1. 5-asu apstrāde veidņu un darba rīku rūpniecībā	13

4.2. Griezējinstrumentu turētāju 5 asu apstrāde	13

4.3. Propelleru  5 asu apstrāde	14

4.4. Turbīnas lāpstiņu 5 asu apstrāde	15

4.5. CNC darbagaldu kinemātika	16

5. PIECU ASU FRĒZĒŠANAS PROGRAMMĒŠANAS PIEMĒRS CAD/CAM	17

5.1. Uzdevuma apraksts	17

5.2. Uzdevuma risināšanas procedūra	20

5.2.1. Skices analīze	20

5.2.2. 3D modeļa izveide	20

5.2.3. Lāpstiņas apstrādes tehnoloģijas izstrāde	25

5.2.3.1. 5-asu CNC darbagalda izvēle lāpstiņas izgatavošanai	25

5.2.3.2. Frēzēšanas operācijas veidošana	27

6. AVOTI	35

1.PIELIKUMS: TURBĪNAS LĀPSTIŅAS FRĒZĒŠANAS G KODU DAĻA	36

2. PIELIKUMS: TEHNOLOĢISKĀ DOKUMENTĀCIJA	38

ATTĒLU, TABULU UN SHĒMU SARAKSTS

1. attēls. Divās dažādās CAD programmās veidoti 3D modeļi, gatavi importēšanai CAM[13]	6

2. attēls. CAD sistēmas[13]	7

3. attēls. CAD/CAM sistēma[13]	8

4. attēls. CAM sistēma[13]	9

5. attēls. CNC darbagalda programmēšana divās dažādās CAM programmās[13]	12

6. attēls. Pazīstamākās CAD/CAM sistēmas[13]	13

7. attēls. CAD/CAM programmēšanas algoritms[13]	14

8. attēls. Veidnes dobuma apstrāde[5]	15

9. attēls. Slīpa instrumenta apstrāde[5]	16

10. attēls. Turbīnas lāpstiņu gala apstrāde[5]	17

11. attēls. Turbīnas lāpstiņas rupjā apstrāde[5]	17

12. attēls. Turbīnas lāpstiņas gala apstrāde[5]	18

13. attēls. Piecu asu frēzmašīna[5]	19

14. attēls.  Lāpstiņas darba rasējums[12]	21

15. attēls.  Lāpstiņas profīla koordinātes[12]	22

16. attēls. Iepriekš iegūtā lāpstiņas atskaites šķērsgriezuma interpolācija[12]	23

17. attēls. Lāpstiņas ķermeņa izvilkšana [12]	24

18. attēls. Lāpstiņas galīgais 3D modelis[12]	25

19. attēls. Sagataves modelis[13]	26

20. attēls. Lāpstiņas sagatave un apstrādātais modelis[13]	26

21. attēls. Prizmatiskās apstrādes vides CAM modulis [12]	27

22. attēls. Piecu asu CNC darbagalds[12]	28

23. attēls. Detaļas nostiprināšana uz darbagalda[12]	29

24. attēls.  Apstrādes parametru noteikšana lāpstiņas rupjajā frēzēšanā[12]	30

25. attēls. Lāpstiņas profila rupjās frēzēšanas simulācija[12]	31

26. attēls. Apstrādes parametru noteikšana lāpstiņas ārējo virsmu frēzēšanai[12]	32

27. attēls.Lāpstiņas ārējo virsmu frēzēšanas simulācija  uz darbagalda[12]	33

28. attēls.Lāpstiņas ārējo virsmu galīgās apstrādes simulācija CATIA programmā[12]	34

29. attēls. Lāpstiņas gala pieres frēzēšanas simulācija CATIA  programmā[12]	35

30. attēls. Apstrādes parametru noteikšana lāpstiņas gala pieres frēzēšanā [12]	35

31. attēls. Turbīnas propellera lāpstiņa[12]	36

# 1 . IEVADS

Šī rokasgrāmata ir paredzēta studentiem, kas piedalās CAD/CAM moduļa apguvē. Moduļa klasēs studenti mācīsies, kā programmēt 5 asu frēzmašīnu, lietojot kādu CAD/CAM programmatūru, kā veikt darbagalda iestatīšanu un izgatavot savu pirmo detaļu uz 5 asu frēzmašīnas.

# 2 .  CNC DARBAGALDU PROGRAMMĒŠANAS METODES

CNC darbagaldu programmēšana ir programmas izveides procedūra saskaņā ar iepriekš noteiktu tehnoloģiju, kas paredzēta izstrādājuma izgatavošanai, un to var veikt kā rokas režīmā, tā arī ar datora palīdzību.

Programmēšana rokas režīmā ir NC un CNC darbagaldu vecākā un tehnoloģiski zemākā līmeņa programmēšana. To pielieto, lai tehnoloģiski nodrošinātu detaļu ar vienkāršu ģeometriju apstrādi, un šajā gadījumā CNC darbagaldu lietošana ir minimāla.  Veidojot vienas detaļas ražošanai vajadzīgo oriģinālo programmu (NC-koda veidā), programmētājs-tehnologs virza griezējinstrumentu no viena punkta uz otru, sekojot apstrādes kontūrai un ievērojot tehnoloģiskos parametrus: detaļas apstrādes iespējas, īpašības, apstrādes optimālos parametrus u.c.

Programmēšanas rokas režīmā trūkumi ir sekojoši:

- Liela darbagaldu skaita un sarežģītu detaļu gadījumā programmēšana rokas režīmā kļūst par ražošanas “šauro vietu”;

- Nepieciešami kvalificētāki programmētāji;

- Pati detaļu ražošanas tehnoloģiskā procedūra ir ilgāka, jo lēna ir programmēšanas procedūra, kas paaugstina izstrādājuma cenu;

- Ir lielāka kļūdu iespējamība, sevišķi veidojot sarežģītākas detaļas.

- Datorizētā programmēšana nozīmē automātisku programmēšanu, pamatojoties uz izvēlētiem parametriem: sagatavotā izstrādājuma izmēri, instrumenta izvēle un trajektorija, apstrādes režīmi u.c. noteiktas programmatūras vidē. Datorizētajā programmēšanā NC kodus ģenerē, pamatojoties uz izgatavojamā priekšmeta 3D ģeometriju, pieejamajiem instrumentiem un apstrādes režīmiem caur CAD/CAM sistēmu.

Datorizētā programmēšana ir pārāka par programmēšanu rokas režīmā, jo:

- Ātrāka programmas izveide

- Mazāka kļūdu iespēja

- Labāka resursu izmantošana

# 3 .  CAD/CAM

Cad/Cam ir tehnoloģija, kas nodrošina automātisku pāreju no izstrādājuma konstruēšanas uz tā ražošanu.

Cad/Cam pārstāv konstruēšanas (CAD) un ražošanas aktivitātes (CAM) integrēšanu caur datorsistēmām.

# 3.1.  CAD – datorizētā konstruēšana

CAD - datorizētā konstruēšana ir paņēmiens, kā lietot datoru programmas, lai palīdzētu radīt, izmainīt, analizēt un optimizēt konstrukcijas.

CAD programmas lieto konstrukciju izveidē vai uzlabošanā no konceptuālā projekta līdz dokumentācijas izveidei.

CAD programmas atbalsta konstruēšanas procesus, veidojot konstruējamā produkta ģeometrisko priekšstatu, izmēru un to pielaižu ievietošanu, izmaiņu veikšanu, informācijas par detaļām un mezgliem arhivēšanu un apmaiņu ar to.

1. attēls. Divās dažādās CAD programmās veidoti 3D modeļi, gatavi importēšanai CAM[13]

CAD sistēma sastāv no savstarpēji saistītiem elementiem:

- Lietotājs (konstruktors), kurš zina, kā strādāt ar datoru un citām ar to saistītām iekārtām, lieto CAD programmatūru un citas nepieciešamās programmas, un ir spējīgs atrisināt radušos konstrukcijas problēmu.

- Iekārta sastāv no datora un tā aprīkojuma. Iekārta ir jāpielāgo lietotājam, un ir svarīgi nodrošināt efektīvu CAD programmatūras lietošanu (vairāk RAM, ātrāks procesors, kvalitatīvs monitors...), lai viņš varētu strādāt ar noteiktām konstrukcijām. Atsevišķos gadījumos var būt nepieciešams specifisks I/O aprīkojums.

- Programmatūra sastāv no, pirmkārt, CAD programmatūras, bet tā izmanto arī operētājsistēmu un dažādas palīgprogrammas. Speciāli papildus CAD programmatūras moduļi tiek lietoti atsevišķiem  nolūkiem.

- Problēma un konstruēšanas priekšlikums (tehniskais uzdevums) ir ieejas punkts izstrādājuma konstruēšanas un attīstības procesā. Definētais tehniskais uzdevums ietekmē citus CAD sistēmas elementus. Specifiskās problēmas izvirza konstruktoram specifiskas eksperta zināšanas. Specifiskās problēmas izvirza arī konkrētas prasības aparatūrai un programmatūrai.

CAD

User

Hardware

Software

Problem

2. attēls. CAD sistēmas[13]

# 3.2.  CAM– datorizēta ražošana

CAM– datorizēta ražošana ir efektīva datortehnoloģiju lietošana, lai plānotu, vadītu un  kontrolētu ražošanas procesus. Izmantojot CAD modeli, tiek ģenerēti G kodi datorvadītu darbagaldu darbināšanai. Mūsdienās gandrīz visu veidu apstrādes balstās uz CAM tehnoloģijām.

Atšķirībā no CAD, kas palīdz modelēt un konstruēt izstrādājumus, procesus un ražotnes, CAM lieto kā programmu atbalstu produktu izgatavošanā, t.i., CNC darbagaldus lieto apstrādei un apstrādāto priekšmetu izgatavošanai. Tradicionāli, CAM uzskata par programmēšanas rīku ciparvadībai (NC), kur CAD sistēma palīdz ģenerēt divu dimensiju vai trīs dimensiju modeļus. Lietojot datus par modeļa ģeometriju, kurus iegūst no modeļa vai rasējumiem, kas radīti CAD sistēmā, CAM programā ir ispējams ģenerēt instrumenta trajektoriju dažādās izgatavošanas procedūrās. Tipisks CNC darbagalda vadības programmas izveides process ietver izgatavojamo detaļu un detaļu sarakstu veidošanu CAD programmā līdz beigu stāvoklim, kā arī ģeometrisko elementu slāņu izgatavošanu, kas nepieciešami CAM apstrādes programmai.

Detaļas apraksts, kas izveidots CAD programmā, tiek pārveidots piemērotā formātā, piemēram, DXF vai IGES, kuru pēc tam ielādē CAM programmā, kur to izmanto instrumenta trajektorijas veidošanai, lai tā sekotu iepriekš CAD izveidotajai ģeometrijai.

DXF fiails

CAD programma

Datorizētā konstruēšana

Visu ietilpstošo detaļu ģeometrijas veidošana

CAM programma

Datorizētā ražošana

Ģeometrijas saņemšana no CAD un G kodu ģenerēšana

NC fails

CNC programma

Datorizētā ciparu vadība

CNC apstrāde

3. attēls. CAD/CAM sistēma[13]

Līdzīgi CAD sistēmai, CAM sistēma ir izveidota no savatarpēji saistītiem elementiem.

- CAD modelis ir ieejas  informācija CAM sistēmai. Veidojot CAD modeli (konstruēšanas fāze) tiek definēta arī izgatavošanas tehnoloģija, vai ievērojami tiek ierobežota iespējamo tehnoloģiju izvēle.

- Iekārta CAM sistēmā sastāv no, pirmkārt, CNC darbagalda, apstrādes centra, elastīgās ražošanas sistēmas, un taml., kā arī no datora. CNC darbagaldu sarežģītība un cena ievērojami pārsniedz datoru sarežģītību un cenu, un mūsdienu darbagaldi parasti stur savus datorus.

CAM

Lietotājs

Iekārta

Programmatūra

CAD modelis

=

CAM  programmatūra var būt neatkarīga, vai pievienota atsevišķam darbagaldam.

4. attēls. CAM sistēma[13]

CAM sistēmas pamata funkcijas ir saistītas ar ražošanas un tehnoloģiskā procesa plānošanu.

Tās ietver sekojošo:

• sagatavotā objekta ģenerēšana

•instrumenta trajektorijas ģenerēšana un optimizācija

• griešanas režīmu un instrumentu datu bāzu un katalogu veidošana un koriģēšana

• izgatavošanas laika aprēķini

• NC programmu ģenerēšana

• izgatavošanas procesa simulācija un vizualizācija

• ražošanas dokumentācijas sagatavošana

Izstrādājuma ģeometriskais modelis parāda galīgo formu, kas sasniedzama pēc izgatavošanas, kamēr sagatavotā izejmateriāla forma ir atšķirīga. CAM sistēmas spēj ģenerēt sagatavi automātiski, pamatojoties uz izstrādājuma ģeometrisko modeli. Šī funkcija pamatojas uz tā saucamo apstrādes atlikuma loģiku, t.i., uz materiāla standarta izmēriem. Lietojot ģeometriskā  modeļa gabarītizmērus, CAM sistēma ģenerē sagataves modeli,  un apvieno to ar ražošanas un tehnoloģisko modeli. Dažos gadījumos sagatave pārsniedz izstrādājuma modeļa gabarītizmērus, saglabājot taisnstūra paralēlskaldņa standarta formu (prizmatiskiem modeļiem), vai cilindra formu (rotācijas tipa modeļiem). Ne vienmēr ir iespējama automātiska sagataves ģenerēšana, vai arī tai nav priekšrocību, tā ka lietotājam ir iespēja tieši iejaukties un izveidot sagatavi.

Instrumenta trajektorijas ģenerēšana un optimizācija ir CAM funkcija, ko parasti veic tehnoloģiskās plānošanas ietvaros. Tomēr pastāv ražošanas situācijas, kas prasa instrumenta trajektorijas papildu pārbaudes un, iespējams, to korekciju un reģenerāciju. To galvenokārt veic sarežģītāku produktu ražošanā, kad instrumentu trajektoriju ierobežo ne tikai produktu konfigurācija, bet arī darbagalda, aprīkojuma konfigurācija un darba vide.

Datu bāzu un digitālo katalogu veidošana un lietošana par griešanas režīmiem, darbagaldiem, ierīcēm un instrumentiem, kā arī citiem svarīgiem izgatavošanas procesu elementiem ir būtiska nozīme ātrai un efektīvai modelēšanai un ražošanas simulācijai. CAM sistēmās ir speciāli moduļi šiem nolūkiem.

Izgatavošanas laika aprēķini tiek veikti automātiski, pamatojoties uz citiem ražošanas un tehnoloģiskajiem parametriem, un ievērojot izstrādājuma izmērus un konfigurāciju. Vispār, izgatavošanas laiks atšķirībā no griešanas laika satur arī sagatavošanas laiku, palīglaiku un nobeigšanas laiku.

Pirms programmas ģenerēšanas CNC darbagaldam un citām izgatavošanas iekārtām (robotiem,  transporta iekārtām, u.c.), un pirms galīgās izstrādājuma dokumentācijas ģenerēšanas ir nepieciešams veikt individualā technoloģiskā procesa, kā arī visa ražošanas procesa simulāciju. CAM sistēmās ir ļoti labas funkcijas šiem nolūkiem, un tās ļauj lietotājam atklāt nepilnības  sākotnēji izveidotajās tehnoloģiskajās un ražošanas procedūrās. Mērķis ir izvairīties no jebkurām izmaiņām, pirms faktiskās ražošanas sākuma, vai vismaz minimizēt tās cik vien iespējams. Simulācijas laikā CAM sistēma vizuāli parāda visu attiecīgo informāciju, speciāli iezīmējot iespējamo problēmu un trūkumu vietas.

Ražošanas iekārtu datorizētai vadībai lietojamo NC programmu ģenerēšanas process ir pilnīgi automātisks. To veic speciālas funkcijas CAM sistēmā, balstoties uz ģeometrisko un tehnoloģisko modeli.

Ražošanas dokumentācijas ģenerēšana mūsdienu CAM sistēmās, pirmkārt, attiecas uz dokumentācijas veidošanu elektroniskā formātā, kas ir pieņemams apmaiņai starp dažādiem izstrādājuma veidošanas procesa dalībniekiem. Tā kā šāda tipa sakari tiek realizēti Internet vidē, tad ražošanas dokumentācijas ģenerēšana nozīmē automātisku dokumentu veidošanu HTML formātā. Tā, piemēram, prizmatiskas mašīnu detaļas frēzēšanai tiek ģenerēts dokuments, kas satur visus ar šo operāciju saistītos datus.

# 3.3. CAD/CAM lietošanas priekšrocības un iespējas

CAD/CAM sistēmas lietošana dod tās lietotājam daudzas priekšrocības, tā ka jautājums par to, vai sistēmu lietot vai nē, praktiski ir nevietā. Tomēr jānorāda uz jautājumiem, kuru optimāls risinājums ir attiecināms uz konkrētu ražošanas vai izstrādājumu izveides uzņēmumu. Zemāk ir uzskaitītas dažas CAM/CAD sistēmas sniegtās priekšrocības:

- Paaugstināta ražība (ātrums) – tas ir viens no vissvarīgākajiem uzņēmuma rādītājiem šodien. Iespēja veikt pareizu risinājumu pareizā laikā ir noteikums progresam un izdzīvošanai pasaules globālajā konkurencē.

Ātrumu var palielināt sekojošā veidā:

- Automatizējot ikdienas darbus, lai celtu ražību,

- Iesaistot standarta detaļas no datu bāzes,

- Ātra prototipēšana.

- Konstrukcijas izmaiņu atbalsts: vieglu un drošu konstrukcijas maiņu iespēja, no vienas puses, ļauj novērst kļūdas, kas parādās konstruēšanas procesā, un

- No otras puses, kas ir daudz svarīgāk, rada iespēju veidot lielu skaitu variantu un to pilnveidošanu konstruktīvo risinājumu optimizācijā. Viegli var veikt konstrukcijas izmaiņas sekojošā veidā:

- Nav nepieciešams atkārtot visu detaļu rasējumus pēc katras izmaiņas

- iepriekšējās konstrukcijas izmaiņas tiek saglabātas

- Savstarpējie sakari tiek uzturēti sekojošos veidos:

- Ar citām grupām/inženieriem (ražotājiem, piegādātājiem..)

- Ar citām programmām (CAD, CAM, CAE, ...)

- Ar tirgus izpēti (realistiska konstrukcijas demonstrēšana)

5. attēls. CNC darbagalda programmēšana divās dažādās CAM programmās[13]

Nākošajā attēlā ir parādīti CAD/CAM nozarē saskaņā ar tirgus statistiku dominējošie programmprodukti.

| Ražotājs | Programma |
| --- | --- |

6. attēls. Pazīstamākās CAD/CAM sistēmas[13]

# 3.4.  CAD/CAM programmēšanas algoritms

CAD/CAM  programmēšanu veic vairākos soļos:

1.  Skiču un ar tām saistītās dokumentācijas analīze

2.  Izskatīto priekšmetu 3D modeļu veidošana vienā no CAD programmām

3. Apstrādes tehnoloģijas, griezējinstrumentu, griešanas režīmu u.c. noteikšana CAM programmā

4. Apstrādes simulācija un koriģēšana kādā no CAM programmām

5. NC koda un tehnoloģiskās dokumentācijas ģenerēšana

- Apstrādes veida izvēle

- CNC darbagalda izvēle

- Rīku kopuma izvēle

- Palīgierīču izvēle

- Izejmateriāla ģeometrijas definēšana

- Palīgierīces definēšana apstrādei

- CAD programmā radītā produkta  3D modeļa analīze

- Visas pārējās produkta informācijas analīze

Informācijas iegūšana par izstrādājumu

Apstrādes parametru izvēle

Sagataves definēšana

Apstrādes plakņu definēšana

Postprocesēšana

Operatīvo darbību veikšana

- Apstrādājamo virsmu automātiska atpazīšana

- Darba plakņu definēšana

- Trajektorijas ģenerēšana

- Darba režīmu definēšana

- Instrumentu definēšana

- Pārējo parametru pielāgošana

- Apstrādes simulācija

- NC kodu ģenerēšana

- Dokumentācijas ģenerēšana

7. attēls. CAD/CAM programmēšanas algoritms[13]

# 4.  5 ASU APSTRĀDE

5-asu apstrāde radās ar 5-asu darbagaldu ar modernām vadības ierīcēm izveidi. Programmēšana 5-asu darbagaldiem ir sarežģīta. Tāpēc programmētāji parasti lieto CAD/CAM sistēmas, lai programmētu 5-asu darbagaldus.

5- asu apstrāde tiek lietota, lai izgatavotu detaļas ar sarežģītu ģeometriju un virsmām, kas izliektas zem dažādiem leņķiem. Pirms 5- asu apstrādes parādīšanās šādu detaļu apstrādes  problēmas tika risinātas ar 3-asu apstrādi, ko kombinēja ar dažādiem speciāliem griezējinstrumentiem, kas pagarināja izgatavošanas laiku, un padarīja produktus dārgākus.

# 4.1. 5-asu apstrāde veidņu un darba rīku rūpniecībā

Viena no vissvarīgākajām metālu apstrādes ar griešanu lomām ir veidņu izgatavošanas rūpniecībā. Polimēru izstrādājumu ražošanai paredzētās veidnes var būt ar ļoti sarežģītām virsmām, kuru ģeometriju var izveidot  tikai ar 5- asu apstrādi.

8. attēls. Veidnes dobuma apstrāde[5]

# 4.2. Griezējinstrumentu turētāju 5 asu apstrāde

Apstrādājot metālu griezējinstrumentu turētājus ir jāveic maināmo plākšņu ligzdu frēzēšanas procedūras vienlaicīgā 5-asu režīmā. Daudzos gadījumos ir jāveic apstrāde vairākos dažādos dziļumos, atkarībā no instrumenta tipa. Īsāks apstrādes laiks ir kritisks, jo šeit ir ļoti dārgas apstrādes procedūras. Saīsināt apstrādes laiku ir iespējams tikai nodrošinot gludu instrumenta trajektoriju, kuru uztur 5-asu datorvadības sistēma.

9. attēls. Slīpa instrumenta apstrāde[5]

# 4.3. Propelleru  5 asu apstrāde

Propelleru apstrāde ir viens no sarežģītākajiem frēzēšanas procesiem. Viens no tā iemesliem ir tas, ka ļoti maza instrumenta pagriešanas telpa ir jāapvieno ar augstām apstrādātās virsmas kvalitātes prasībām. Tālāk, ir arī ekonomikas prasības izpildīt ražošanu ātri apvienojumā ar gludiem instrumenta gājieniem pār apstrādājamo detaļu, kurai ir daudz apstrādājamu elementu.

10. attēls. Turbīnas lāpstiņu gala apstrāde[5]

# 4.4. Turbīnas lāpstiņu 5 asu apstrāde

Turbīnu lāpstiņu rupjā apstrāde – klasisks 5-asu apstrādes piemērs. 5-asu apstrāde šajā gadījumā apvieno instrumentu trajektorijas vadību un programmēšanu liektām apstrādājamajām virsmām. Apstrādē pielieto lielas gala frēzes kopā ar vienlaicīgu 5-asu vadību. Lai samazinātu ražošanas laiku, ir kritiski svarīgi programmēt derīgas un korektas instrumenta trajektorijas. Šim nolūkam postprocesori tiek optimizēti ar mērķi nodrošināt atbalstu vadības datoriem vieglai instrumentu trajektoriju vadībai.

11. attēls. Turbīnas lāpstiņas rupjā apstrāde[5]

Turbīnu lāpstiņas gala apstrāde– ir divas apstrādes stratēģijas, lai apstrādātu turbīnu lāpstiņas. Pirmā stratēģija, kas parādīta 9. attēlā, ir stratēģija, kur gala apstrādi veic ar lodveida gala frēzi, un pagriežot instrumentu par noteiktu leņķi, lai nepieļautu sadursmi un optimizētu virsmas griešanas režīmus. Spirālveida instrumenta trajektorija tiek lietota šajā stratēģijā, lai nepieļautu švīkas uz virsmas trajektorijas soļa dēļ.

12. attēls. Turbīnas lāpstiņas gala apstrāde[5]

# 4.5. CNC darbagaldu kinemātika

Darbagalda asu skaits saistās ar kustības brīvību skaitu, vai ar iespējamo neatkarīgi vadāmu darbagalda palīgierīču skaitu. Piecas brīvības pakāpes ir minimums, kas sniedz maksimālu elastību (piemērojamību). Tas nozīmē, ka instruments un apstrādājamā detaļa ir orientējami viens pret otru zem jebkura leņķa. Taisnvirziena (T) un rotācijas (R) asu lietošana pešreizējos 5-asu darbagaldos izmanto sekojošas asu kombinācijas:

- Trīs taisnvirziena un divas rotācijas asis

- Divas taisnvirziena un divas rotācijas asis

- Viena taisnvirziena un četras rotācijas asis

- Piecas rotācijas asis

Vairums 5-asu darbagaldu pieder kategorijai ar trim taisnvirziena un divām rotācijas asīm. Darbagaldu grupas ar divām taisnvirziena un trim rotācijas asīm lieto dažos darbagaldos kuģu dzenskrūvju ražošanā. Pārējās divas grupas lieto robotos, parasti kombinācijā ar papildus pievienotām asīm.

13. attēls. Piecu asu frēzmašīna[5]

# 5. PIECU ASU FRĒZĒŠANAS PROGRAMMĒŠANAS PIEMĒRS CAD/CAM

Zemāk ir aprakstīta CAD/CAM programmēšanas procedūra ar CATIA V5 programmu. Līdzīgas procedūras tiek lietotas NC kodu ģenerēšanai arī citās CAD/CAM programmatūrās.

# 5.1. Uzdevuma apraksts

Saskaņā ar plūsmu teorijas likumiem tvaika turbīnas lāpstiņas šķērsgriezumu forma tiek noteikta ik pa katriem 40 mm, to secībā, nosakot izmērus un šķērsgriezuma aerodinamisko profilu.

Saskaņā ar šiem izejas datiem ir nepieciešams:

- Ģenerēt lāpstiņas spārnu, virzot modeli caur lāpstiņas šķērsgriezumiem CAD programmā.

- Ģenerēt NC kodu CAM programmā, lai varētu izgatavot lāpstiņas spārnu uz piecu asu CNC frēzmašīnas

Uz iegūtās konstrukcijas pamata ir nepieciešams definēt sagatavi (neapstrādāto materiālu), un ražošanas tehnoloģiju saskaņā ar sekojošām operācijām:

- Piecu asu rupjā frēzēšana

- Piecu asu kontūras frēzēšana

- Piecu asu gludā (izoparametriskā) frēzēšana

- Galīgā virsmu apstrāde

Ir nepieciešams definēt instrumentus, darba režīmus un darba paņēmienus katrai operācijai.

- Veikt apstrādes simulāciju un (ja nepieciešams) koriģēt NC kodu

- Ģenerēt tehnoloģisko dokumentāciju CAM programmā, lai varētu izgatavot lāpstiņas spārnu uz piecu asu CNC frēzmašīnas

- Izgatavot spārnu uz piecu asu CNC frēzmašīnas.

14. attēls.  Lāpstiņas darba rasējums[12]

# 5.2. Uzdevuma risināšanas procedūra

# 5.2.1. Skices analīze

Modeļa veidošanas stadijā ir nepieciešams detalizēti izpētīt skices ģeometriju, visas teksta veida instrukcijas uz rasējuma un rakstlaukuma. Speciāla uzmanība jāpievērš virsmas tekstūrai un izmēru pielaidēm.

# 5.2.2. 3D modeļa izveide

15. attēls.  Lāpstiņas profila koordinātes[12]

CATIA V5 programmas modulī Part, Sketch sadaļā, uzzīmē lāpstiņas atskaites šķērsgriezumu, kā parādīts 15. attēlā.

Lāpstiņu kopumā, t.i., tās 3D izskatu, iegūst, mērogojot un interpolējot iepriekš iegūto lāpstiņas atskaites šķērsgriezumu.

16. attēls. Iepriekš iegūtā lāpstiņas atskaites šķērsgriezuma interpolācija[12]

Virzoties caur lāpstiņas segmentu profiliem, kā noteikts darba rasējumā pa novietojumiem, tiek izveidots lāpstiņas spirālveida ķermenis.

17. attēls. Lāpstiņas ķermeņa izvilkšana [12]

Galīgajam 3D modelim ir jāpievieno lāpstiņas kāts. Galīgais lāpstiņas 3D izskats ir redzams 18. attēlā.

18. attēls. Lāpstiņas galīgais 3D modelis[12]

Kad ir izveidota lāpstiņas galīgā forma, tad arī Part sadaļā tiks pievienots sagataves modelis, no kuras tiks izgatavota lāpstiņa.

19. attēls. Sagataves modelis[13]

20. attēls. Lāpstiņas sagatave un apstrādātais modelis[13]

# 5.2.3. Lāpstiņas apstrādes tehnoloģijas izstrāde

Lāpstiņas apstrādes tehnoloģijas izveide ir jau sākusies, kad pievienojāt sagataves modeli CAD modulī Part, un tehnoloģijas sekojošā definēšana  tiek veikta CAM modulī Machining,_Prismatic Machining CATIA V5 programmā.

21. attēls. Prizmatiskās apstrādes vides CAM modulis [12]

# 5.2.3.1. 5-asu CNC darbagalda izvēle lāpstiņas izgatavošanai

Lai izgatavotu parādīto lāpstiņu, ražotnē ir nepieciešams 5-asu CNC darbagalds, kas spēj nodrošināt griezējinstrumenta kustību vienlaicīgi  pa visām 5 asīm (X, Y, Z, A, C). Šāda darbagalda piemērs, kur balsta elementi veic X, Y un Z kustības, sagāžamās šūpoles nodrošina rotācijas A kustību, un rievotais galds nodrošina rotācijas C kustību, kā parādīts 22. attēlā.

22. attēls. Piecu asu CNC darbagalds[12]

Ir nepieciešams nostiprināt sagatavi uz 5- asu CNC darbagalda, kā parādīts 23.attēlā. Pilnīgi visa lāpstiņas apstrāde tiks veikta vienā detaļas nostiprinājumā.

23. attēls. Detaļas nostiprināšana uz darbagalda[12]

# 5.2.3.2. Frēzēšanas operācijas veidošana

Pirmā operācija lāpstiņas CNC frēzēšanā ir Prismatic Roughing. Šajā procesā noņem lielu materiāla daudzumu, apstrādes mērķis ir nokļūt tuvāk lāpstiņas galīgajai formai, atstājot uzlaidi galīgajai apstrādei. Šo apstrādi parasti veic ar 3-asu kustību ar palielinātu ātrumu.

Caur izvēlni kontūru apstrādes definēšanai tiek izvēlēta apstrādājamā ķermeņa ģeometrija, kā arī instrumentu izvēle, apstrādes režīmu līmenis, instrumenta iegriešanās tips un instrumenta izejas tips no apstrādes procesa. Šajā operācijā tiek atstāta papildus uzlaide galīgajai apstrādei.

24. attēls.  Apstrādes parametru noteikšana lāpstiņas rupjajā frēzēšanā[12]

25. attēls. Lāpstiņas profila rupjās frēzēšanas simulācija[12]

Otrā tehnoloģiskā operācija ir lāpstiņas ārējo virsmu 5 asu frēzēšana. Šis ir atbildīgs apstrādes process, un noteicošais lāpstiņas izveidē. Darbagalds ir elastīgi kontrolējams ar datoru pa 5 asīm vienlaicīgi ar mērķi apstrādāt lāpstiņas virsmu līdz galīgajam stāvoklim. Apstrādi veic caur sadaļu Isoparametric milling (tā saucamo vēziena apstrādi) - Multi Axis Isoparametric Sweeping Machining sadaļā.

26. attēls. Apstrādes parametru noteikšana lāpstiņas ārējo virsmu frēzēšanai[12]

27. attēls.Lāpstiņas ārējo virsmu frēzēšanas simulācija uz darbagalda[12]

Trešā tehnoloģiskā operācija ir 5 asu galīgā apstrāde, ar vēzieniem virzot instrumentu pa lāpstiņas virsmu. Šis process ir galīgais lāpstiņas ražošanā. Tas ir iepriekšējās operācijas atkārtojums, bet šoreiz darba režīmi ir atšķirīgi un lēnāki, instrumenti ar mazāku diametru, veidojot papildus kustības galīgajai apstrādei un pulēšanai, novācot līknes, kas bija atlikušas uz lāpstiņas virsmas no iepriekšējās apstrādes.

28. attēls. Lāpstiņas ārējo virsmu galīgās apstrādes simulācija CATIA programmā[12]

Kas vēl atlicis, tā ir lāpstiņas gala nogriešana līdz izmēram, lietojot pieres frēzi.

29. attēls. Lāpstiņas gala pieres frēzēšanas simulācija CATIA  programmā[12]

30. attēls. Apstrādes parametru noteikšana lāpstiņas gala pieres frēzēšanā [12]

Ar pieres frēzēšanu lāpstiņas apstrāde ir pabeigta, un rezultāts ir apstrādātā lāpstiņa uz kāta, kā parādīts 31. attēlā.

31. attēls. Turbīnas propellera lāpstiņa[12]

Pēc tehnoloģijas definēšanas, simulācijas un koriģēšanas tiek ģenerēti G kodi (1. pielikums), kopā ar tehnoloģisko dokumentāciju (2.pielikums).

# 6. AVOTI

[1] Bošnjaković, Mladen; Stojić, Antun: Programiranje CNC strojeva. Slavonski Brod; Veleuĉilište u Slavonskom Brodu, 2011., 386 str.

[2] Bozdoc, Marian: Marian Bozdoc's history of CAD. Auckland, Novi Zeland URL : http://www.mbdesign.net/mbinfo/CAD-History.htm (21.06.2016)

[3] The best CAD software history on the web, 2004, CAD software – history of CAD CAM, URL: http://www.cadazz.com/cad-software-history.htm (21.06.2016)

[4] Novak-Marcincin, Jozef; Petik, Anton : Computer Aided Manufacturing-Inseparable part of CAD/CAM/CAE systems. Košice, Technical University of Košice, 2002

[5] FSB, Zagreb https://www.fsb.unizg.hr/atlantis/upload/newsboard/29_06_2011__15223_Franic_spec_21.05.11.pdf (22.06.2016)

[6] PTC, The Industry’s Leading 3D CAD Software, 2016, Creo Parametric URL:http://www.ptc.com/cad/creo (22.06.2016)

[7] Dassault Systemes, Company History, 2016, URL: http://www.solidworks.com/sw/183_ENU_HTML.htm (23.06.2016)

[8] Haas Automation, Inc – CNC Machines, About Haas Automation, 2016, HAAS HISTORY URL:http://int.haascnc.com/about_history.asp?intLanguageCode=1033

[9] Haas Automation ®, Inc, Haas VM Series, Prosinac 2015, The Vertical Mold Making Machine URL:http://www.haascnc.com/mt_spec1.asp?id=VM&webID=MOLD_DARBAGALDS_VMC#gsc.tab=0 (23.06.2016)

[10] Haas Automation ®, Inc, CNC Rotaries & Indexers: Rotary Tables, 2016. URL:http://www.haascnc.com/mt_spec1.asp?id=HRT210&webID=ROTARY_TABLE_ROTARY#gsc.tab=0 (21.06.2016)

[11] Haas Automation Inc.: Korisnički priručnik za okomitu glodalicu, 2014 URL:http://diy.haascnc.com/sites/default/files/Locked/Manuals/Operator/2014/Mill/Translated/Mill_Operators_Manual_96-HR8200_Rev_A_Croatian_January_2014.pdf (21.06.2016)

[12] Marijan Abramović , STŠ Fausta Vrančića

[13] STŠ Fausta Vrančića, URL:http://www.stsfv.eu/(21.06.2016)

- PIELIKUMS: TURBĪNAS LĀPSTIŅAS FRĒZĒŠANAS G KODU DAĻA

N10 ;===========================================================

N11 ;==   Copyright Cenit AG Systemhaus             (mr) 2004 ==

N12 ;==                                                       ==

N13 ;==   For demonstration use only:                         ==

N14 ;==   cPost-Postprocessor for Zimmermann FZ30             ==

N15 ;==           with controller SINUMERIK 840 D             ==

N16 ;===========================================================

N17 ; PRGNR : Manufacturing Program.1

N18 G0 G90 G40

N19 TRAORI

N20 ;=============== TOOL CHANGE =================

N21 T1 M06     ; T1 End Mill D 10

N22 ;DARBAGALDS OPERATION = Prismatic roughing

N23 ;OPERATION NAME    = Prismatic roughing.1

N24 ;TOOL ASSEMBLY     = T1 End Mill D 10

N25 ;(---------------------------------------------)

N26 MSG(" MO : Prismatic roughing.1 ")

N27 ;(---------------------------------------------)

N28 TRAORI(1)

N29 D1

N30 G00 X43.411 Y-28.1 Z307.073 A0 C0 S70 M3

N31 G01 Z297.073 F300

N32 Y-20

N33 X-10 F1000

N34 Y30

N35 X-1.461

N36 X-1.458 Y27.625

N37 X-1.455 Y25.25

N38 X11.416

N39 X1.202 Y18.19

N40 X-4.315 Y14.476

N41 X-4.435 Y14.39

N42 X-4.669 Y14.212

N43 X-4.783 Y14.119

N44 X-5.25 Y13.718

N45 Y25.179

N46 X-5.732 Y25.732

N47 X-5.179 Y25.25

N48 X-1.455

N49 X-1.453 Y23.35

# 2. PIELIKUMS: TEHNOLOĢISKĀ DOKUMENTĀCIJA

Darbagalds : ZIMMERMANN_FZ30

Type : MfgGenericMillMachine

Numerical control attributes

| Axial/Radial movement | false |
| --- | --- |
| MFG_SPLIT_CIRCLE_STRAT | No split |
| Helical Interpolation | false |
| Rapid feedrate | 60000mm_mn |
| Post Processor words table | CPOST_MILL.pptable |
| Home point strategy | FROM |
| NC data format | Axis (X,Y,Z,I,J,K) |
| NC data type | ISO |
| Max machining feedrate | 100000mm_mn |
| Min interpol. radius | 0,01mm |
| Min discretization step | 1e-004mm |
| Min discretization angle | 0,1deg |
| 2D circular interpol. | true |
| 3D circular interpol. | true |
| 3D Nurbs interpolation | false |
| 3D linear interpol. | true |
| Max interpol. radius | 5000mm |
| Controller Emulator | ZIMMERMANN_FZ30_S840D.ce |

| Spindle attributes Home point X; 0mm. Home point Y; 0mm. Home point Z; 1469mm. Orientation K; 1. Orientation J; 0. Orientation I; 0. | Tool change attributes Tool change point X; 0mm. Tool change point Y; 0mm. Tool change point Z; 100mm. Radius compensation; false. |
| --- | --- |

| SHOP FLOOR DOCUMENTATION Krilo.CATProcess |
| --- |
|  | Part operation : Part Operation.1 |

Manufacturing Program.1

| Tool Change.1 Type : Tool Change |  | Tool : T1 End Mill D 10 type : End Mill |
| --- | --- | --- |
| Prismatic roughing.1 Type : Prismatic roughing |  | Tool : T1 End Mill D 10 type : End Mill |
| Tool Change.2 Type : Tool Change |  | Tool : T2 End Mill D 10 type : End Mill |
| Isoparametric Machining.1 Type : Isoparametric Machining |  | Tool : T2 End Mill D 10 type : End Mill |
| Tool Change.4 Type : Tool Change |  | Tool : T3 Face Mill D30 type : Face Mill |
| Facing.3 Type : Facing |  | Tool : T3 Face Mill D30 type : Face Mill |

| Program cutting time | : | 1h 4' 1'' |
| --- | --- | --- |
| Program total time | : | 1h 10' 49'' |

| SHOP FLOOR DOCUMENTATION Krilo.CATProcess |
| --- |
|  | Part operation; :; Part Operation.1. Program; :; Manufacturing Program.1. |

Prismatic roughing.1

Prismatic roughing

Strategy

| IPMGenMode | None |
| --- | --- |
| Machining quality | Rough |
| Nurbs Output | false |
| Unused | 1mm |
| Part contouring | true |
| Drilling tool length | 100mm |
| Unused | false |
| Unused | 10deg |
| Unused | M3xTrochoidParamModeDist |
| Direction of cut | Climb |
| Machining mode | Outer part |
| Offset on bottom plane | 0mm |
| Unused | 100 |
| Semi finishing thickness on bottom | 0mm |
| Unused | false |
| Unused | 1mm |
| Unused | 10deg |
| Unused | true |
| Engagement mode | From outside |
| Bottom thickness | 1mm |
| Unused | 0mm |
| Unused | false |
| Machining tolerance | 0,1mm |
| Drilling tool angle | 30deg |
| High speed machining | false |
| Tool path style | Helical |
| Unused | 45deg |
| Ramping angle | 15deg |
| Fully engaged tool management | None |
| Rework threshold | 0,3mm |
| Helix diameter (% O) | 70 |
| Maximum full material cut depth | 2,5mm |
| Darbagalds only ordered areas | false |
| Approach distance | 10mm |
| Maximum depth of cut | 5mm |
| Drilling tool diameter | 25mm |
| M3xIgnoreHoleInt | 2 |
| M3xIgnoreHoleLength | 10mm |
| Pass overlap (diameter ratio) | 50 |
| Unused | 120deg |
| Drilling safety distance | 0mm |
| Pass overlap (length) | 5mm |
| Unused | 75 |
| Overshoot | true |
| Unused | true |
| Unused | -1mm |
| Radial safety distance | 3mm |
| M3xIgnoreHole | false |
| Minimum trochoid radius | 1mm |
| Unused | true |
| Unused | true |
| Engagement mode | Ramping |
| Part contouring ratio | 10 |
| Unused | true |
| Unused | 75 |
| Unused | 30mm |
| Offset on top plane | 0mm |
| Horizontal areas detection | true |
| Unused | false |
| Truncated transition paths | false |
| Unused | 1mm |
| Corner radius | 1mm |
| Tolerance | 0,3mm |
| Offset | 0mm |
| Unused | 0,5deg |
| Pass overlap mode | Overlap ratio |
| Unused | 0mm |
| Unused | 0mm |
| Helical movement | Both |
| Unused | 25 |
| Axial safety distance | 10mm |
| Stay on bottom | true |
| Unused | 45deg |
| M3xEngageFromExternalZone | false |
| M3xCircularApproach | false |
| M3xRadiusCircularApproach | 2mm |
| M3xAngleCircularApproach | 180mm |
| M3xHardRampOffset | 0mm |
| Cutting mode | Climb |
| M3xTrochoidSurface | 70 |
| M3xTrochoidNonMachiningRadius | 100 |
| M3xTrochoidStep | 0,5mm |
| M3xTrochoidMode | M3xTrochoidAuto |
| M3xRadialFirst | false |
| MfgWorkType | MfgCartesian |
| M3xFMTrochoidMaxEngagement | 0,5mm |
| Circular Interpo. | false |

| Feedrate Feedrate unit; Linear. Spindle output; true. Automatic compute from tooling Feeds and Speeds; true. Spindle unit; Angular. Automatic compute from tooling Feeds and Speeds; true. MFG_FEED_SELECT_TRANSITION; false. MFG_FEED_TYPE_TRANSITION; Machining. Maximum radius; 1mm. Distance after corner; 1mm. Minimum angle; 45deg. Reduction rate; 80. Feedrate reduction in corners; false. SlowdownRate; 100. Distance before corner; 1mm. Machining feedrate; 1000mm_mn. Machining spindle; 70turn_mn. MFG_LOCAL_FEED_TRANSITION_VALUE; 5000mm_mn. Approach feedrate; 300mm_mn. Retract feedrate; 1000mm_mn. | Machining Time Cutting time; 42' 20''. Total time; 47' 59'. |
| --- | --- |
| SHOP FLOOR DOCUMENTATION Krilo.CATProcess |
|  | Part operation; :; Part Operation.1. Program; :; Manufacturing Program.1. |

Isoparametric Machining.1

| Isoparametric Machining |  |
| --- | --- |

Strategy

| IPMGenMode | None |
| --- | --- |
| Machining quality | Rough |
| Nurbs Output | false |
| Skip path | None |
| Compensation output | 3D Contact (G29/CAT3Dxx) |
| Offset on tilting guide | 0mm |
| Thru a guide mode | Normal to the path |
| Check allowed gouging | 0mm |
| Part accuracy | 0,05mm |
| End extension | 0mm |
| Machining tolerance | 0,05mm |
| Radial strategy | Scallop height |
| Number of paths | 1 |
| Extend tilting guide | true |
| Side of tilting guide offset | Left |
| Covering mode | false |
| Check accuracy | 0,1mm |
| Unused | true |
| Unused | true |
| Collision on part | false |
| Max discretization step | 10000mm |
| To / From | To |
| Tool axis guidance | Fixed lead and tilt |
| Tilt angle | 25deg |
| Lead angle | 0deg |
| Mfg5AxisShortMacroFlag | false |
| Unused | 0mm |
| Unused | 0mm |
| Max distance between paths | 5mm |
| Tool path style | Zig zag |
| Max discretization angle | 63deg |
| Allowed lead | 30deg |
| Guidance | Lead angle |
| Min lead angle | -30deg |
| Allowed tilt | 30deg |
| Scallop height | 0,05mm |
| Collision checking mode | Active Part |
| Max lead angle | 30deg |
| Start extension | 0mm |
| Part allowed gouging | 0mm |
| Minimum heel distance | 1mm |
| Lead angle | 0deg |

| Feedrate Feedrate unit; Linear. Spindle output; true. Automatic compute from tooling Feeds and Speeds; true. Spindle unit; Angular. Automatic compute from tooling Feeds and Speeds; true. MFG_FEED_SELECT_TRANSITION; false. MFG_FEED_TYPE_TRANSITION; Machining. Machining feedrate; 1000mm_mn. Machining spindle; 70turn_mn. MFG_LOCAL_FEED_TRANSITION_VALUE; 5000mm_mn. Approach feedrate; 300mm_mn. Retract feedrate; 1000mm_mn. | Machining Time Cutting time; 21' 28''. Total time; 22' 8''. |
| --- | --- |