Zlato priznanje

Kombinirano zaščitno stikalo KZ S 1M

Avtor: Domen JANC

Družba: ETI Elektroelement d.d. Izlake

KZS 1M je popolnoma novo miniaturno kombinirano zaščitno stikalo z diferenčno zaščito ob pojavu toka napake, ki je realizirano v širini enega modula za nazivne toke od 6 do 25A, s karakteristikama tipa B in C ter z nazivnim diferenčnim tokom 30mA A-tipa certificirano po IEC/EN 61009. Zaradi elektronske izvedbe diferenčne zaščite je to stikalo napetostno odvisno.

Z inovacijo na stikalnem mehanizmu je dosežena izredna kinematika gibljivih kontaktov in visoka učinkovitost gašenja električnega obloka. Preskok vrtilnega momenta gibljivih kontaktov omogoči stikalu izklopno kratkostično tokovno zmogljivost 6kA.

Stikalni mehanizem obenem zagotavlja še zanesljivo proženje stikala v področju manjših nadtokov, kjer se izkoriščajo termični učinki tokovnih preobremenitev kot tudi trenutno proženje pri pojavu diferenčnega toka, ki se zazna s pomočjo vgrajenega kompaktnega elektronskega vezja.

KZS 1M odlikuje enostavna zgradba, ki s sestavnimi deli in podsklopi zagotavlja tehnično funkcionalnost in zanesljivost stikala  brez kakršnikolih dodatnih umerjanj.

ETI d.d. je že podpisal pogodbo z večjim evropskim kupcem. Pričakovani letni prihodek  bo samo na osnovi te pogodbe znašal 3.000.000 €, od katerega se pričakuje 400.000 € dobička.