- Bronasto priznanje

- SISTEM ODPIRANJA IN ZAPIRANJA STEKARSKIH KALUPOV

- Avtor: Uroš Drgan

Soavtorji: Srečko Medvešek,  Aljoša Deželak ,  Avguštin Buh, s.p.

- DRUŽBA: Steklarna Hrastnik d.d.

Pri uvajanju nove tehnologije za izdelavo stiskanih kelihov se je pojavil problem odpiranja in zapiranja kalupov. Dosedanji način zapiranja je zaprl orodje na isti postaji takoj po odvzemu izdelka iz orodja. Tako ni bilo omogočeno čiščenje drobcev stekla. Prihajalo je do zastojev in poškodb orodij, kar je povzročalo dodatna popravila, potrebo po povečanem številu orodij v garnituri, vse skupaj pa višje stroške.

Novi sistem omogoča, da ostane model odprt več postaj in je prilagojen uporabi novega steklarskega orodja. Ko cilinder za dvigovanje dna le to dvigne, se pri novem orodju mehanizem samodejno zaklene. V krožnem gibanju do naslednje postaje ostane nosilec modela odprt, kar omogoča čiščenje orodja in proizvodnjo brez prekinitev. Ko prideta koleščka na krivuljo, le ta privzdigneta mehanizem, da ga stranska krivulja lažje razklene. Spodnja krivulja mehanizma je na saneh in jo lahko premikamo vzporedno z mizo, tako lahko  uravnavamo odprtost orodja pri postaji, kjer je sistem mazanja z acetilenom.