Srebrno priznanje

Avtomatizacija vstavljanja kljukice stikalnega sklopa KZS v brizgalno orodje

Avtor: Matjaž Drnovšek

Soavtorji: Andrej Mohar, Ivan Arh, Franci Vozelj

DRUŽBA: ETI GUM d.o.o. IZLAKE

Inovacija spada v področje avtomatizacije strege in montaže. Zajema konstruiranje, izdelavo in implementacijo avtomatizirane montažne enote na stroj za brizganje plastike.

S ciljem zmanjšati število izdelkov z napakami je bilo potrebno uvesti nov tehnološki postopek izdelave stikalnega sklopa KZS, ki je sestavljen iz plastičnega in kovinskega dela. Po prvotnem tehnološkem postopku se je v prvi fazi izdelal plastični del vzvoda s postopkom brizganja. V drugi fazi se je kovinski del (v nadaljevanju »kljukica«) z ročno - mehaniziranim  postopkom vstavila na predhodno izdelani plastični del. V tretji fazi se je s plastično deformacijo kljukice zavaroval spoj med kljukico in plastičnim delom.

Slabosti tega postopka so bile predvsem:

- Nestabilen proces brizganja plastičnega dela

- Nezanesljiv spoj med kovinskim in plastičnim delom (medsebojno premikanje obeh delov)

- Deformiranje obeh sestavnih delov

- Ročno delo in s tem subjektivni vpliv delavca na kvaliteto izdelka in nizka produktivnost

V sodelovanju z Razvojnim centrom orodjarstva Slovenije TECOS je bil predlagan tehnološki postopek, po katerem se kljukica vstavi v brizgalno orodje pred fazo brizganja, nato pa se kljukica zabrizga s plastiko in izmeče kot gotov polizdelek.

Novi tehnološki postopek pa je za serijsko proizvodnjo sprejemljiv samo v primeru, če je postopek vstavljanja kljukice v brizgalno orodje popolnoma avtomatiziran, ker bi bilo delo z ročnim vstavljanjem v tem primeru manj produktivno in manj ergonomično v primerjavi s prvotnim postopkom.

Avtomatizacija vstavljanja kljukice v brizgalno orodje je bila zato ključnega pomena za uspešno uvedbo novega postopka v serijsko proizvodnjo.

Eden od pomembnih ciljev projekta je bil med drugim doseči celoten cikel brizgalnega stroja (vstavljanje kljukice + brizganje + izmetavanje) - 18 s. Zaradi optimalne konstrukcije in izvedbe strežne naprave so v ETI Gum ta cilj bistveno presegli in sicer so dosegli celoten čas cikla – 16 s. To predstavlja 11% boljši izkoristek brizgalnega stroja in manj porabljene energije na enoto proizvoda.