Ponovna objava osnutka predpisa v svetovnem spletu:

Ime predpisa:

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje

Št. zadeve:

0071-98/2010

Datum ponovne objave:

10. avgust 2010

Rok za sprejem mnenj in pripomb:

15. september 2010

Ime odgovorne osebe in e-naslov:

mag. Nataša Vodopivec, natasa.vodopivec@gov.si

OBRAZLOŽITEV

Prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda ureja Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07), ki je bil izdan na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt).

Tako kot je urejeno na podlagi določb obstoječega Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07), tudi predlog pravilnika ureja:

- vrste parametrov odpadnih vod, ki so predmet prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih vod,

- metodologijo vzorčenja in merjenja parametrov in količin odpadnih vod,

- vsebino poročila o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu,

- način in obliko sporočanja podatkov ministrstvu, pristojnemu za okolje, in

- tehnične pogoje za izvajanje obratovalnega monitoringa in razloge za odvzem pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa.

Glede na veljavni Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07) se odpravijo pomanjkljivosti, ugotovljene pri izvajanju obratovalnega monitoringa odpadnih voda.

Tako se popravi formula za izračun povprečne vrednosti parametrov odpadne vode tako, da daje izračun povprečne vrednosti v vseh primerih uporabe pričakovane in realne rezultate. Nadalje se dopolni merila za izbor dodatnih parametrov za komunalno in skupno čistilno napravo ter za druge naprave tako, da bodo zahteve glede dodatnih parametrov usklajene s predpisi, ki urejajo stanje površinskih voda, in predpisi, ki urejajo emisije snovi in toplote v vode in javno kanalizacijo, hkrati se besedilo v nekaterih členih uskladi s predpisi, ki urejajo upravljanje kakovosti kopalnih voda in predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.

Veljavne zahteve se dopolni z zahtevami glede obratovalnega monitoringa padavinske odpadne vode iz zadrževalnikov oziroma čistilnih naprav padavinske odpadne vode z javnih cest.

Določi se navodilo in obrazec za izdelavo ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo do 50 PE.

Roki za poročanje zavezancev o opravljenih občasnih ali trajnih meritvah se prilagodijo rokom iz predpisov, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav; nadalje se zahteve glede meritev za male komunalne čistilne naprave, navedene v prilogi 1 pravilnika, uskladijo z zahtevami teh predpisov.

Določbe, ki se nanašajo na pooblaščene izvajalce obratovalnega monitoringa, se uskladijo s spremenjenimi določbami zakona o varstvu okolja.

Dodajo se nove priloge, ki vključujejo navodilo in obrazec za izdelavo ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo do 50 PE ter spremenjeno formulo za izračun povprečnih vrednosti.

Določi se način prehoda na izvajanje spremenjenih in dopolnjenih določb.

Na podlagi petega odstavka 101. člena, osmega odstavka 101.a člena in šestega odstavka 103. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – MetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK

o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod

ter o pogojih za njegovo izvajanje

I. Splošne določbe

1. člen

(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa vrste parametrov odpadnih vod, ki so predmet prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih vod, metodologijo vzorčenja in merjenja parametrov in količin odpadnih vod, vsebino poročila o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu, ter način in obliko sporočanja podatkov ministrstvu, pristojnemu za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v skladu z:

– Direktivo Sveta z dne 22. marca 1982 o mejnih vrednostih in ciljih kakovosti pri odvajanju živega srebra v industriji, ki uporablja kloralkalno elektrolizo (82/176/EGS) (UL L št. 81 z dne 27.3.1982, str. 29), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31.12.1991, str. 48),

– Direktivo Sveta z dne 26. septembra 1983 o mejnih vrednostih in ciljih kakovosti v zvezi z izpustom kadmija (83/513/EGS) (UL L št. 291 z dne 24.10.1983, str. 1),  zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31.12.1991, str. 48),

– Direktivo Sveta z dne 8. marca 1984 o mejnih vrednostih in zahtevah glede kakovosti pri odvajanju živega srebra v industriji, ki ne uporablja kloralkalne elektrolize (84/156/EGS) (UL L št. 74 z dne 17.3.1984, str. 49), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31.12.1991, str. 48),

– Direktivo Sveta z dne 9. oktobra 1984 o mejnih vrednostih in ciljih kakovosti pri odvajanju  heksaklorocikloheksana (84/491/EGS) (UL L št. 274  z dne 17.10.1984, str. 11), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31.12.1991, str. 48),

– Direktivo Sveta z dne 12. junija 1986 o mejnih vrednostih in ciljih kakovosti pri odvajanju  določenih nevarnih snovi, vključenih v seznam I Priloge k Direktivi 76/464/EGS (86/280/EGS) (UL L št. 181  z dne 4.7.1986, str. 16), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31.12.1991, str. 48),

– Direktivo Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) ( UL L št. 135 z dne 30. 5. 1991, str. 40), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. septembra 2003 o prilagoditvi določb glede odborov, ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih aktih, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe ES, Sklepu Sveta 1999/468/ES (UL L št. 284 z dne 31.10.2003, str. 1), in

– Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2006/11/ES z dne 15. februarja 2006 o onesnaževanju pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti  (UL L  št. 64 z dne 4.3.2006, str. 52).

(2) Ta pravilnik tudi podrobneje določa tehnične pogoje za izvajanje obratovalnega monitoringa in razloge za odvzem pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa.

(3) Za zadrževalnike in čistilne naprave padavinske odpadne vode z javnih cest se navajanje odpadne vode šteje za navajanje padavinske odpadne vode, razen kadar ta pravilnik določa drugače.

2. člen

(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

1. vzorec odpadne vode je del toka odpadne vode, ki se zaradi analize odvzame na merilnem mestu v časovnem obdobju in na način, določen s tem pravilnikom;

2. trenutni vzorec odpadne vode je enkratni odvzem vzorca odpadne vode;

3. kvalificirani trenutni vzorec odpadne vode je zmes enakih količin najmanj petih trenutnih vzorcev, odvzetih na istem merilnem mestu v obdobju največ dveh ur v časovnih presledkih, ki niso krajši od dveh minut;

4. reprezentativni vzorec odpadne vode je zmes več trenutnih vzorcev, odvzetih na časovno ali pretočno sorazmeren način na istem merilnem mestu v obdobju, ki ni krajše od 2 in ne daljše od 24 ur. Reprezentativni vzorec se vzorči ročno ali z avtomatskimi vzorčevalniki;

5. časovno sorazmeren način vzorčenja je odvzem po količini enakih trenutnih vzorcev v enakomernih časovnih presledkih;

6. pretočno sorazmeren način vzorčenja je odvzemanje po količini enakih trenutnih vzorcev, ko preteče določena količina odpadne vode, ali pa odvzemanje trenutnih vzorcev različnih količin v enakih časovnih presledkih, tako da je količina posameznega trenutnega vzorca sorazmerna pretoku odpadne vode;

7. Uredba 166/2006/ES je Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (UL L št. 33, z dne 4.2.2006, str. 1);

8. poseben predpis je predpis, ki ureja odvajanje odpadnih vod iz posamezne vrste naprav ali odvajanje posamezne snovi v industrijski odpadni vodi iz seznama onesnaževal iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo;

9. padavinska odpadna voda je padavinska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

3. člen

(zavezanec za zagotovitev monitoringa)

(1) Zavezanec za zagotovitev prvih meritev in obratovalnega monitoringa je upravljavec naprave, za katero je določeno s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, da je izvajanje prvih meritev oziroma obratovalnega monitoringa obvezno (v nadaljnjem besedilu: zavezanec).

(2) Za komunalno odpadno vodo, ki se odvaja iz komunalne ali skupne čistilne naprave, je zavezanec upravljavec te naprave, razen za malo čistilno napravo, ki ni infrastruktura občine, za katero pa je zavezanec izvajalec občinske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju, kjer je mala čistilna naprava.

(3) Za padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja iz zadrževalnika ali čistilne naprave padavinske odpadne vode z javnih cest, je zavezanec upravljavec javne ceste, za katero je določeno s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, da je izvajanje obratovalnega monitoringa obvezno.

II. Vrste in obseg meritev

4. člen

(izvedba meritev)

Izvedba prvih meritev ali obratovalnega monitoringa obsega:

1. merjenje količine odpadne vode med vzorčenjem;

2. vzorčenje odpadne vode;

3. merjenje temperature in pH-vrednosti odpadne vode med vzorčenjem;

4. kemijsko in biološko analiziranje vzorca odpadne vode glede na osnovne in dodatne parametre ter mikrobiološko preskušanje vzorca odpadne vode;

5. vrednotenje emisije snovi, emisijskega deleža oddane toplote ter izračun letne količine odpadne vode in letne količine onesnaževal;

6. izračun emisijskega faktorja ali učinka čiščenja odpadne vode, če je za njih s predpisi, ki urejajo emisijo snovi za posamezno vrsto naprav ali komunalno oziroma skupno čistilno napravo, določena mejna vrednost, in

7. izdelavo poročila o opravljenih meritvah.

5. člen

(osnovni parametri)

(1) Osnovni parametri odpadne vode za naprave so temperatura, pH-vrednost, neraztopljene in usedljive snovi, KPK in BPK5.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek so osnovni parametri odpadne vode:

– neraztopljene snovi, KPK in BPK5 za komunalne ali skupne čistilne naprave in

– KPK in BPK5 za male komunalne čistilne naprave.

(3) Če odpadna voda iz naprave, pripadajoče industrijske čistilne naprave, komunalne čistilne naprave ali skupne čistilne naprave vsebuje onesnaževala, določena s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in kanalizacijo, in se odpadna voda odvaja v vode, je osnovni parameter tudi parameter strupenosti.

6. člen

(dodatni parametri za komunalno in skupno čistilno napravo)

(1) Dodatni parametri odpadne vode so za komunalno ali skupno čistilno napravo tisti parametri, za katere so s predpisom, ki ureja emisijo snovi z odvajanjem odpadne vode v vode iz komunalnih čistilnih naprav, določene mejne vrednosti.

(2) Za skupno čistilno napravo so dodatni parametri odpadne vode na njenem iztoku poleg dodatnih parametrov iz prejšnjega odstavka tudi parametri, za katere se določajo mejne vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

(3) Če se komunalna ali skupna čistilna naprava uvršča v eno od skupin dejavnosti iz Uredbe 166/2006/ES, so dodatni parametri odpadne vode na iztoku iz čistilne naprave poleg parametrov iz prvega in drugega odstavka tega člena tudi parametri, katerih letna emisija presega količine, za katere je treba zagotoviti poročanje o letni emisiji snovi izpuščenih v vode in javno kanalizacijo z odvajanjem odpadnih vod v skladu z Uredbo 166/2006/ES.

(4) Ne glede na določbe prvega do tretjega odstavka tega člena lahko ministrstvo za komunalno čistilno napravo ali za skupno čistilno napravo kot dodatni parameter v okoljevarstvenem dovoljenju določi tudi katerikoli drug parameter, ki lahko pomembno vpliva na kakovost voda, če se ugotovi, da se ta parameter odvaja s komunalnimi odpadnimi vodami ali če se na komunalni čistilni napravi oziroma skupni čistilni napravi čistijo industrijske odpadne vode, ki tak parameter vsebujejo.

(5) Parametre iz prejšnjega odstavka ministrstvo določi na podlagi:

– sestave industrijske odpadne vode, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi iz prejšnjega odstavka, ali

– ugotovljene čezmerne obremenjenosti vodnega telesa, v katero se odpadna voda odvaja, ter razlogov za čezmerno obremenjenost v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih in podzemnih voda, ali

– ta parameter pomembno vpliva na kakovost vode, v katero se posredno ali neposredno odvaja komunalna odpadna voda iz te komunalne ali skupne čistilne naprave.

(6) Če komunalna ali skupna čistilna naprava odvaja odpadne vode v vodo na vplivnem območju kopalnih voda, kjer je treba v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, ali predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, zagotoviti dodatno obdelavo odpadne vode, so dodatni parametri odpadne vode na iztoku iz čistilne naprave v času kopalne sezone poleg parametrov iz prvega do petega odstavka tega člena tudi mikrobiološki parametri v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, oziroma predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

7. člen

(dodatni parametri za naprave)

(1) Za napravo, iz katere se odvaja industrijska odpadna voda, in za katero poseben predpis ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod, so dodatni parametri odpadne vode parametri, za katere so s takim predpisom določene mejne vrednosti.

(2) Če v napravi, iz katere se odvaja industrijska odpadna voda, poteka dejavnost, ki se razvršča v eno od skupin dejavnosti iz Uredbe 166/2006/ES, so dodatni parametri odpadne vode parametri, katerih letna emisija pri običajnem obratovanju naprave presega količine, za katere je treba zagotoviti poročanje o letni emisiji snovi izpuščenih v vode in javno kanalizacijo z odvajanjem odpadnih vod v skladu z Uredbo 166/2006/ES.

(3) Za napravo, ki je hkrati naprava iz prvega in drugega odstavka tega člena, so dodatni parametri odpadne vode vsi dodatni parametri iz prvega in drugega odstavka tega člena.

(4) Za napravo, katere emisijo snovi in toplote z odvajanjem odpadnih voda ne ureja posebni predpis, določi dodatne parametre industrijske odpadne vode ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje naprave na podlagi predloga, ki ga k vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja priloži upravljavec naprave, izdela pa ga pooblaščeni izvajalec meritev na podlagi analize tehnološkega procesa, ki povzroča onesnaženost odpadne vode. Če v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, za obratovanje naprave okoljevarstvenega dovoljenja ni treba pridobiti, določi dodatne parametre industrijske odpadne vode pooblaščeni izvajalec meritev na podlagi analize tehnološkega procesa, ki povzroča onesnaženost odpadne vode.

(5) Ne glede na prejšnje odstavke tega člena lahko ministrstvo za napravo določi tudi drug parameter kot dodatni parameter, če na podlagi analize tehnološkega procesa, ki povzroča onesnaženost industrijske odpadne vode, v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave ugotovi, da:

– ta parameter pomembno vpliva na kakovost vode, v katero se posredno ali neposredno ali preko javne kanalizacije odvaja industrijska odpadna voda iz te naprave, ali

– ta parameter škodljivo vpliva na biološko razgradnjo odpadne vode, ki se čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi, ali

– ta parameter pomembno vpliva na kakovost blata iz komunalne ali skupne čistilne naprave, na kateri se čisti industrijska odpadna voda, ali

– ocena verjetnosti doseganja ciljev v skladu s predpisi, ki urejajo načrte upravljanja voda, za vodno telo v katero se industrijska odpadna voda odvaja, kaže, da vodno telo ne bo ali verjetno ne bo doseglo okoljskih ciljev, industrijske odpadne vode pa vsebujejo parameter, ki je vzrok za tako oceno,

– vodno telo v katero se industrijska odpadna voda odvaja je čezmerno obremenjeno, industrijske odpadne vode pa vsebujejo parameter, ki je vzrok za čezmerno obremenjenost, ali

– meritve tega parametra upravljavec naprave potrebuje zaradi obračuna okoljske dajatve v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

(6) Za napravo, kjer nastajajo le hladilne vode, ki ne vsebujejo onesnaževal, in za katero emisijo snovi in toplote z odvajanjem odpadnih vod ne ureja predpis o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare ali vroče vode, je treba pri prvih meritvah izmeriti temperaturo hladilne vode na iztoku iz naprave, če se hladilna voda odvaja v vode.

(7) Če naprava, v kateri se obdelujejo biološko razgradljive snovi živalskega ali rastlinskega izvora iz dejavnosti, ki so navedene v predpisu, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, odvaja industrijsko odpadno vodo v vodo na vplivnem območju kopalnih voda, kjer je treba v skladu s tem predpisom zagotoviti dodatno obdelavo odpadne vode, so dodatni parametri odpadne vode na iztoku iz naprave v času kopalne sezone tudi mikrobiološki parametri v skladu s tem predpisom.

8. člen

(dodatni parametri za zadrževalnike in čistilne naprave padavinske odpadne vode z javnih cest)

Dodatni parametri padavinske odpadne vode z javnih cest so za zadrževalnik ali čistilno napravo padavinske odpadne vode tisti parametri, za katere so s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, določene mejne vrednosti za padavinsko odpadno vodo z javnih cest.

III. Prve meritve

9. člen

(obseg prvih meritev)

Pri prvih meritvah mora zavezanec zagotoviti izvedbo meritev osnovnih in dodatnih parametrov odpadne vode ter količine odpadne vode med vzorčenjem.

10. člen

(izvedba prvih meritev)

(1) Prve meritve se izvedejo po prvem zagonu nove naprave, nove komunalne čistilne naprave ali nove skupne čistilne naprave in po vsaki večji spremembi obratovanja teh naprav.

(2) Prve meritve se izvedejo med poskusnim obratovanjem, če je za gradnjo ali spremembo naprav iz prejšnjega odstavka gradbeno dovoljenje predpisano. Če v postopku izdaje uporabnega dovoljenja poskusno obratovanje ni določeno ali če za gradnjo ali spremembo naprave iz prvega odstavka tega člena ni bilo treba pridobiti gradbenega dovoljenja, se prve meritve izvedejo po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kot v treh in ne pozneje kot v devetih mesecih po prvem zagonu naprave.

(3) Prve meritve se izvajajo v enakomernih časovnih presledkih, ki niso krajši od 10 dni, in v času, ko je naprava ali čistilna naprava v obratovalnem stanju polne obremenitve. Če v napravi potekajo različni tehnološki postopki, morajo biti prve meritve izvedene v času poteka tehnološkega postopka, ki povzroča največje emisije snovi ali toplote v vode.

(4) Število obveznih meritev in čas vzorčenja reprezentativnega vzorca pri prvih meritvah se za komunalno ali skupno čistilno napravo, na iztoku iz komunalne ali skupne čistilne naprave, določita na podlagi preglednice 1 iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in veljata za vse osnovne in dodatne parametre odpadnih vod.

(5) Ne glede na zmogljivost komunalne ali skupne čistilne naprave se pri prvih meritvah na vtoku na komunalno ali skupno čistilno napravo, izvedejo tudi meritve potrebne za izračun učinka čiščenja odpadnih voda.

(6) Število obveznih meritev in čas vzorčenja reprezentativnega vzorca pri prvih meritvah se za napravo, ki odvaja industrijsko odpadno vodo, določita na podlagi preglednice 2 iz priloge 1 tega pravilnika.

(7) Ne glede na število letnih meritev iz preglednic 1 in 2 v prilogi 1 tega pravilnika pri prvih meritvah ni treba opraviti več kakor 3 meritve, če gre za napravo, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, in ne več kakor eno meritev, če gre za napravo, za katero ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja.

(8) Če rezultati meritev kateregakoli od parametrov meritev presegajo mejno vrednost, je treba meritev ponoviti, taka meritev pa se ne šteje za meritev iz prejšnjega stavka.

(9) Za določitev števila obveznih meritev in časa vzorčenja iz četrtega odstavka tega člena se uporabijo podatki o zmogljivosti čistilne naprave, za določitev števila obveznih meritev in časa vzorčenja iz šestega odstavka tega člena pa podatki o načrtovani letni količini industrijske odpadne vode iz naprave, določene v projektni dokumentaciji nove ali rekonstruirane naprave.

IV. Obratovalni monitoring

11. člen

(vrste meritev)

(1) V okviru obratovalnega monitoringa mora zavezanec zagotavljati izvedbo:

1. trajnih meritev količine odpadne vode in temperature, če so za napravo določene s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, ter trajnih meritev dodatnih parametrov, če je tako določeno s posebnim predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo iz posamezne vrste naprav,

2. občasnih meritev osnovnih in dodatnih parametrov odpadne vode ter količine odpadne vode med vzorčenjem.

(2) Osnovni in dodatni parametri odpadne vode iz prejšnjega odstavka se določijo na način iz 5., 6. in 7. ter 8. člena tega pravilnika.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za:

–  industrijsko odpadno vodo, ki se v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, šteje za komunalno odpadno vodo, v letu pred iztekom veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja dodatni parametri določijo tako, da se preveri narava in sestava industrijske odpadne vode in njena opredelitev kot komunalna odpadna voda. V okviru obratovalnega monitoringa mora zavezanec v istem letu zagotoviti tudi meritve drugih parametrov, s katerimi se preveri izpolnjevanje pogojev za opredelitev industrijske odpadne vode kot komunalna odpadna voda; in

–  industrijsko odpadno vodo, za katero se v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, za obratovalni monitoring določi manjši obseg meritev parametrov odpadne vode, v letu pred iztekom veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja dodatni parametri določijo tako, da se preveri letna količina emisije snovi, ki je predmet oprostitve.

12. člen

(izvajanje občasnih meritev)

(1) Občasne meritve se izvajajo med obratovanjem naprave oziroma komunalne ali skupne čistilne naprave v enakomernih časovnih presledkih v koledarskem letu ali v obdobju obratovanja, če naprava ne obratuje skozi celo koledarsko leto.

(2) Meritve iz prejšnjega odstavka je treba izvajati, ko je naprava ali komunalna ali skupna čistilna naprava v obratovalnem stanju, značilnem za obdobje med dvema zaporednima občasnima meritvama. Vsaj en vzorec mora biti odvzet v času največje obremenitve.

(3) Za komunalne ali skupne čistilne naprave je letna pogostost občasnih meritev in čas vzorčenja reprezentativnega vzorca odpadne vode na iztoku iz  komunalne ali skupne čistilne naprave glede na njihovo zmogljivost določena v preglednici 1 priloge 1 tega pravilnika.

(4) Ne glede na letno pogostost občasnih meritev, določeno v preglednici 1 priloge 1 tega pravilnika, je letna pogostost meritev 12, če komunalna ali skupna čistilna naprava z zmogljivostjo od 2.000 do 10.000 PE čezmerno obremenjuje okolje.

(5) Letna pogostost meritev iz tretjega in četrtega odstavka tega člena velja za vse osnovne in dodatne parametre odpadnih vod iz komunalne ali skupne čistilne naprave razen za mikrobiološke parametre, ki se jih meri samo v obdobju leta, ko se ugotavlja bakteriološka onesnaženost kopalnih voda v skladu s predpisom, ki ureja kopalne vode.

(6) Če se ugotavlja za celotni dušik ali za celotni fosfor v odpadni vodi iz komunalne ali skupne čistilne naprave skladnost z zahtevami predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav, na podlagi učinka čiščenja celotnega dušika oziroma celotnega fosforja, je treba pri občasnih meritvah izvajati na dotoku na komunalno ali skupno čistilno napravo meritve, ki so potrebne za izračun učinka čiščenja odpadnih vod.

(7) Letna pogostost občasnih meritev in čas vzorčenja reprezentativnega vzorca odpadne vode za iztok iz naprave, ki odvaja industrijske odpadne vode, sta določena v preglednici 2 priloge 1 tega pravilnika.

(8) Letna pogostost meritev iz prejšnjega odstavka velja za vse osnovne in dodatne parametre industrijske odpadne vode na posameznem iztoku iz naprave.

(9) Letna pogostost občasnih meritev iz sedmega odstavka tega člena velja tudi za napravo, ki  obratuje sezonsko ali s prekinitvami, pri čemer pa se mora izvedba občasnih meritev namesto v obdobju leta časovno razporediti enakomerno v obdobju obratovanja naprave.

(10) Za določitev števila občasnih meritev in časa vzorčenja iz tretjega odstavka tega člena se uporabijo podatki o zmogljivosti čistilne naprave, za določitev števila občasnih meritev in časa vzorčenja iz sedmega odstavka tega člena pa podatki o načrtovani letni količini industrijske odpadne vode iz naprave, določene v projektni dokumentaciji naprave.

13. člen

(obratovalni monitoring padavinske odpadne vode z javnih cest)

(1) Meritve obratovalnega monitoringa padavinske odpadne vode z javnih cest se izvajajo na iztoku iz zadrževalnika ali čistilne naprave padavinske odpadne vode z javnih cest, za katerega je v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, treba zagotoviti obratovalni monitoring in je izbran kot reprezentativno merilno mesto.

(2) Kot reprezentativno merilno mesto iz prejšnjega odstavka se izbere iztok iz zadrževalnika ali čistilne naprave padavinske odpadne vode z javnih cest, pri katerem bo obremenjevanje voda zaradi odvajanja padavinske odpadne vode z javnih cest največje, ali bo pričakovani vpliv na stanje vodnega telesa, v katero se odvaja padavinska odpadna voda z javnih cest, največji. Pri izbiri reprezentativnega merilnega mesta se upošteva eno ali več naslednjih meril:

– velikost utrjene površine cestišča, s katere padavinska odpadna voda odteka v zadrževalnik ali čistilno napravo padavinske odpadne vode,

– dnevno povprečje pretoka motornih vozil,

– odvajanje padavinske odpadne vode z javnih cest na najožjem ali ožjem vodovarstvenem območju v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja,

–  odvajanje padavinske odpadne vode z javnih cest na območju kraških ali razpoklinskih vodonosnikov.

(2) Izbor reprezentativnega merilnega mesta mora biti prikazan in utemeljen v poročilu o opravljenih občasnih in trajnih meritvah v skladu s 24. členom tega pravilnika.

(3) Meritve iz prvega odstavka tega člena je treba izvajati v obdobju deževnega vremena tako, da ni vpliva morebitnega razredčevanja z zalednimi vodami.

(4) Letna pogostost meritev, obdobje vzorčenja in čas vzorčenja na izbranem reprezentativnem mestu iz prvega odstavka tega člena so glede na velikost utrjene površine cestišča, za katero je urejeno odvajanje preko zadrževalnika ali čistilne naprave padavinske odpadne vode ali lovilca olj, določeni v prilogi 1 tega pravilnika, s tem da se za letno pogostost meritev šteje število padavinskih dogodkov, ki se zajamejo v koledarskem letu.

V. Ocena obratovanja

14. člen

(ocena obratovanja)

Za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, za katero se v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, namesto prvih meritev in obratovalnega monitoringa izdela ocena obratovanja, se ta ocena izdela po navodilu iz priloge 3 in na obrazcu iz priloge 4, ki sta sestavna dela tega pravilnika.

VI. Metodologija vzorčenja, merjenja in analiziranja

15. člen

(vzorčenje pri občasnih meritvah)

(1) Vzorčenje 6 urnega reprezentativnega vzorca odpadne vode se izvede med najmočnejšim dnevnim odvajanjem industrijske odpadne vode iz naprave oziroma med najmočnejšim dnevnim odvajanjem komunalne odpadne vode iz komunalne ali skupne čistilne naprave.

(2) Če je za napravo ali komunalno ali skupno čistilno napravo po tem pravilniku določen 6-urni reprezentativni vzorec, se čas vzorčenja lahko podaljša.

(3) Če je za napravo po tem pravilniku določen 24-urni čas vzorčenja za pridobitev reprezentativnega vzorca odpadne vode, se čas vzorčenja lahko skrajša:

–  na 14-urni reprezentativni vzorec, če se v tem času odvede več kot 85 % povprečne dnevne količine odpadne vode, izračunane na podlagi letne količine odpadne vode iz naprave,

– na 6-urni reprezentativni vzorec, če se v tem času odvede več kot 75 % povprečne dnevne količine odpadne vode, izračunane na podlagi letne količine odpadne vode iz naprave.

(4) Namesto reprezentativnega vzorca se lahko odvzame kvalificirani trenutni vzorec, če:

– se več kot 85 % povprečne dnevne količine odpadne vode, izračunane na podlagi letne količine odpadne vode iz naprave, odvede v manj kot 4 urah v katerem koli obdobju dneva, ali

– je zadrževalni čas odpadne vode daljši od 24 ur.

(5) Če se odpadna voda odvaja s praznjenjem naprave ali izravnalnega bazena ali na drug šaržni način in čas praznjenja ni daljši od 24 ur, se namesto reprezentativnega vzorca vzorči s trenutnim vzorcem iz naprave ali izravnalnega bazena pred praznjenjem.

(6) Vzorčenje 2 urnega reprezentativnega vzorca padavinske odpadne vode z javnih cest se izvede v času padavinskega dogodka, ki nastopi po daljšem sušnem obdobju. Za daljše sušno obdobje se šteje sušno obdobje, ki traja najmanj sedem dni.

16. člen

(upoštevanje zadrževalnega časa)

(1) Če je za komunalno ali skupno čistilno napravo po tem pravilniku določen 24-urni čas vzorčenja za pridobitev reprezentativnega vzorca odpadne vode, se pri vzorčenju upošteva zadrževalni čas.

(2) Če je za komunalno ali skupno čistilno napravo po tem pravilniku določen čas vzorčenja manjši od 24 ur, se pri vzorčenju upošteva zadrževalni čas le, če izvajalec monitoringa na podlagi poznavanja razmer na komunalni ali skupni čistilni napravi ugotovi, da to bistveno vpliva na rezultat izračuna učinka čiščenja.

(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko izvajalec monitoringa vzorči odpadno vodo brez upoštevanja zadrževalnega časa, če ugotovi, da za posamezno komunalno ali skupno čistilno napravo upoštevanje zadrževalnega časa nima vpliva na izračun učinka čiščenja, in to v poročilu o izvedenih meritvah tudi obrazloži.

17. člen

(izvajanje trajnih meritev)

(1) Če so predpisane trajne meritve pretoka odpadne vode, morajo biti izvedene tako, da so zagotovljeni podatki o:

– letni količini odpadne vode,

– največjem 6 urnem povprečnem  pretoku odpadne vode

– največji dnevni količini odpadne vode,

–  količini in povprečni vrednosti pretoka odpadne vode med vzorčenjem odpadne vode.

(2) Če so predpisane trajne meritve temperature odpadne vode, morajo biti meritve izvedene tako, da se iz rezultatov meritev lahko izračunajo dnevne povprečne vrednosti emisijskih deležev oddane toplote.

18. člen

(merjenje količine odpadne vode med vzorčenjem)

(1) V okviru občasnih meritev je treba zagotoviti merjenje količine odpadne vode med vzorčenjem skladno s standardom iz priloge 2 tega pravilnika.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek pa količine odpadne vode med vzorčenjem ni treba meriti, če:

– je letna količina industrijske odpadne vode iz naprave manjša od 12.000 m3 in majhen pretok  odpadne vode ne omogoča izvajanja meritve pretoka odpadne vode ali

– gre za malo komunalno čistilno napravo, pri kateri majhen pretok odpadne vode ne omogoča izvajanja meritve pretoka odpadne vode.

19. člen

(ureditev merilnega mesta)

(1) Na vsakem iztoku industrijske odpadne vode iz naprave in na iztoku komunalne ali skupne čistilne naprave ter na iztoku zadrževalnika in čistilne naprave padavinske odpadne vode mora zavezanec urediti stalno merilno mesto, ki je dovolj veliko in dostopno ter opremljeno, tako da je meritve mogoče izvajati tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.

(2) Za izračun učinka čiščenja odpadnih voda mora zavezanec urediti stalno merilno mesto iz prejšnjega odstavka tudi na vtoku na komunalno ali skupno čistilno napravo.

(3) Merilno mesto iz prvega in drugega odstavka tega člena mora ustrezati standardom iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, ureditev merilnega mesta pa ne sme odstopati od zahtev iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika.

20. člen

(merilne metode)

(1) Za meritev pretoka se uporabljajo metode v skladu z mednarodno priznanimi standardi, za katere je pooblaščeni izvajalec meritev pridobil akreditacijo.

(2) Za vzorčenje, pripravo homogeniziranega vzorca in njegovo konzerviranje, shranjevanje in ravnanje z vzorci, meritev temperature, meritev pH-vrednosti ter analizo vzorca odpadne vode se uporabljajo metode v skladu s standardi iz navodil Evropske komisije za izvajanje Uredbe (ES) 166/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega registra izpustov in prenosov onesnaževal in spremembi direktiv Sveta 92/689/ES in 96/61/ES (Navodilo za izvajanje Evropskega RIPO) ali metode v skladu z drugim enakovrednim mednarodno priznanim standardom, v skladu s prilogo 2 tega pravilnika.

(3) Za meritve in analize iz prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo tudi druge metode, če je pooblaščeni izvajalec meritev za te metode pridobil akreditacijo.

(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se za merjenje posameznega parametra odpadne vode iz priloge 2 tega pravilnika, razen za merjenje strupenosti in usedljivih snovi, lahko uporabljajo le tiste preskusne metode, pri uporabi katerih je meja zaznavnosti vsaj 10-krat nižja od mejne vrednosti, določene za ta parameter.

(5) Kadar je vodno telo, v katero se odvaja odpadna voda, čezmerno obremenjeno, se za merjenje parametra, ki je vzrok za čezmerno obremenjenost vodnega telesa, lahko uporabljajo le tiste analizne metode, pri uporabi katerih meja zaznavnosti ne presega okoljskega standarda kakovosti za ta parameter v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda, oziroma predpisom, ki ureja monitoring podzemnih voda.

(6) Analiza homogenega vzorca in določitev koncentracije snovi ali skupine snovi v neraztopljeni in raztopljeni obliki sta obvezni za tiste parametre odpadne vode, ki so v prilogi 2 tega pravilnika posebej označeni.

(7) Za analizo mikrobioloških parametrov se uporabljajo metode, ki se uporabljajo za ugotavljanje mikrobiološke onesnaženosti v skladu s predpisi, ki urejajo kopalne vode.

21. člen

(izračun povprečne vrednosti)

Povprečna vrednost parametra odpadne vode, razen za parametre temperatura, pH, biološka razgradljivost in obarvanost, se v posameznem obdobju merjenja izračuna iz rezultatov vseh opravljenih meritev kot povprečna vrednost na način, določen v prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika.

VII. Izračun letne količine odpadne vode

22. člen

(letna količina odpadne vode)

(1) Če so s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in v kanalizacijo, za posamezno napravo ali čistilno napravo trajne meritve pretoka odpadne vode posebej predpisane, se letna količina odpadne vode ugotavlja neposredno z meritvami na iztoku iz naprave, za katero so s predpisi določene trajne meritve.

- Trajne meritve pretoka odpadne vode se lahko namesto na iztoku iz naprave izvajajo na dotoku v napravo, če je mogoče dokazati povezavo med obema pretokoma.

- Če s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in v kanalizacijo, trajne meritve pretoka odpadne vode niso posebej predpisane, se letna količina odpadne vode ugotavlja posredno iz podatkov:

– o porabi vode,

– o ocenjenem deležu porabljene vode, ki se po uporabi odvaja po obravnavanem iztoku,

– o prostornini izravnalnih bazenov ali prostornini posod pri šaržni obdelavi odpadne vode in o pogostosti njihovih praznjenj.

(4) Letna količina odpadne vode se ugotavlja za koledarsko leto.

VIII. Evidentiranje in sporočanje podatkov

23. člen

(poročilo o opravljenih prvih meritvah)

(1) O opravljenih prvih meritvah mora pooblaščeni izvajalec izdelati poročilo.

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o:

1. izvajalcu monitoringa oziroma prvih meritvah,

2. zavezancu in njegovi dejavnosti,

3. glavnih tehničnih značilnostih naprave ali komunalne ali skupne čistilne naprave ter utrjenih površinah, s katerih se odvaja padavinska odpadna voda,

4. namenu in vrsti meritev ter o obsegu osnovnih in dodatnih parametrov odpadne vode,

5. mestu in času vzorčenja in meritev,

6. vremenskih razmerah in količini odpadne vode med vzorčenjem,

7. uporabljenih merilnih metodah in merilni opremi,

8. rezultatih vsake posamezne meritve in izračunov iz 4. člena tega pravilnika,

9. vrednotenju izmerjene emisije glede na predpisane mejne vrednosti,

10. oceni letne obremenitve zaradi odvajanja odpadne vode, izražene v enotah obremenitve skladno z določbami predpisa, ki ureja okoljsko dajatev zaradi obremenjevanja okolja z odvajanjem odpadnih vod, ali o oceni letnega povprečja učinka čiščenja, če gre za komunalno ali skupno čistilno napravo.

(3) Poročilo o prvih meritvah mora zavezanec predložiti pisno in v elektronski obliki ministrstvu 30 dni po opravljenih meritvah na obrazcih, ki jih ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.

24. člen

(poročilo o opravljenih občasnih in trajnih meritvah)

(1) O opravljenih občasnih ali trajnih meritvah mora pooblaščeni izvajalec za vsako koledarsko leto izdelati poročilo.

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke, določene v drugem odstavku prejšnjega člena, s tem da oceno iz 10. točke drugega odstavka prejšnjega člena nadomesti izračun letne obremenitve zaradi odvajanja odpadne vode ali izračun letnega povprečja učinka čiščenja, če gre za komunalno ali skupno čistilno napravo in podatke o trajnih meritvah, če so predpisane.

(3) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora zavezanec na obrazcih, ki jih objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh, pisno in v elektronski obliki poslati ministrstvu vsako leto do 31. marca za preteklo leto razen za:

– komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 2.000 PE in skupne čistilne naprave, za katere je treba poročilo za preteklo leto poslati do 15. februarja, in

– komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 2.000 PE, za katere je treba poročilo za preteklo leto poslati do 31. januarja.

(4) Poročilo o opravljenih občasnih ali trajnih meritvah vključuje tudi prikaz in utemeljitev izbora merilnih mest ter poročilo o opravljenih pregledih stanja naprav, če gre za zadrževalnik ali čistilno napravo padavinske odpadne vode z javnih cest.

(5) Če gre za posredno odvajanje padavinske odpadne vode iz zadrževalnika ali čistilne naprave padavinske odpadne vode z javnih cest, poročilo o opravljenih občasnih ali trajnih meritvah vključuje tudi podrobnejši opis značilnosti tal, zlasti:

– debelino nenasičene cone,

– globino do podzemne vode,

– hidrogeološke značilnosti tal in vodonosnika v območju od dna ponikalnice do gladine podzemne vode.

25. člen

(dostop do poročil)

Poročilo iz 23. in 24. člena tega pravilnika mora zavezanec hraniti najmanj pet let in njegovo kopijo poslati na ministrstvo na njegovo zahtevo.

IX. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki izvaja prve meritve ali obratovalni monitoring

26. člen

(pooblastilo za izvajanje monitoringa)

(1) Prve meritve in obratovalni monitoring za zavezanca lahko izvaja le oseba, ki je vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

(2) Z vpisom v evidenco iz prejšnjega odstavka se pravni ali fizični osebi prizna upravičenost za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa v obsegu, določenem v 4. členu tega pravilnika in za izdelavo strokovne ocene vplivov emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode v vode in javno kanalizacijo.

(3) Ministrstvo podeli pooblastilo v obsegu, za katerega  oseba iz prvega odstavka tega člena zaprosi glede na vrsto, področje in obseg izvajanja prvih meritev ali obratovalnega monitoringa.

(4) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka ne velja za izvajanje monitoringa v lastni napravi ali v napravi lastniško povezanih družb.

27. člen

(pogoji za pridobitev pooblastila)

Oseba iz prvega odstavka prejšnjega člena mora za pridobitev pooblastila izpolnjevati naslednje tehnične pogoje:

1. da ima akreditacijo za izvajanje preskušanja po metodah iz 20. člena tega pravilnika, v obsegu, za katerega prosi za pooblastilo, z izjemo parametrov označenih v prilogi 2 tega pravilnika,

2. da laboratorij izpolnjuje splošne pogoje, ki jih predpisuje standard EN ISO 17025, če gre za izvajanje preskušanja parametrov, za katere akreditacija ni potrebna,

3. da z obstoječimi referencami ali na drugačen način izkazuje poznavanje zakonodaje s področja odvajanja odpadnih vod in izvajanje 5., 6. in 7. točke 4. člena tega pravilnika,

4. da ima odgovorna oseba ustrezno univerzitetno izobrazbo s področja kemije, kemijske tehnologije ali podobne usmeritve s področja, za katerega velja pooblastilo,

5. da ji ni bilo pooblastilo odvzeto v zadnjih dveh letih.

28. člen

(vloga za pridobitev pooblastila)

(1) Oseba iz 26. člena tega pravilnika pridobi pooblastilo na podlagi vloge pri ministrstvu.

(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o prosilcu za pooblastilo in navedbo o vrsti, področju in obsegu izvajanja prvih meritev ali obratovalnega monitoringa, za katero prosilec želi pooblastilo.

(3) Vlogi iz prvega odstavka tega člena je treba priložiti tudi dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 3. in 4. točke prejšnjega člena, dokazila iz 1., 2. in 5. točke prejšnjega člena pa pridobi ministrstvo po uradni dolžnosti.

29. člen

(izdaja pooblastila)

(1) Ministrstvo izda pooblastilo prosilcu za pooblastilo, če izpolnjuje pogoje iz zakona, ki ureja varstvo okolja, in iz 27. člena tega pravilnika.

(2) Če pooblaščeni izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa vloži vlogo za razširitev ali drugo spremembo obsega parametrov,  ministrstvo izda novo pooblastilo in sicer za obseg parametrov glede na veljavno pooblastilo in zahtevo stranke za razširitev oziroma drugo spremembo obsega parametrov, če izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa izpolnjuje pogoje iz zakona, ki ureja varstvo okolja, in iz 27. člena tega pravilnika. Z dokončnostjo novega pooblastila preneha veljavnost obstoječega.

30. člen

(podrobnejši razlogi za odvzem pooblastila)

(1) Za nepravilnosti pri izvajanju obratovalnega monitoringa iz 3. točke prvega odstavka 103. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – MetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) se šteje zlasti, če pooblaščeni izvajalec operativnega monitoringa:

1. več kot dvakrat zaporedoma ne sodeluje ali neuspešno sodeluje v mednarodnem medlaboratorijskem primerjalnem preskušanju ali v programih medlaboratorijskega primerjalnega preskušanja, ki jih za pooblaščene izvajalce prvih meritev in obratovalnega monitoringa organizira ministrstvo, ali

2. v obdobju zadnjih treh let ni izdelal nobenega poročila o opravljenih občasnih ali trajnih meritvah ali

3. ne izvaja ukrepov, ki mu jih je pristojni inšpekcijski organ odredil zaradi nepravilnega izvajanja prvih meritev in obratovalnega monitoringa.

(2) Za kršitve iz 4. točke prvega odstavka 103. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – MetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) se šteje zlasti, če ministrstvo ugotovi:

1. nepravilnosti pri izvedbi prvih meritev ali obratovalnega monitoringa, ali

2. nepravilnosti pri interpretaciji rezultatov meritev, ali

3. kršitve pri poročanju o opravljenih meritvah.

(3) V primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena se odvzem pooblastila lahko opravi na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega inšpekcijskega organa.

(4) O odvzemu pooblastila ministrstvo izda odločbo.

X. Prehodne in končna določba

31. člen

(prehodne določbe)

(1) Osebe, ki so pridobile pooblastilo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa na podlagi Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07), lahko opravljajo prve meritve in obratovalni monitoring na podlagi tega pooblastila do izteka njegove veljavnosti, pri čemer pa lahko izvajajo meritve posameznih parametrov, ki so v spremenjeni prilogi 2 pravilnika na novo določeni in za katere nima pooblastila, če:

– so akreditirane za izvajanje meritev tega parametra, ali

– razpolagajo s primerno opremo in znanjem za izvajanje meritev tega parametra.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka se v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa vpišejo po uradni dolžnosti.

(3) Upravljavec naprave mora ureditev merilnega mesta prilagoditi zahtevam tretjega odstavka 19. člena tega pravilnika najpozneje 5 let po uveljavitvi tega pravilnika.

(4) Do roka iz prejšnjega odstavka se za naprave, kjer zaradi tehnične neizvedljivosti meritev podatkov o količini odpadne vode, ki se odvede v času vzorčenja, ni na razpolago, povprečna vrednost izmerjenih vrednosti iz priloge 6 tega pravilnika izračuna kot aritmetična sredina izmerjenih vrednosti.

32. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07).

33. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0071-98/2010

Ljubljana, 5. avgusta 2010

EVA 2010-2511-0028

dr. Roko ŽARNIĆ

Minister za okolje in prostor

PRILOGA 1

Preglednica 1: Letna pogostost meritev in čas vzorčenja za komunalne in skupne čistilne naprave

| Zmogljivost komunalne ali skupne čistilne naprave, izražena v populacijskih ekvivalentih PE | Letna pogostost meritev osnovnih parametrov (št. meritev na leto) | Letna pogostost meritev dodatnih parametrov (št. meritev na leto) (1) | Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure) |
| --- | --- | --- | --- |
| < 50 | 1 ocena o obratovanju vsako tretje leto(2) | 1 ocena o obratovanju vsako tretje leto (2) | 2 |
| => 50< 200 | 2 meritvi vsako tretje leto(2) | 2 meritvi vsako tretje leto (2) | 2 |
| => 200 < 1.000 | 2 meritvi vsako drugo leto(2) | 2 meritvi vsako drugo leto (2) | 2 |
| => 1.000 < 2.000 | 2 meritvi vsako leto | 2 meritvi vsako leto | 6 |
| => 2.000 < 10.000 | prvo leto obratovanja 12 meritev (3) | 4 meritve vsako leto | 24 |
|  | vsako nadaljnje leto 4 meritve | 4 meritve vsako leto | 24 |
| => 10.000 < 50.000 | 12 meritev vsako leto | 4 meritve vsako leto | 24 |
| => 50.000 | 24 meritev vsako leto | 12 meritev vsako leto | 24 |
|  |  | 4 meritve vsako leto za mikrobiološke parametre (4) |  |

(1)		meritve dodatnih parametrov se izvedejo v enakomernih presledkih ob meritvah osnovnih parametrov;

(2)	prvi obratovalni monitoring oziroma prva ocena obratovanja morata biti izvedena prvo leto obratovanja (prve meritve oziroma ocena obratovanja, ki se izdela namesto prvih meritev, ne štejejo kot obratovalni monitoring);

(3) 	poskusno obratovanje ne šteje kot obratovanje naprave;

(4)		za komunalne čistilne naprave in naprave, za katere velja obveznost obratovalnega monitoringa mikrobioloških parametrov.

Preglednica 2: Letna pogostost meritev in čas vzorčenja za posamezen iztok iz naprave

| Vrsta naprave in letna količina industrijske odpadne vode (1.000 m3/leto) | Letna pogostost meritev (št. meritev na leto) | Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure) |
| --- | --- | --- |
| < 4 | 1 meritev vsako leto | 6 |
| >= 4 < 10 | 2 meritvi vsako leto | 6 |
| >= 10 < 50 | 3 meritve vsako leto | 6 |
| >= 50 < 100 | 4 meritve vsako leto | 6 |
| >= 100 < 200 | 4 meritve vsako leto | 24 |
| >= 200 < 500 | 6 meritev vsako leto | 24 |
| >= 500 | 12 meritev vsako leto | 24 |

Preglednica 3: Letna pogostost meritev in čas vzorčenja za zadrževalnike in čistilne naprave padavinske odpadne vode z javnih cest

| Prispevna površina oz. utrjena površina cestišča (ha) | Letna pogostost meritev (št. meritev na leto) | Obdobje vzorčenja | Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure) |
| --- | --- | --- | --- |
| < 2 | 1 meritev vsako leto | jesensko deževje | 2 |
| >= 2 < 3 | 2 meritvi vsako leto | jesensko in pomladno deževje | 2 |
| >= 3 < 4 | 3 meritve vsako leto | jesensko, pomladno in poletno deževje | 2 |
| >= 4 < 5 | 4 meritve vsako leto | 2x jesensko, 1x pomladno in 1x poletno deževje | 2 |
| >= 5 | 5 meritev vsako leto | 2x jesensko, 2x pomladno in 1x poletno deževje | 2 |

PRILOGA 2

# Preglednica 1: Zahteve za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih  vod

| Ime parametra | Številka CAS | Metoda | Opombe |
| --- | --- | --- | --- |
| SPLOŠNI POSTOPKI |  |  |  |
| vzorčenje |  | E-PRTR |  |
| vzorčenje; navodila za pripravo vzorcev za biološka testiranja; navodila za shranjevanje in ravnanje z vzorci vode; konzerviranje vzorcev |  | E-PRTR |  |
| pretok |  | (1) |  |
| homogenizacija vzorca |  | (1) | v prisotnosti lahkohlapnih snovi se izvede homogenizacija v zaprtih posodah in na hladnem |
| SPLOŠNI PARAMETRI |  |  |  |
| temperatura | Ni določena | (1) |  |
| pH-vrednost | Ni določena | (1) |  |
| neraztopljene snovi | Ni določena | (1) | (3) |
| usedljive snovi | Ni določena | (1) | (3) |
| obarvanost | Ni določena | (1) |  |
| EKOTOKSIKOLOŠKI PARAMETRI, RAZGRADLJIVOST |  |  |  |
| strupenost za vodne bolhe | Ni določena | (1) | (3) |
| biološka razgradljivost | Ni določena | (1) |  |
| MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI |  |  |  |
| intestinalni enterokoki | Ni določena | (2) |  |
| Escherichia coli | Ni določena | (2) |  |
| ANORGANSKI PARAMETRI |  |  |  |
| Kovine in njihove spojine |  |  |  |
| aluminij | 7429-90-5 | (1) | (3) |
| antimon | 7440-36-0 | (1) | (3) |
| arzen | 7440-38-2 | E-PRTR | (3) |
| baker | 7440-50-8 | E-PRTR | (3) |
| barij | 7440-39-3 | (1) | (3) |
| berilij | 7440-41-7 | (1) | (3) |
| bor | 7440-42-8 | (1) |  |
| cink | 7440-66-6 | E-PRTR | (3) |
| kadmij | 7440-43-9 | E-PRTR | (3) |
| kalcij | 7440-70-2 | (1) |  |
| kobalt | 7440-48-4 | (1) | (3) |
| kositer | 7440-31-5 | (1) | (3) |
| celotni krom | 7440-47-3 | E-PRTR | (3) |
| krom – šestvalentni | 7440-47-3 | (1) |  |
| magnezij | 7439-95-4 | (1) |  |
| mangan | 7439-96-5 | (1) | (3) |
| molibden | 7439-98-7 | (1) | (3) |
| natrij | 7440-23-5 | (1) |  |
| nikelj | 7440-02-0 | E-PRTR |  |
| selen | 7782-49-2 | (1) | (3) |
| srebro | 7440-22-4 | (1) | (3) |
| svinec | 7439-92-1 | E-PRTR | (3) |
| talij | 7440-28-0 | (2) | (3) |
| telur | 7446-07-3 | (2) | (3) |
| titan | 7440-32-6 | (2) | (3) |
| vanadij | 7440-62-2 | (1) | (3) |
| volfram | 7440-33-7 | (2) | (3) |
| železo | 7439-89-6 | (1) | (3) |
| živo srebro | 7439-97-6 | E-PRTR | (3) |
| Ostali anorganski parametri |  |  |  |
| klor – prosti | 7782-50-5 | (2) |  |
| celotni klor | 7782-50-5 | (2) |  |
| celotni dušik | Ni določena | E-PRTR | (3) |
| amonijev dušik | Ni določena | (1) |  |
| nitritni dušik | Ni določena | (1) |  |
| nitratni dušik | Ni določena | (1) |  |
| celotni cianid | 57-12-5 | E-PRTR |  |
| cianid – prosti | 57-12-5 | (1) |  |
| fluorid | 16984-48-8 | E-PRTR |  |
| kloridi | 16887-00-6 | E-PRTR |  |
| celotni fosfor | Ni določena | E-PRTR |  |
| hidrazin | 302-01-2 | (1) |  |
| sulfat | Ni določena | (1) |  |
| sulfid | 7704-34-9 | (1) |  |
| sulfit | Ni določena | (1) |  |
| ORGANSKI PARAMETRI |  |  |  |
| Organske halogene spojine |  |  |  |
| adsorbljivi organski halogeni – AOX | Ni določena | E-PRTR | (3) |
| lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki – LKCH | Ni določena | E-PRTR | (3) |
| - tetraklorometan | 56-23-5 | E-PRTR | (3) |
| - triklorometan | 67-66-3 | E-PRTR | (3) |
| - 1,2-dikloroetan | 107-06-2 | E-PRTR | (3) |
| - 1,1-dikloroeten (podz.voda) | 75-35-4 | (1) |  |
| - trikloroeten | 79-01-6 | E-PRTR | (3) |
| - tetrakloroeten | 127-18-4 | E-PRTR | (3) |
| - heksakloro-1,3-butadien (HCBD) | 87-68-3 | E-PRTR | (3) |
| - diklorometan | 75-09-2 | E-PRTR | (3) |
| Organoklorni pesticidi |  |  |  |
| organoklorni pesticidi – vsota | Ni določena | E-PRTR | (3) |
| - heksaklorobenzen (HCB) | 118-74-1 | E-PRTR | (3) |
| - 1,2,3,4,5, 6 -heksaklorocikloheksan (HCH) | 608-73-1 | E-PRTR | (3) |
| - lindan | 58-89-9 | E-PRTR | (3) |
| - endosulfan | 115-29-7 | E-PRTR | (3) |
| - aldrin | 309-00-2 | E-PRTR | (3) |
| - dieldrin | 60-57-1 | E-PRTR | (3) |
| - endrin | 72-20-8 | E-PRTR | (3) |
| - heptaklor | 76-44-8 | E-PRTR | (3) |
| - heptaklorepoksid | 1024-57-3 | E-PRTR | (3) |
| - izodrin | 465-73-6 | E-PRTR | (3) |
| - pentaklorobenzen | 608-93-5 | E-PRTR | (3) |
| - vsota DDT | Ni določena | E-PRTR |  |
| - para-para-DDT | 50-29-3 | E-PRTR | (3) |
| Triazinski pesticidi in metaboliti- |  |  |  |
| triazinski pesticidi in metabolite - vsota | Ni določena |  |  |
| - alaklor | 15972-60-8 | (2) |  |
| - atrazin | 1912-24-9 | E-PRTR | (3) |
| - klorfenvinfos | 470-90-6 | (2) |  |
| - klorpirifos | 2921-88-2 | (2) |  |
| - pendimetalin | 40487-42-1 | (1) |  |
| - simazin | 122-34-9 | E-PRTR | (3) |
| - trifluralin | 1582-09-8 | (2) |  |
| - S-metolaklor | 87392-12-9 | (1) |  |
| - terbutilazin | 5915-41-3 | (1) |  |
| Pesticidi fenilurea, bromacil, metribuzin |  |  |  |
| pesticidi fenilurea, bromacil, metribuzin - vsota | Ni določena |  |  |
| - izoproturon | 34123-59-6 | (2) |  |
| - diuron | 330-54-1 | E-PRTR | (3) |
| - klorotoluron (+ desmetil klorotoluron) | 15545-48-9 | (1) |  |
| Ostali pesticidi |  |  |  |
| dikofol | 115-32-2 | E-PRTR | (3) |
| pentaklorofenol (PCP) | 87-86-5 | E-PRTR | (3) |
| drini (vsota) | Ni določena | E-PRTR | (3) |
| kvintozen | 82-68-8 | E-PRTR | (3) |
| teknazen | 117-18-0 | E-PRTR | (3) |
| heksakloroetan | 67-72-1 | (1) |  |
| epiklorhidrin | 106-89-8 | (1) |  |
| klordan | 57-74-9 | (2) |  |
| klordekon | 143-50-0 | (2) |  |
| mireks | 2385-85-5 | (2) |  |
| toksafen | 8001-35-2 | (2) |  |
| glifosat | 1071-83-6 | (1) |  |
| Organske kositrove spojine |  |  |  |
| organokositrove spojine | Ni določena | E-PRTR |  |
| tributilkositrove spojine | Ni določena | E-PRTR |  |
| tributilkositrov kation | 36643-28-4 | (1) |  |
| trifenilkositrove spojine | Ni določena | E-PRTR |  |
| dibutilkositrov kation | ni določena | (1) |  |
| Ostale organske spojine |  |  |  |
| celotni organski ogljik - TOC | Ni določena | E-PRTR | (3) |
| kemijska potreba po kisiku – KPK | Ni določena | (1) | (3) |
| biokemijska potreba po kisiku - BPK5 | Ni določena | (1) | (3) |
| težkohlapne lipofilne snovi (maščobe, mineralna olja ...) | Ni določena | (1) | (3) |
| celotni ogljikovodiki (mineralna olja) | Ni določena | (1) | (3) |
| poliklorirani bifenili – PCB (a) | Ni določena | E-PRTR | (3) |
| Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki – BTX | Ni določena | E-PRTR | (3) |
| - benzen | 71-43-2 | E-PRTR |  |
| - toluen | 108-88-3 | E-PRTR |  |
| - ksilen | 1330-20-7 | E-PRTR |  |
| - etilbenzen | 100-41-4 | E-PRTR |  |
| polarna organska topila | Ni določena | (2) | (3) |
| triklorobenzen | 12002-48-1 | (1) | (3) |
| fenoli | 108-95-2 | E-PRTR | (3) |
| vsota anionskih in neionskih tenzidov | Ni določena |  |  |
| - tenzidi – anionski | Ni določena | (1) |  |
| - tenzidi – neionski | Ni določena | (1) |  |
| - tenzidi – kationski | Ni določena | (1) |  |
| - linearni alkilbenzen sulfonati-LAS (C10-C13_C11,6) | 42615-29-2 | (1) |  |
| kloroalkani C10-C13 | 85535-84-8 | (2) |  |
| nonilfenol in nonilfenol etoksilati | 104-40-5 | (2) |  |
| etilenoksid | 75-21-8 | (2) |  |
| di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) | 117-81-7 | (2) |  |
| oktilfenoli in oktilfenol etoksilati | 140-66-9 | (2) |  |
| heksabromobifenil | 36355-1-8 | (2) |  |
| vinil klorid | 75-01-4 | E-PRTR (2) | (3) |
| bromirani difenileter (PBDE) | 32534-81-9 | E-PRTR (2) | (3) |
| n-heksan | 110-54-3 | (1) |  |
| 1,2,4-trimetilbenzen | 95-63-6 | (1) |  |
| 1,3,5-trimetilbenzen | 108-67-8 | (1) |  |
| dibutiftalat | 84-74-2 | (1) |  |
| bisfenol-A | 80-05-7 | (1) |  |
| formaldehid | 50-00-0 | (1) |  |
| policiklični aromatski ogljikovodiki – PAH | Ni določena | E-PRTR (2) | (3) |
| - antracen | 120-12-7 | (1) |  |
| - naftalen | 91-20-3 | E-PRTR |  |
| - fluoranten | 206-44-0 | E-PRTR |  |
| - benzo(g,h,i)perilen | 191-24-2 | E-PRTR |  |
| - benzo(a)piren | 50-32-8 | E-PRTR |  |
| - benzo(k)fluoranten | 207-08-9 | E-PRTR |  |
| - benzo(b)fluoranten | 205-99-2 | E-PRTR |  |
| - indeno(1,2,3-cd)piren | 193-39-5 | E-PRTR |  |
| - dioksini in furani - PCDD/PCDF | Ni določena | E-PRTR | (3) |

(a)	Vsota: 2,4,4'-Triklorobifenil (PCB-28), 2,2',5,5'-Tetraklorobifenil (PCB-52), 2,2',4,5,5'- Pentaklorobifenil (PCB-101), 2,2',3,4,4',5'-Heksaklorobifenil (PCB-138), 2,2',4,4',5,5'-Heksaklorobifenil (PCB-153), 2,2',3,4,4',5,5'-Heptaklorobifenil (PCB-180), 2,2',3,3',4,4',5,5'-Oktaklorobifenil (PCB-194), 2,3',4,4',5-Pentaklorobifenil (PCB-118)

E-PRTR	metoda je določena v navodilih Evropske komisije za izvajanje Uredbe (ES) 166/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega registra izpustov in prenosov onesnaževal in spremembi direktiv Sveta 92/689/ES in 96/61/ES (Navodilo za izvajanje Evropskega RIPO)

(1) 	za označen parameter se uporablja metoda za odpadne vode v skladu z akreditacijsko listino

(2) 	za označen parameter akreditacija ni potrebna, če laboratorij izpolnjuje splošne pogoje, ki jih predpisuje standard EN ISO 17025

(3) 	koncentracije raztopljenih in neraztopljenih snovi v homogenem vzorcu

PRILOGA 3

Navodilo za izdelavo ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE

Z oceno obratovanja male komunalne čistilne naprave se oceni, ali mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo do 50 PE obratuje v skladu z določbami predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. Končna ocena skladnosti male komunalne čistilne naprave se opredeli z oceno:

Ocenjujemo, da mala komunalna čistilna naprava obratuje skladno z določbami Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS št. 98/07 z vsemi spremembami), ki se nanašajo na male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo do 50 PE (DA/NE).

Za oceno obratovanja male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo do 50 PE je treba preveriti in ugotoviti naslednje podatke in informacije ter izvesti naslednje preveritve oziroma ocene:

- Podatki o izvajalcu javne službe:

  - naziv izvajalca javne službe (GJS),

  - naslov GJS,

  - ID za DDV,

  - matična številka;

- Evidenčni podatki o oceni obratovanja:

  - evidenčna številka ocene obratovanja,

  - datum izdaje ocene obratovanja;

- Osnovni podatki o mali komunalni čistilni napravi, kot so:

  - lastnik (navedba vseh lastnikov, če jih je več) male komunalne čistilne naprave,

  - upravljavec male komunalne čistilne naprave,

  - nazivna zmogljivost čistilne naprave v PE,

  - proizvajalec in tip čistilne naprave,

  - lokacija čistilne naprave (opredeljena s koordinatami v državnem koordinatnem merilu za raven merila 1 : 5.000) ter

  - navedba občine, na območju katere se mala komunalna čistilna naprava nahaja;

- Ostali podatki o čistilni napravi, kot so:

  - način čiščenja (primarno, sekundarno, terciarno čiščenje in dodatna obdelava),

  - navedba priključenih stavb,

  - število prebivalcev v priključenih stavbah,

  - lokacija iztoka iz male komunalne čistilne naprave (opredeljena s koordinatami v državnem koordinatnem merilu za raven merila 1 : 5.000),

  - datum vpisa v evidenco izvajalca javne službe in

  - pričetek obratovanja male komunalne čistilne naprave; za pričetek obratovanja se šteje datum prvih meritev oziroma prve ocene obratovanja, če se ta izdela namesto prvih meritev;

- podatki o ravnanju z blatom iz male komunalne čistilne naprave, kot so:

  - količina blata, odpeljana v obdobju od zadnje ocene obratovanja,

  - komunalna čistilna naprava, kamor se blato odvaža,

  - morebitna uporaba obdelanega blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, in MID kmetijskega gospodarstva;

- Preveritev pogojev ustreznega čiščenja komunalne odpadne vode iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav:

  - preveritev spoštovanja prepovedi glede odvajanja očiščene komunalne odpadne vode;

  - preveritev ustreznosti delovanja male komunalne čistilne naprave; v ta namen se delovanje male komunalne čistilne naprave preveri z vizualnih pregledom in sicer se opravi vizualni pregled in/ali zapis o:

    - stanju delovanja male komunalne čistilne naprave ob prihodu (deluje kontinuirano, v stanju mirovanja, zračenja da/ne, alarm, smrad, drugo),

    - notranjosti male komunalne čistilne naprave (skorja, pene, smrad, ne meša, drugo),

    - opravljenih delih, uporabi blata in zaznanih nepravilnostih (okvarah ali drugih prekinitvah obratovanja), izrednih razmerah in času njihovega trajanja v času od zadnje ocene obratovanja,

    - podatkih oseb, prisotnih pri pregledu delovanja male komunalne čistilne naprave (upravljavca in/ali lastnika),

    - podatkih in informacijah, podanih s strani prisotnih oseb (informacije o njihovi oceni delovanja male komunalne čistilne naprave, zaznanih nepravilnostih, težavah, njihovih vprašanjih in drugo),

    - preveritev hrambe dokumentacije in podatkov v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, in sicer dokumentacije in podatkov o opravljenih delih, ravnanju z blatom in morebitnih izrednih dogodkih, zlasti podatkov o morebitnih nepravilnostih (okvarah ali drugih prekinitvah obratovanja), izrednih razmerah in času njihovega trajanja;

- Izdela se popis vseh referenčnih dokumentov; zlasti še:

  - izjave o skladnosti male komunalne čistilne naprave s standardi,

  - tehnične dokumentacije proizvajalca,

  - poročila o prvih meritvah, če gre za malo komunalno čistilno napravo, ki ni gradbeni proizvod,

  - poročila o testiranju učinkovitosti čiščenja po SIST EN 12566-3, če gre za malo komunalno čistilno napravo, ki je kot gradbeni proizvod skladna s tem standardom,

  - drugo;

- Podatki o osebi, ki je izdelala oceno obratovanja, ter odgovorni osebi izvajalca javne službe.

PRILOGA 4

Obrazec za izdelavo ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE

Na podlagi določb Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 98/07 z vsemi spremembami) izdaja izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov (ulica in hišna številka, poštna številka, naselje in/ali ime pošte): |  |
| ID za DDV: |  |
| Matična številka: |  |

OCENO OBRATOVANJA

MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE DO 50 PE

| Št. ocene obratovanja: |  |
| --- | --- |
| Datum izdaje: |  |

Ocenjujemo, da mala komunalna čistilna naprava obratuje skladno z določbami Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS št. 98/07 z vsemi spremembami), ki se nanašajo na male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo do 50 PE.

DA                      NE

PODATKI O MALI KOMUNALNI ČISTILNI NAPRAVI

| Lokalni identifikator in naziv male komunalne čistilne naprave: |  |
| --- | --- |
| Lastnik (lastniki) male komunalne čistilne naprave (ime, priimek, naslov): |  |
| Upravljavec male komunalne čistilne naprave (ime, priimek ali naziv, naslov): |  |
| Nazivna zmogljivost čiščenja v PE: |  |
| Proizvajalec in tip čistilne naprave: |  |
| Lokacija male komunalne čistilne naprave (koordinate x, y): |  |
| Občina: |  |

| Ostali podatki o mali komunalni čistilni napravi: |  |
| --- | --- |
| Način čiščenja komunalne odpadne vode: | - primarno - sekundarno - terciarno - dodatna obdelava |
| Priključene stavbe (MID EHIŠ): |  |
| Število prebivalcev v priključenih stavbah: |  |
| Lokacija iztoka iz male komunalne čistilne naprave (koordinate x, y): |  |
| Datum vpisa v evidenco izvajalca javne službe: |  |
| Pričetek obratovanja male komunalne čistilne naprave (leto): |  |

| Ravnanje z blatom male komunalne čistilne naprave: |  |
| --- | --- |
| Količina blata odpeljana v obdobju od zadnje ocene obratovanja (m3): |  |
| Odvoz na KČN (ID KČN): |  |
| Morebitna uporaba obdelanega blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, in MID kmetijskega gospodarstva: |  |

Izpolnjevanje pogojev ustreznega čiščenja komunalne odpadne vode iz 4. člena uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav:

Očiščena komunalna odpadna voda se odvaja v skladu s predpisanimi pogoji in omejitvami: – vodno soglasje v skladu s 150. členom Zakona o vodah je izdano: DA NE – odpadna voda se odvaja v skladu z vodnim soglasjem: DA NE

Zapis ugotovitev vizualnega pregleda

Delovanje male komunalne čistilne naprave ob prihodu:

Notranjost male komunalne čistilne naprave:

Zapis opravljenih del, podatkov o uporabi blata in zaznanih nepravilnostih v času od zadnje ocene obratovanja:

Osebe, prisotne pri pregledu delovanja male komunalne čistilne naprave:

Podatki in informacije, podani s strani prisotnih oseb:

Hramba zahtevane dokumentacije in podatkov: DA NE

Z vizualnim pregledom se ocenjuje, da komunalna čistilna naprava deluje ustrezno: DA NE

Ocena obratovanja je bila izdelana na podlagi naslednjih dokumentov:

Izjave o skladnosti, št.:______________________, izdana s strani: _______________________

Tehnične dokumentacije proizvajalca, št.: ____________________________________________

Poročila o prvih meritvah, št. _________, izvajalca _____________________________________ Poročila o testiranju učinkovitosti čiščenja po SIST EN 12566-3, št.: ______________, izvajalca: _________________________

Drugo:

| Odgovorna oseba izvajalca javne službe: |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek osebe, ki je izdelala oceno obratovanja: |  |
| Ime in priimek odgovorne osebe: |  |
| Kraj in datum: |  |
| Žig in podpis: |  |

PRILOGA 5

Zahteve za ureditev merilnega mesta

Dostopnost in varnost merilnega mesta:

    - merilno mesto mora biti dostopno (peš, v bližnji parkirni prostor za avtomobil),

    - merilno mesto mora biti zavarovano pred poplavo, plazom ali cestnim prometom,

    - merilno mesto mora biti primerno očiščeno (odstranitev zarasti, odstranitev oziroma preprečitev odlaganja materiala),

    - merilno mesto mora biti v primeru daljših časovnih meritev zaradi varnosti merilne opreme znotraj ograjenega prostora,

    - če se merilno mesto nahaja v jašku, kjer zaradi njegove globine merilne opreme ni mogoče namestiti z vrha, mora biti zaradi varnosti izvajalca meritev zagotovljen dostop preko ustrezno širokega jaška z lestvijo ali stopnicami ter dovolj prostora na dnu jaška za manipulacijo dveh oseb,

    - merilno mesto mora biti izbrano v primerni oddaljenosti od iztoka v vodno telo ali javno kanalizacijo, da se prepreči popačenje rezultatov zaradi morebitne povratne vode iz odvodnika.

Oblikovanje in opremljenost merilnega mesta:

    - dotočni kanal do merilnega mesta mora omogočati namestitev ustrezne opreme za odvzem vzorcev ter terenske meritve,

    - za meritev pretoka mora biti na merilnem mestu zagotovljen laminarni tok, v ta namen mora dolžina ravnega dela dotočne cevi pred merilnim mestom znašati vsaj 10-kratnik premera dotočne cevi,

    - na merilnem mestu mora biti zagotovljena zadostna globina odpadne vode, da se omogoči uporaba potopne merilne sonde (globina odpadne vode na merilnem mestu vsaj 5 cm),

    - pred merilnim mestom (jaškom) za odvzem vzorca se priporoča namestitev stopnje grobega predhodnega čiščenja (mreža), da se prepreči, da se v času odvzema onesnažijo merilne sonde in zamaši cev za odvzem vzorca (krpe, papir, kosovni odpadki, blato, itd.),

    - V oddaljenosti največ 5 m od merilnega mesta mora biti zagotovljeno:

- vodovodna pipa,

- tri dvofazne vtičnice za preskrbo z električno energijo, z napetostjo 220V in močjo 15A,

- osvetljenost vsaj 200 lux.

Vzorčni primer ustrezno urejenega merilnega mesta:

- za odvzemno mesto je urejen jašek dimenzije 100 cm  x 120 cm x 190 cm,

- odtok iz jaška je ustrezno urejen (vsaj 5 cm dvignjen nad dnom jaška),

- dotok v jašek je vsaj 10 cm višji od odtoka, da voda sproti odteka,

- odpadna voda doteka do odvzemnega mesta po plastični cevi premera ca 20 - 30 cm (odvisno od predvidenega pretoka),

- dovodna cev je pred odvzemnim mestom vsaj 3 m ravna,

- naklon je majhen (skoraj vodoravno),

- cev na dotoku v jašek je nekaj centimetrov (2 ÷ 5 cm) pomaknjena v jašek zaradi morebitne dograditve zapore,

- na dnu jaška je ob eni strani dvignjeno dno iznad nivoja odpadne vode (ca 10 ÷ 20 cm), da izvajalcu mornitoringa, ki odvzema vzorce, ni potrebno stopiti direktno v kanal. Dvignjeno dno sega do roba iztočnega oziroma dotočnega kanala. Od vrha jaška do police je v steno vgrajena kovinska lestev,

- na dnu jaška je omogočen tok odpadne vode z globino vsaj 5 cm, kar omogoča potopitev sodne za izvajanje terenskih meritev ali odvzem vzorca,

- zagotovljen je ustrezen laminarni tok; minimalni pogoj v ta namen je ravna dotočna cev, ki je najmanj 10-krat daljša od premera cevi.

Slika 1: Prikaz ustreznega odvzemnega mesta

Slika 2: Oblika dna ustreznega odvzemnega mesta

Slika 3: Pogled z vrha standardnega okroglega jaška, ki je predelan za odvzem vzorca

Poglobljeni del dna jaška je lahko vzdolžno na polovico odrezana plastična cev, ki je položena vsaj 5 cm izpod nivoja dotoka in iztoka.

PRILOGA 6

Izračun povprečne vrednosti

X=(1−A)×LOD×A+LOQ2×B+Xm×C

kjer je:

LOD	meja zaznavnosti,

LOQ	meja določljivosti,

A	delež meritev z vrednostjo manjšo od LOD,

B	delež meritev z vrednostjo enako ali večjo od LOD in manjšo od LOQ,

C	delež meritev z vrednostjo enako ali večjo od LOQ,

Xm	povprečna vrednost izmerjenih vrednosti, ki se izračuna na naslednji način:

Xm=t=1nVt×xtt=1nVt

kjer je:

x t	izmerjena meritev z vrednostjo, ki je večja od LOQ,

V t	količina odpadne vode, ki se odvede v času vzorčenja,

N	število meritev.

Če med meritvijo ni mogoče določiti pretokov, se povprečna vrednost izmerjenih vrednosti  izračuna kot aritmetična sredina izmerjenih vrednosti:

Xm=t=1nxtn

Deleži meritev A, B in C se izračunajo na naslednji način:

A=t=1lVtt=1lVt+t=1mVt+t=1nVt;  B=t=1mVtt=1lVt+t=1mVt+t=1nVt;  C=t=1nVtt=1lVt+t=1mVt+t=1nVt

Če med meritvijo ni mogoče določiti pretokov, se upošteva številčne deleže, ki se izračunajo na naslednji način:

A=ll+m+n;  B=ml+m+n;  C=nl+m+n

kjer je:

l	število meritev z vrednostjo z vrednostjo manjšo od LOD,

m	število meritev z vrednostjo z vrednostjo enako ali večno od LOD in manjšo od LOQ,

n	število meritev z vrednostjo enako ali večjo od LOQ.