Bronasto priznanje

Zamenjava Quetch ventilov s pnevmatskimi loputami

na pnevmatskem transportu surovin

Avtor: Boštjan Hudi

DRUŽBA: STEKLARNA HRASTNIK D.D.

Surovin za steklo v silose v Steklarni Hrastnik v največji meri transportirajo s pnevmatskim transportom. Inovacija temelji na zamenjavi t.i. kveč ventilov, ki se uporabljajo za  regulacijo menjav med dvema silosoma (ob enaki surovini v obeh silosih) pri polnjenju surovine v silos, s pnevmatskimi loputami. Kveč ventili, ki so sestavljeni iz gumi manšete in aluminijastega ohišja, so se namreč zelo pogosto izrabljali in je pri transportu surovina uhajala v drug silos. Obraba je bila pogosta zaradi abrazivnosti surovine in je predstavljala velik strošek in zastoje. Z zamenjavo s pnevmatsko loputo so težave odpravljene in pri transportu surovin, zato zdaj prihaja do manj zastojev. Manjša je poraba rezervnih delov, ker obrab na loputah sedaj praktično ni oz. so le te precej manj pogoste. Prihranek na letni ravni je 2.898 €.

Poleg tega so bila vgrajena tudi mikrostikala, zato  je zdaj na voljo tudi direktna povratna informacija o položaju lopute. Slikovno je prikazana na monitorju v sklopu računalniškega programa za pripravo zmesi za steklo.