Na podlagi tretjega, četrtega in petega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08–ZFO –1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen)

Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2006/11/ES z dne 15. februarja 2006 o onesnaževanju pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti (UL L št. 64 z dne 4.3.2006, str. 52), Direktivo Sveta 78/659/EGS z dne 18. julija 1978 o kakovosti sladkih voda, ki jih je treba zavarovati ali izboljšati, da se omogoči življenje rib (UL L št. 222 z dne 14.8.1978, str. 1), Direktivo Evropskega sveta 80/68/EGS z dne 17. decembra 1979 o varstvu podzemne vode pred onesnaženjem zaradi določenih nevarnih snovi (UL L št. 20 z dne 26.1.1980), Direktivo Sveta 82/176/EGS z dne 22. marca 1982 o mejnih vrednostih in ciljih kakovosti pri odvajanju živega srebra v industriji, ki uporablja kloralkalno elektrolizo (UL L št. 81 z dne 27.3.1982), Direktivo Sveta 83/513/EGS z dne 26. septembra 1983 o mejnih vrednostih in ciljih kakovosti v zvezi z izpustom kadmija (UL L št. 291 z dne 24.10.1983), Direktivo Sveta 84/156/EGS z dne 8. marca 1984 o mejnih vrednostih in zahtevah glede kakovosti pri odvajanju živega srebra v industriji, ki ne uporablja kloralkalne elektrolize (UL L št. 74 z dne 17.3.1984), Direktivo Sveta 84/491/EGS z dne 9. oktobra 1984 o mejnih vrednostih in ciljih kakovosti pri odvajanju heksaklorocikloheksana (UL L št. 274 z dne 17.10.1984), Direktivo Sveta 86/280/EGS z dne 12. junija 1986 o mejnih vrednostih in ciljih kakovosti pri odvajanju določenih nevarnih snovi, vključenih v seznam I priloge k Direktivi 76/464/EGS (UL L št. 181 z dne 4.7.1986 z vsemi spremembami), Direktivo Evropskega sveta 91/271/ES z dne 21. maja 1991 o obdelavi odpadne komunalne vode (UL L št. 135 z dne 30.5.1991 z vsemi spremembami), Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22.12.2000, str. 1), zadnjič spremenjeno z Odločbo št. 2455/2001/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2001 o določitvi seznama prednostnih snovi na področju vodne politike in o spremembi Direktive 2000/60/ES (UL L št. 331 z dne 15.12.2001, str. 1), Direktivo 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem (UL L št. 372 z dne 27.12.2006, str. 19) in Direktivo 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 348 z dne 24.12.2008, str. 84) v zvezi z zmanjševanjem onesnaževanja okolja zaradi odvajanja snovi in emisije toplote v vode, ki nastaja pri odvajanju komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode ter njihovih mešanic v vode, določa:

– mejne vrednosti emisije snovi v vode in v javno kanalizacijo,

– mejne vrednosti emisije toplote v vode,

– vrednotenje emisije snovi in toplote,

– prepovedi, omejitve in druge ukrepe zmanjševanja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda in

– vsebino okoljevarstvenega dovoljenja in primere naprav, za katere okoljevarstvenega dovoljenja ni treba pridobiti.

(2) S to uredbo se ne urejajo emisije toplote, barv, suspendiranih snovi in snovi, ki vplivajo na slanost vode, pri odvajanju odpadnih voda v morje.

(3) S to uredbo se ne ureja odvajanje radioaktivnih snovi, ki nastaja pri odvajanju odpadnih voda iz naprav.

2. člen

(izrazi)

V tej uredbi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

1. ciprinidne oziroma salmonidne vode so vode v skladu s predpisom, ki ureja določitev površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib;

2. čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadne vode, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost;

3. čistilna naprava padavinske odpadne vode je naprava za fizikalno, kemijsko, fizikalno-kemijsko ali biološko obdelavo padavinske odpadne vode zaradi zmanjševanja njene onesnaženosti;

4. ekološki tip površinske vode je tip, določen v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih voda;

5. emisija toplote v vode (v nadaljnjem besedilu: emisija toplote) je oddajanje toplote pri odvajanju odpadne vode iz posamezne naprave neposredno v vode in se izraža kot emisijski delež oddane toplote;

6. emisijski delež oddane toplote je dnevno povprečje razmerja med močjo toplote, ki jo pri odvajanju odpadne vode oddaja naprava neposredno v tekoče celinske vode, in toplotno močjo, ki je potrebna, da bi se voda v vodotoku na kraju iztoka odpadne vode, popolnoma premešana z odpadno vodo, segrela za:

– 1,5 K nad svojo naravno temperaturo, če gre za salmonidne vode v skladu s predpisom, ki ureja določitev odsekov površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib, ter

– za 3 K, če gre za ostale vode;

7. emisijski faktor obremenjevanja pri odvajanju odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: emisijski faktor) je razmerje med količino snovi v odpadni vodi in maso izdelka ali surovine;

8. industrijska čistilna naprava je čistilna naprava za industrijsko odpadno vodo ene ali več naprav, v katerih poteka isti ali več različnih tehnoloških postopkov. Če se industrijska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo, je industrijska čistilna naprava namenjena predčiščenju industrijske odpadne vode;

9. industrijska odpadna voda je voda, ki nastaja predvsem pri uporabi v industriji, obrtni ali obrti podobni ali drugi gospodarski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni odpadni vodi. Industrijska odpadna voda je tudi voda, ki nastaja pri uporabi v kmetijski dejavnosti, ter mešanica industrijske odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo ali z obema, če se pomešane vode po skupnem iztoku odvajajo v javno kanalizacijo ali v vode. Industrijska odpadna voda so tudi tekočine, ki se zbirajo in odtekajo iz obratov ali naprav za predelavo, skladiščenje ali odlaganje odpadkov, in hladilne odpadne vode;

10. iztok je vodni objekt v skladu s predpisom, ki določa vodno infrastrukturo, in je del naprave, po katerem se odvaja odpadna voda v vode;

11. javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Priključki stavb na javno kanalizacijo, greznice in male čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije;

12. kanalizacija je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških sklopov in naprav, ki se povezujejo v kanalizacijsko omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje odpadne vode iz stavb ter ločeno od njih oziroma skupaj z njimi tudi padavinske vode s streh in z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin;

13. količina snovi v odpadni vodi (v nadaljnjem besedilu: količina snovi) je masa pri odvajanju odpadnih voda izpuščenih snovi v določenem obdobju;

14. komunalna čistilna naprava je čistilna naprava za komunalno odpadno vodo ali za mešanico komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode;

15. komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v stavbah v javni rabi ali pri drugih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu. Komunalna odpadna voda je tudi odpadna voda, ki nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi ali sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan, njena letna količina ne presega 4.000 m3, obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od onesnaževal letna količina ne presega količine onesnaževal, določene v preglednici 1 iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe;

16. kopalna sezona je obdobje koledarskega leta, določeno s predpisom, ki ureja podrobnejše kriterije za ugotavljanje kopalnih voda.

17. kopalne vode so vode iz predpisa, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda;

18. ločevalnik maščob je naprava za obdelavo odpadne vode z izločanjem maščob rastlinskega in živalskega izvora, katere velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje so v skladu s standardom SIST EN 1825 in je zgrajena ali kot gradbeni proizvod načrtovana, preizkušena in označena v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode;

19. lovilnik olj je naprava za obdelavo odpadne vode z izločanjem lahkih tekočin, katere velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje so v skladu s standardom SIST EN 858-2 in je zgrajena ali kot gradbeni proizvod načrtovana, preizkušena in označena v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode;

20. mala komunalna čistilna naprava je naprava za obdelavo komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 2.000 PE, v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;

21. mejna vrednost emisije snovi ali emisije toplote (v nadaljnjem besedilu: mejna vrednost) je vrednost, na podlagi katere se določa čezmerna obremenitev pri emisiji snovi ali toplote v javno kanalizacijo ali v vode pri odvajanju odpadne vode in se izraža kot:

– mejna vrednost parametra odpadne vode,

– mejna vrednost letne količine onesnaževal,

– mejni emisijski faktor,

– mejna vrednost učinka čiščenja odpadne vode,

– mejni emisijski delež oddane toplote;

22. naprava je nepremična ali premična tehnološka enota, v kateri poteka določen tehnološki postopek in na istem kraju z njim drugi neposredno tehnološko povezani postopki, ki povzročajo pri odvajanju industrijske odpadne vode onesnaževanje voda. Naprave so tudi ločevalniki maščob, objekti in naprave javne kanalizacije, namenjene odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, in lovilniki olj ter zadrževalniki in čistilne naprave padavinske odpadne vode, ki odteka z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin objektov;

23. neposredno odvajanje v podzemne vode je vnos onesnaževal v podzemno vodo brez precejanja skozi zemljino ali kamnine, ki so pod površjem tal;

24. neposredno odvajanje v površinske vode je vnos onesnaževal v površinsko vodo;

25. nevarne snovi so snovi, nevarne za vodo, določene v skladu z zakonom, ki ureja vode;

26. občasne meritve so meritve emisije snovi in emisije toplote v okviru obratovalnega monitoringa, ki se izvajajo med uporabo ali obratovanjem naprave v predpisanih časovnih presledkih;

27. objekti so objekti transportne infrastrukture in drugi gradbeni inženirski objekti v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, na površinah, na katerih nastaja padavinska odpadna voda;

28. območje mešanja je območje v skladu s predpisom, ki ureja podrobnejšo vsebino in način priprave načrta upravljanja voda;

29. obratovalni monitoring odpadnih voda je v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in o obratovalni monitoring odpadnih voda, vzorčenje odpadne vode po vnaprej določenem programu, merjenje in vrednotenje parametrov odpadne vode med uporabo ali obratovanjem naprave;

30. obstoječa cesta je cesta, ki je bila zgrajena na dan uveljavitve te uredbe, in cesta, za katero je bilo pred uveljavitvijo te uredbe pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali gradbeno dovoljenje;

31. obstoječa naprava je naprava, ki je bila zgrajena ali je obratovala na dan uveljavitve te uredbe, in naprava, za katero je bilo pred uveljavitvijo te uredbe pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali gradbeno dovoljenje;

32. odpadna voda je voda, ki se po uporabi ali kot posledica padavin odvaja v javno kanalizacijo ali vode. Odpadna voda je lahko komunalna, industrijska ali padavinska odpadna voda;

33. odvajanje snovi v vode (v nadaljnjem besedilu: emisija snovi) je emisija onesnaževala v vode ali javno kanalizacijo, ki nastaja pri odvajanju odpadne vode, in se izraža s parametri onesnaženosti odpadne vode, količino snovi v odpadni vodi, emisijskim faktorjem obremenjevanja pri odvajanju odpadne vode in učinkom čiščenja čistilne naprave;

34. okoljski standard kakovosti je standard kakovosti v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih in podzemnih voda, in je letna povprečna vrednost onesnaževala v vodi (v mg/L) za dobro kemijsko oziroma ekološko stanje površinskih voda ter za dobro kemijsko stanje podzemnih voda; za splošne fizikalno-kemijske parametre je okoljski standard kakovosti za površinske vode določen glede na ekološki tip površinske vode;

35. onesnaževala so snovi v skladu z zakonom, ki ureja vode;

36. padavinska odpadna voda je voda, ki kot posledica meteornih padavin odteka z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin v vode ali se odvaja v javno kanalizacijo;

37. parameter onesnaženosti odpadne vode je po predpisanem merilnem postopku izmerjena temperatura, pH-vrednost, obarvanost, strupenost, koncentracija snovi ali podobna lastnost odpadne vode;

38. populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je enota za obremenjevanje vode, izražena v BPK5 .1 PE je enak 60 g BPK5/dan;

39. posredno odvajanje v podzemne vode je vnos onesnaževal na površje tal ali s ponikanjem v tla, od koder onesnaževala pronicajo skozi neomočene sedimente ali kamnine v podzemne vode;

40. prednostne snovi, prednostne nevarne snovi ter druga in posebna onesnaževala so snovi, določene s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda;

41. prve meritve so meritve emisije snovi ali emisije toplote, ki se izvedejo po prvem zagonu naprave ali po večji spremembi pri obratovanju naprave;

42. razpršeno odvajanje padavinske vode je odvajanje padavinske odpadne vode z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin objektov s prelivanjem čez njihove mejne robove ali pri odvajanju padavinske odpadne vode čez posamične iztoke ali jarke za zbiranje in odvajanje padavinske odpadne vode s teh površin;

43. razredčevanje je združevanje dveh ali več vrst odpadnih voda ali združevanje odpadnih voda z drugimi vodami pred iztokom, da bi z mešanjem voda dosegli zmanjšanje koncentracije snovi ali emisijskega deleža oddane toplote v odpadnih vodah;

44. skupna čistilna naprava je čistilna naprava za mešanico komunalne ali padavinske odpadne vode ali obeh z industrijsko odpadno vodo, pri kateri delež obremenitve čistilne naprave, ki jo povzroča industrijska odpadna voda ene ali več naprav, presega 50%, merjeno s kemijsko potrebo po kisiku (v nadaljnjem besedilu: KPK);

45. srednji mali pretok vodotoka je aritmetično povprečje najnižjih letnih vrednosti srednjega dnevnega pretoka vodotoka v daljšem opazovalnem obdobju. Srednji mali pretok se izraža v l/s in se izračuna po tej enačbi:

sQnp=i=1i=nQnp,in,

pri čemer je:

sQnp – srednji mali pretok,

Qnp,i – najmanjši srednji dnevni pretok v i-tem koledarskem letu in

n – število let v opazovalnem obdobju, običajno zadnjih 30 let;

46. stavba je stanovanjska stavba ali nestanovanjska stavba v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, v kateri nastaja komunalna ali padavinska odpadna voda ali njuna mešanica;

47. trajne meritve so meritve emisije snovi in emisije toplote v okviru obratovalnega monitoringa ter meritve temperature in pretoka vodotoka na kraju iztoka industrijske odpadne vode v vodotok, ki se izvajajo med uporabo ali obratovanjem naprave ves čas brez prekinitve;

48. učinek čiščenja čistilne naprave je razmerje med količino snovi, izločene pri obdelavi odpadne vode, in količino te snovi v odpadni vodi pred čiščenjem na čistilni napravi in se izraža v odstotkih;

49. večja sprememba obratovanja naprave je vsak poseg v napravo, ki bistveno spremeni glavne tehnične značilnosti ali zmogljivost naprave tako, da se spremeni za več kakor 25 odstotkov najmanj ena od teh vrednosti, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju:

– največja letna količina odpadnih voda na iztoku naprave,

– največja letna količina onesnaževal v odpadni vodi iz naprave,

– mejna vrednost, določena na podlagi 10. člena te uredbe,

– mejna vrednost, določena na podlagi 5., 6., 7. in 8. člena te uredbe,

– največji šesturni povprečni pretok ali

– največji dnevni pretok odpadne vode.

Za večjo spremembo pri obratovanju naprave se štejeta tudi:

– sprememba iztoka odpadnih voda, pri kateri se iztok spremeni tako, da se odpadna voda odvaja v drugo vodno telo, ali pride do priklopa ali odklopa od javne kanalizacije, ali se vzpostavi nova tehnologija čiščenja, in

– sprememba vhodnih surovin, pomožnih sredstev ali produktov, ki povzročijo spremembo sestave odpadnih voda tako, da je treba spremeniti nabor parametrov pri izvajanju obratovalnega monitoringa.

Če se zaradi posegov v napravo spremembe obratovanja naprave uvajajo postopoma, se šteje za večjo spremembo naprave sprememba, pri kateri dosežejo učinki vseh sprememb vrednosti večje spremembe iz prejšnjih odstavkov te točke;

50. vodotok je vsaka stalno ali občasno tekoča celinska voda, ki izvira iz naravnih virov in teče v naravnih strugah ali umetno narejenih poglobitvah, in zajezena celinska voda, v kateri pride zaradi vodne zapore, hidroelektrarne ali jezu do upočasnitve vodnega toka, vendar zadrževalni čas vode zaradi zajezitve ni daljši od pet dni, pri čemer je zadrževalni čas razmerje med prostornino zajezene vode in srednjim malim pretokom zajezene celinske vode;

51. vplivno območje kopalnih voda je območje v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. Vplivna območja kopalnih voda so določena s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda;

52. vrednost praga je letna povprečna vrednost onesnaževala v vodi (v mg/L) za dobro kemijsko stanje podzemnih voda v skladu s prepisom, ki ureja stanje podzemnih voda;

53. zadrževalni čas je čas zadrževanja odpadne vode v čistilni napravi, izračunan kot količnik med prostornino bazenov in dnevnim pretokom na vtoku, pri čemer se povratni tokovi ne štejejo za dotok odpadne vode;

54. zadrževalnik padavinske odpadne vode je objekt ali več objektov za izravnavanje sunkovitih in povečanih odtokov padavinske odpadne vode posredno ali neposredno v vode, v čistilno napravo padavinske odpadne vode ali v javno kanalizacijo.

3. člen

(uporaba)

Ta uredba velja za odvajanje odpadnih voda iz vseh naprav, razen če za posamezno vrsto naprav ali posamezno snov v industrijski odpadni vodi poseben predpis mejnih vrednosti ali drugih posameznih vprašanj ne ureja drugače.

4. člen

(izjeme)

(1) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za ravnanje z odpadno vodo, ki nastaja:

– pri poglabljanju morskega ali rečnega dna,

– pri obratovanju ladij v notranjih vodah morja,

– pri odmetavanju odpadkov z ladij v notranjih vodah morja,

– v kmetijstvu pri živinoreji ali pridelavi rastlin in se uporablja kot gnojilo na kmetijskih površinah v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,

– na vodnih zemljiščih pri odkopu naplavljenega rečnega gramoza, če nastaja pri pranju gramoza, in

– pri opravljanju nalog v zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(2) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za odvajanje tekočih odpadkov v vode iz naprav za proizvodnjo titanovega dioksida.

II. MEJNE VREDNOSTI

5. člen

(mejne vrednosti parametrov odpadne vode)

(1) Mejne vrednosti parametrov za snovi iz priloge 1 te uredbe in za fizikalno-kemijske ter biološke in mikrobiološke parametre odpadne vode se določijo v skladu s 6. členom in prilogo 2, ki je sestavni del te uredbe, za:

– industrijsko odpadno vodo pri neposrednem in posrednem odvajanju v vode ter

– industrijsko odpadno vodo pri odvajanju v javno kanalizacijo.

(2) Če za snov iz seznama II v prilogi 1 te uredbe, ki se odvaja z odpadno vodo iz posamezne vrste naprav, poseben predpis iz 3. člena ne določa mejne vrednosti, velja mejna vrednost v skladu s 6. členom in prilogo 2 te uredbe.

(3) Če za posamezni parameter iz priloge 2 te uredbe v tej prilogi ni določene mejne vrednosti in če mejne vrednosti tega parametra ne določa posebni predpis iz 3. člena te uredbe, je treba v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje naprave določiti mejno vrednost parametra tako, kot je za ta parameter določeno v prilogi 2 te uredbe.

(4) Mejne vrednosti parametrov za komunalno odpadno vodo pri neposrednem in posrednem odvajanju so določene v predpisu, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav, in predpisu, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda iz malih komunalnih čistilnih naprav. Če za posamezno snov iz priloge 1 te uredbe predpisi iz tega odstavka ne določajo mejnih vrednosti, velja za komunalno odpadno vodo iz komunalnih čistilnih naprav mejna vrednost v skladu s 6. členom in prilogo 2 te uredbe.

(5) Mejne vrednosti parametrov iz prejšnjega odstavka veljajo tudi za odpadno vodo ali mešanico odpadnih vod iz skupne čistilne naprave.

(6) Če se industrijske odpadne vode iz naprave odvajajo v javno kanalizacijo, ki ni zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo, se za industrijsko odpadno vodo iz naprave uporabljajo mejne vrednosti industrijske odpadne vode, ki so v skladu s prvim odstavkom tega člena določene za neposredno in posredno odvajanje v vode.

6. člen

(mejne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode)

(1) Mejna vrednost posameznega onesnaževala v industrijski odpadni vodi, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih voda, vrednoti pri ugotavljanju kemijskega ali ekološkega stanja površinskih voda, se za odvajanje v vodotok določi za posamezno vodno telo vodotoka na podlagi tega izračuna:

MVK=0,3⋅OSK⋅sQnpQ

pri čemer je:

MVK – mejna vrednost onesnaževala, izražena v mg/l, pri čemer se mejna vrednost nitratnega dušika izračuna iz mejne vrednosti nitratov z upoštevanjem masnega deleža dušika v nitratih;

OSK – okoljski standard kakovosti za vodotok na kraju iztoka oziroma za prvi dolvodni ekološki tip vodotoka, če vodotok na kraju iztoka ni razvrščen v ekološki tip;

sQnp – srednji mali pretok vodotoka na kraju iztoka industrijske odpadne vode v vodotok, izražen v l/s, in

Q – največji 6-urni povprečni pretok industrijske odpadne vode, ki se odvaja v vodotok pri polni obremenitvi naprave, izražen v l/s, razen v primeru šaržnega iztoka, kjer se pretok šaržnega izpusta šteje za največji 6-urni pretok

(2) Ne glede na izračunano vrednost iz prejšnjega odstavka mejna vrednost posameznega onesnaževala pri odvajanju v vodotok ne sme presegati mejne vrednosti iz priloge 2 te uredbe, če je določena, razen za:

– sulfat, pri katerem mejna vrednost ne sme presegati vrednosti, določene v skladu s tretjim odstavkom tega člena, in

– nitrat, pri katerem mejna vrednost ne sme presegati mejne vrednosti, določene kot dvakratnik okoljskega standarda kakovosti za ekološki tip vodotoka na kraju iztoka oziroma za prvi dolvodni ekološki tip vodotoka, če ekološki tip vodotoka na kraju iztoka ni določen.

(3) Kadar mejne vrednosti posameznega onesnaževala zaradi pomanjkanja podatkov za oceno vrednosti srednjega malega pretoka ni mogoče izračunati na način iz prvega odstavka tega člena, se mejna vrednost določi:

– pri neposrednem odvajanju v vodotok, razvrščen v ekološki tip vodotoka s prispevno površino enako ali večjo od 100 km2, kot desetkratnik okoljskega standarda kakovosti,

– pri neposrednem odvajanju v vodotok, razvrščen v ekološki tip vodotoka s prispevno površino enako ali večjo od 10 km2 in manjšo od 100 km2, kot dvakratnik okoljskega standarda kakovosti, in

– pri neposrednem odvajanju v vodotok, ki ni vodotok iz prve ali druge alinee tega odstavka, kot okoljski standard kakovosti.

(4) Mejne vrednosti parametrov iz prejšnjega odstavka se uporabijo tudi, kadar so mejne vrednosti parametrov na podlagi izračuna iz prvega odstavka tega člena nižje od okoljskega standarda kakovosti v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda.

(5) Ne glede na prejšnje odstavke tega člena se mejna vrednost za celotni organski ogljik, celotni dušik, celotni fosfor, kemijsko potrebo po kisiku in biokemijsko potrebo po kisiku za odvajanje v vodotok določi kot vrednost za odvajanje posredno ali neposredno v vode iz priloge 2 te uredbe.

(6) Mejna vrednost posameznega onesnaževala v industrijski odpadni vodi se pri odvajanju v morje določi kot desetkratnik okoljskega standarda kakovosti v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, razen za celotni organski ogljik, celotni dušik, celotni fosfor, kemijsko potrebo po kisiku in biokemijsko potrebo po kisiku, za katere velja mejna vrednost za odvajanje posredno ali neposredno v vode iz priloge 2 te uredbe.

(7) Ne glede na izračunano vrednost iz prejšnjega odstavka mejna vrednost posameznega onesnaževala pri odvajanju v morje ne sme presegati mejne vrednosti iz priloge 2 te uredbe, če je določena, razen za sulfat, pri katerem mejna vrednost ne sme presegati vrednosti 1.500 mg/L, in nitrat, pri katerem mejna vrednost ne sme presegati vrednosti 20 mg/L.

(8) Pri posrednem odvajanju v podzemne vode se za mejno vrednost uporabi desetkratnik standarda kakovosti oziroma vrednosti praga v skladu s predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda, ali desetkratnik mejne vrednosti parametra za pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo, in sicer tista vrednost, ki je strožja.

(9) Če standard kakovosti oziroma vrednost praga v predpisu, ki ureja stanje podzemnih voda, za posamezno onesnaževalo ni določena, in mejna vrednost parametra za pitno vodo v predpisu, ki ureja pitno vodo, za to onesnaževalo ni določena, se pri posrednem odvajanju v podzemne vode za mejno vrednost tega onesnaževala uporabi desetkratnik okoljskega standarda kakovosti v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, razen za:

– celotni organski ogljik, celotni dušik, celotni fosfor, kemijsko potrebo po kisiku in biokemijsko potrebo po kisiku, za katere velja mejna vrednost za odvajanje posredno ali neposredno v vode iz priloge 2 te uredbe, in

– sulfat in nitrat, za katera veljata mejni vrednosti iz sedmega odstavka tega člena..

7. člen

(mejna vrednost nekaterih onesnaževal za industrijsko odpadno vodo pri odvajanju v javno kanalizacijo)

(1) Mejne vrednosti biološke razgradljivosti, amonijevega dušika, sulfatov, usedljivih snovi in težkohlapnih lipofilnih snovi v industrijski odpadni vodi so za odvajanje v javno kanalizacijo iz posameznih vrst naprav določene v tej uredbi in v posebnih predpisih iz 3. člena te uredbe.

(2) Ne glede na predpisane mejne vrednosti biološke razgradljivosti iz prejšnjega odstavka lahko ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi vloge upravljavca naprave za posamezno napravo določi v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje te naprave največjo letno količino industrijske odpadne vode in najnižjo stopnjo biološke razgradljivosti, ki je nižja od predpisane mejne vrednosti, če je iz priložene dokumentacije razvidno, da je pri običajnem razredčevanju odpadne vode na komunalni ali skupni čistilni napravi stopnja biološke razgradljivosti, izražena z vrednostjo KPK ali TOC, najmanj 80 % stopnje razgradnje odpadnih voda na čistilni napravi, in če je k vlogi priloženo mnenje upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave, da predlaganemu odvajanju industrijske odpadne vode ne nasprotuje.

(3) Ne glede na predpisane mejne vrednosti amonijevega dušika, sulfatov, usedljivih snovi in težkohlapnih lipofilnih snovi iz prvega odstavka tega člena lahko ministrstvo na podlagi vloge upravljavca naprave za posamezno napravo določi v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje te naprave največjo letno količino industrijske odpadne vode in največjo vrednost koncentracije amonijevega dušika, sulfatov, usedljivih snovi in težkohlapnih lipofilnih snovi v njej, ki je večja od predpisane mejne vrednosti, če je iz priložene dokumentacije razvidno, da zaradi odvajanja vseh odpadnih voda v javno kanalizacijo na vtoku v komunalno ali skupno čistilno napravo koncentracija amonijevega dušika v odpadni vodi ne presega 50 mg/l oziroma koncentracija sulfatov 300 mg/l in če je k vlogi priloženo mnenje upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave, da predlaganemu odvajanju industrijske odpadne vode ne nasprotuje.

8. člen

(mejni emisijski delež oddane toplote)

(1) Mejni emisijski delež oddane toplote za odvajanje industrijske odpadne vode v vodotok, ki je ciprinidna voda, je 0,8, za odvajanje industrijske odpadne vode v vodotok, ki je salmonidna voda, je 0,6, za odvajanje industrijske odpadne vode v vodotok, ki ni salmonidna ali ciprinidna voda, pa 1.

(2) Mejni emisijski delež oddane toplote velja za vrednotenje emisijskih deležev oddane toplote, ki so izračunani za srednji mali pretok vodotoka na kraju iztoka industrijske odpadne vode.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek pa lahko na pobudo upravljavca naprave ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju določi, da se za vodotok, ki ni razvrščen med salmonidne ali ciprinidne vode, emisijski delež oddane toplote izračunava za dnevno povprečje vsakokratnega dejanskega pretoka vodotoka, če je zagotovljeno trajno merjenje pretoka vodotoka na kraju iztoka industrijske odpadne vode v vodotok.

(4) Ne glede na mejno vrednost temperature odpadne vode, določeno v tej uredbi ali v posebnih predpisih iz 3. člena te uredbe, lahko ministrstvo na podlagi vloge upravljavca naprave za posamezno napravo določi v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje te naprave največjo vrednost temperature odpadne vode, ki je večja od predpisane mejne vrednosti, če je iz priložene dokumentacije razvidno, da se odpadna voda ne odvaja v salmonidne ali ciprinidne vode in da mejni emisijski delež oddane toplote, določen za te vode, ni presežen.

9. člen

(mejne vrednosti letnih količin onesnaževal)

(1) Mejna vrednost letne količine onesnaževal v industrijski odpadni vodi ali odpadni vodi iz komunalne ali skupne čistilne naprave se za neposredno odvajanje določi za posamezno onesnaževalo, za katero je določen standard kakovosti površinskih voda v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, za vsako vodno telo vodotoka posebej v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje naprave na podlagi tega izračuna:

MK=31,5⋅(0,15⋅OSK⋅sQnp)

pri čemer je:

MK – mejna vrednost letne količine posameznega onesnaževala, izražena v kg/leto,

OSK – okoljski standard kakovosti za vodotok na kraju iztoka in

sQnp – srednji mali pretok vodotoka na kraju iztoka industrijske odpadne vode v vodotok, izražen v l/s.

(2) Mejne vrednosti za letne količine onesnaževal veljajo za skupno količino v vode izpuščenih onesnaževal iz vseh iztokov naprave in se določajo samo za tista onesnaževala, ki so za posamezno napravo vključene v program meritev obratovalnega monitoringa, določenega v okoljevarstvenem dovoljenju.

(3) Ministrstvo lahko na podlagi vloge upravljavca v okoljevarstvenem dovoljenju določi za odvajanje industrijske odpadne vode iz posamezne naprave in odpadne vode iz skupne čistilne naprave tudi večjo vrednost letne količine onesnaževala, kot je mejna vrednost letne količine, če onesnaževalo ni prednostna snov ali prednostna nevarna snov in je iz dokumentacije, priložene vlogi, razvidno, da:

– je za tehnološki postopek v napravi uporabljena najboljša dosegljiva tehnologija,

– je vodotok, v katerega se odvaja odpadna voda, voda 1. reda v skladu z zakonom, ki ureja vode, s prispevno površino večjo od 100 km2, in

– vsota letnih količin onesnaževal, odvedenih v vodotok z odvajanjem industrijske odpadne vode iz vseh naprav na vodnem telesu vodotoka, ni večja od:

MKvsota=31,5⋅(0,3⋅OSK⋅sQnp),

pri čemer je:

MKvsota – največja vrednost vsote letnih količin posameznega onesnaževala, odvedenega v vodno telo vodotoka, izražena v kg/leto,

sQnp – srednji mali pretok vodotoka na kraju dolvodne meje vodnega telesa, izražen v l/s.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se mejna vrednost letne količine onesnaževal v industrijski odpadni vodi določi za posamezno prednostno snov in prednostno nevarno snov v skladu s prvim odstavkom tega člena tudi za napravo, iz katere se odvaja industrijska odpadna voda v javno kanalizacijo, pri čemer se za srednji mali pretok vodotoka šteje srednji mali pretok vodotoka na kraju iztoka odpadne vode iz komunalne čistilne naprave, ki čisti odpadne vode iz naprave.

(5) Ne glede na prvi, drugi, tretji in četrti odstavek tega člena se mejna vrednost letne količine onesnaževal ne določa za nitratni dušik, KPK, BPK5, tenzide, celotni fosfor in sulfate.

10. člen

(mejne vrednosti parametrov za mešanico odpadnih voda)

(1) Mejne vrednosti parametrov za mešanico odpadnih voda se lahko uporabljajo za:

– iztoke skupne čistilne naprave in sicer za mešanico komunalne odpadne vode z industrijsko odpadno vodo iz ene ali več istovrstnih naprav,

– iztoke industrijske čistilne naprave, na kateri se izvaja čiščenje ali predčiščenje industrijske odpadne vode iz več naprav, v katerih poteka več različnih tehnoloških postopkov,

– skupne iztoke industrijske odpadne vode, če odpadne vode zaradi tehničnih razlogov ni mogoče obravnavati kot industrijsko odpadno vodo posamezne naprave.

(2) Za mešanico odpadnih voda se ne šteje mešanica, pri kateri je delež posamezne odpadne vode manjši od 20 %.

(3) Če se odpadne vode iz naprav iz prvega odstavka tega člena mešajo ves čas odvajanja v enakem razmerju, se mejna vrednost parametra za mešanico odpadnih voda izračuna kot mejna vrednost koncentracije snovi na ta način:

MVKm=i=1i=nMVKi⋅Qii=1i=nQi

pri čemer je:

MVKm – mejna vrednost koncentracije snovi za mešanico odpadnih voda,

MVKi – mejna vrednost koncentracije snovi za odpadno vodo iz posamezne naprave, ki sestavlja mešanico,

Qi – letni povprečni pretok odpadne vode, ki sestavlja mešanico odpadnih voda,

i – zaporedna številka posamezne naprave, katere odpadna voda sestavlja mešanico odpadnih voda,

n – število vseh naprav, katerih odpadne vode sestavljajo mešanico odpadnih voda.

(4) Če se odpadne vode iz naprav iz prvega odstavka tega člena ne mešajo ves čas odvajanja v enakem razmerju, se mejna vrednost parametra za mešanico odpadnih voda izračuna na način iz prejšnjega odstavka, tako da ministrstvo na podlagi vloge upravljavca naprave v okoljevarstvenem dovoljenju določi namesto letnih povprečnih pretokov odpadne vode drugačna časovna povprečja.

(5) Mejne vrednosti iz prejšnjih odstavkov tega člena se izračunajo za tiste parametre odpadnih voda, ki se izražajo kot koncentracija snovi in so zanje s to uredbo ali s posebnimi predpisi iz 3. člena te uredbe določene mejne vrednosti.

11. člen

(izračun mejne vrednosti koncentracije snovi za mešanico odpadnih voda)

(1) Pri izračunu mejne vrednosti koncentracije onesnaževala v mešanici odpadnih voda iz prejšnjega člena se za mejno vrednost koncentracije onesnaževala MVKi upošteva mejna vrednost za onesnaževalo, ki je predmet izračuna, določena s to uredbo ali s posebnim predpisom iz 3. člena te uredbe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pri izračunu mejne vrednosti koncentracije onesnaževala v mešanici odpadnih voda za mejno vrednost koncentracije onesnaževala MVKi upošteva vrednost 0, če gre za:

– padavinsko odpadno vodo, za katero v predpisu, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, mejna vrednost za onesnaževalo, ki je predmet izračuna, ni določena,

– industrijsko odpadno vodo, za katero s to uredbo ali s posebnim predpisom iz 3. člena te uredbe mejna vrednost za onesnaževalo, ki je predmet izračuna, ni določena, in

– komunalno odpadno vodo, za katero s to uredbo ali s posebnim predpisom iz 3. člena te uredbe mejna vrednost za onesnaževalo, ki je predmet izračuna, ni določena.

III. VREDNOTENJE EMISIJE

12. člen

(kraj meritve emisije)

(1) Emisija snovi in toplote se določa na iztoku industrijske odpadne vode iz naprave, komunalne odpadne vode iz komunalne ali skupne čistilne naprave in padavinske odpadne vode iz zadrževalnika padavinske odpadne vode, lovilnika olj ali čistilne naprave padavinske odpadne vode brez predhodnega razredčevanja odpadne vode.

(2) Za industrijsko odpadno vodo se emisija snovi in toplote določa na iztoku iz naprave pred njenim mešanjem s komunalnimi odpadnimi, padavinskimi ali drugimi vodami razen v primerih iz prvega odstavka 10. člena te uredbe.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju določi drug kraj meritve emisije toplote in pH-vrednosti po mešanju industrijske odpadne vode s komunalnimi ali padavinskimi ali drugimi odpadnimi vodami.

(4) Parametri odpadne vode se določajo za vsak iztok naprave neposredno v površinske vode, v javno kanalizacijo ali posredno v podzemne vode posebej.

(5) Meritve emisij se izvajajo na urejenih in stalnih merilnih mestih, katerih ureditev in vzdrževanje zagotavlja upravljavec naprave.

13. člen

(vrednotenje emisije)

(1) Emisija snovi ali toplote v posamezni meritvi presega predpisane mejne vrednosti odpadnih voda, če so izmerjene ali izračunane vrednosti, s katerimi se izraža emisija snovi ali toplote, večje od:

– mejnih vrednosti iz priloge 2 te uredbe,

– mejnih vrednosti, ki so za posamezno snov določene v posebnih predpisih iz 3. člena te uredbe,

– mejnih vrednosti iz 6., 7. in 8. člena te uredbe, če gre za industrijsko odpadno vodo,

– mejnih vrednosti iz 10. člena te uredbe, če gre za mešanico odpadnih voda;

ali če je izmerjena vrednost parametra biološka razgradljivost manjša od predpisane mejne vrednosti.

(2) Za parametra temperaturo in pH-vrednost velja, da izmerjene vrednosti presegajo mejne vrednosti, če več kot 20% izmerjenih temperatur presega mejno vrednost oziroma če je več kot 20% izmerjenih pH-vrednosti zunaj intervala, ki je predpisan z mejnimi vrednostmi.

(3) Za naprave z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem se pri vrednotenju emisije snovi in toplote iz prvega odstavka tega člena upoštevajo mejne vrednosti iz okoljevarstvenega dovoljenja, če so tam določene.

14. člen

(ugotavljanje čezmerne obremenitve)

(1) Naprava z odvajanjem industrijske odpadne vode čezmerno obremenjuje okolje, če od celotnega števila zaporednih meritev, določenega s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda:

– ena od izmerjenih temperatur za več kot 20 % presega mejno vrednost;

– več kot 20 % izmerjenih pH–vrednosti odstopa od predpisanega intervala ali ena od njih odstopa od predpisanega intervala za več kot 0,3 enote;

– več kot 20 % izmerjenih vrednosti za strupenost presega mejno vrednost ali ena od njih za več kot dve enoti presega mejno vrednost;

– več kot 20 % izmerjenih vrednosti za biološko razgradljivost ne dosega predpisane mejne vrednosti,

– več kot 20 % izmerjenih vrednosti kateregakoli drugega parametra presega mejno vrednost ali ena od izmerjenih vrednosti kateregakoli parametra presega mejno vrednost za več kot 50 %, ali

– letna količina kateregakoli od onesnaževal, za katero se določa mejna vrednost letne količine ali največja letna količina, presega mejno vrednost oziroma največjo letno količino, določeno v okoljevarstvenem dovoljenju.

(2) Komunalna ali skupna čistilna naprava čezmerno obremenjuje okolje, če:

– od celotnega števila zaporednih meritev, določenega s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda, več kot 20 % izmerjenih vrednosti parametra, za katerega je v posebnih predpisih, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, določena mejna vrednost, presega mejno vrednost ali ena od izmerjenih vrednosti kateregakoli parametra presega mejno vrednost za več kot 100 %;

– je letna povprečna vrednost učinka čiščenja manjša od mejne vrednosti za letni povprečni učinek čiščenja komunalne čistilne naprave, če se namesto mejne vrednosti koncentracije uporablja učinek čiščenja;

– več kot 20 % izmerjenih vrednosti parametra presega mejno vrednost za mešanico odpadnih voda, določeno v okoljevarstvenem dovoljenju, ali ena od izmerjenih vrednosti teh parametrov presega mejno vrednost za več kot 50 %, ali

– letna količina kateregakoli od onesnaževal, za katero se določa mejna vrednost letne količine ali največja letna količina, presega mejno vrednost oziroma največjo letno količino, določeno v okoljevarstvenem dovoljenju.

(3) Naprava z odvajanjem industrijske odpadne vode v vode, komunalna čistilna naprava ali skupna čistilna naprava čezmerno obremenjujeta okolje, tudi če:

– obratovalni monitoring onesnaževanja površinskih voda na vzorčnem mestu dolvodno od iztoka odpadne vode izkaže tako povečanje koncentracije kateregakoli onesnaževala, ki se odvaja z odpadno vodo, glede na vsebnost onesnaževala na vzorčnem mestu gorvodno od iztoka oziroma glede na koncentracijo onesnaževala na območju, na katerem ni vpliva odvajanja odpadne vode, ki spremeni razvrstitev vodnega telesa oziroma dela vodnega telesa za en ali več razredov ekološkega ali kemijskega stanja navzdol, ali

– obratovalni monitoring onesnaževanja podzemnih voda pokaže vpliv na podzemno vodo v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode.

(4) Če je v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda, določeno za prve meritve ali obratovalni monitoring manj kot osem zaporednih meritev, se šteje, da je ena meritev enaka 20 % vseh predpisanih meritev, za osem ali več zaporednih meritev pa sta dve meritvi enaki 20 % vseh predpisanih meritev.

(5) Pri obratovalnem monitoringu se posamezna meritev lahko ponovi, če se ponovi v celotnem obsegu nabora parametrov in pri meritvah, pri katerih so bile mejne vrednosti presežene, nobena od izmerjenih vrednosti parametra ne presega predpisane mejne vrednosti za več kot 100%. Rezultate meritev, zaradi katerih so bile meritve ponovljene, je treba navesti v poročilu o izvajanju obratovalnega monitoringa.

(6) Naprava, katere emisijski delež oddane toplote presega mejni emisijski delež oddane toplote, z odvajanjem industrijske odpadne vode čezmerno obremenjuje okolje zaradi emisije toplote, če za vodotok, ki je popolnoma premešan z odpadno vodo, letno:

– več kot 2% dnevnih povprečij emisijskih deležev oddane toplote presega mejno vrednost emisijskega deleža oddane toplote ali

– eno od dnevnih povprečij temperature vodotoka presega 21,5 stopinj C za salmonidne vode in 28 stopinj C za ciprinidne vode ali

– eno od dnevnih povprečij temperature vodotoka presega 10 stopinj C v času drstenja za tiste vrste rib, ki potrebujejo za svojo reprodukcijo hladno vodo.

(7) Zadrževalnik, lovilnik olj ali čistilna naprava padavinske odpadne vode z odvajanjem padavinske odpadne vode z javnih cest čezmerno obremenjuje okolje, če je padavinska odpadna voda na iztoku iz zadrževalnika, lovilnika olja ali čistilne naprave padavinske odpadne vode čezmerno onesnažena v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje padavinske vode z javnih cest.

(8) Meritve obratovalnega monitoringa na iztoku iz zadrževalnika, čistilne naprave padavinske odpadne vode ter komunalne čistilne naprave ali skupne čistilne naprave, v kateri se čisti skupaj s komunalno odpadno vodo tudi padavinska odpadna voda, se pri vrednotenju rezultatov meritev monitoringa ne upoštevajo, če je odpadna voda na vtoku onesnažena zaradi naravnih neugodnih vremenskih razmer ali naravnih ali drugih nesreč.

(9) Za naprave z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem se pri vrednotenju čezmerne obremenitve iz prejšnjih odstavkov tega člena upoštevajo mejne vrednosti, število meritev in letne količine snovi iz okoljevarstvenega dovoljenja, če so tam določene.

15. člen

(izjeme pri ugotavljanju čezmerne obremenitve)

(1) Ne glede na prejšnji člen se šteje, da naprava, komunalna čistilna naprava ali skupna čistilna naprava ne obremenjuje okolja čezmerno, če letna količina kateregakoli od onesnaževal, za katero se določa mejna vrednost letne količine ali največja letna količina, presega mejno vrednost oziroma največjo letno količino, določeno v okoljevarstvenem dovoljenju, in so izpolnjeni ti pogoji:

– je za tehnološki postopek v napravi uporabljena najboljša dosegljiva tehnologija,

– je vodotok, v katerega se odvaja industrijska odpadna voda, vodotok, razvrščen v ekološki tip vodotoka s prispevno površino večjo od 10 km2,

– vodno telo ali del vodnega telesa vodotoka, v katero se odvaja industrijska odpadna voda iz naprave, ni čezmerno obremenjeno v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih voda, glede na tista onesnaževala, ki se odvajajo iz naprave, in

– se v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje naprave za obdobje veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja določi obratovalni monitoring onesnaževanja površinske vode v skladu z 32. členom te uredbe glede na onesnaževala, ki se odvajajo iz naprave.

(2) V okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje naprave iz prejšnjega odstavka se poleg največje dovoljene letne količine onesnaževala določijo tudi:

– vzorčna mesta za obratovalni monitoring onesnaževanja površinske vode gorvodno in dolvodno od iztoka iz naprave, pri čemer mora biti dolvodno vzorčno mesto zunaj območja mešanja, če je to določeno, in

– program obratovalnega monitoringa onesnaževanja površinske vode.

(3) Dokumentacija, priložena vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja iz prejšnjega odstavka, mora vsebovati:

– podatke o stanju vodnega telesa, rezultate opravljenih meritev na vodotoku (posnetek stanja) in oceno vpliva odvajanja odpadnih voda na stanje vodotoka, skladno z zahtevami iz priloge 4 te uredbe,

– predlog vzorčnih mest gorvodno in dolvodno od iztoka iz naprave za obratovalni monitoring onesnaževanja, vključno s podatki in izračuni, na podlagi katerih se dokazuje reprezentativnost predlaganih mest, in

– predlog programa monitoringa onesnaževanja, vključno s predlogom merjenih parametrov in pogostosti meritev.

(4) Dokumentacijo iz prejšnjega odstavka lahko izdela le oseba iz 22. člena te uredbe.

III.A OBMOČJE MEŠANJA

16. člen

(območje mešanja)

(1) Ministrstvo lahko v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje naprave, ki povzroča emisijo snovi in toplote v vode, v bližini kraja iztoka onesnaževal v vodno telo površinske vode določi območje mešanja, na katerem lahko koncentracije enega ali več onesnaževal presegajo okoljske standarde kakovosti v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, če to ne vpliva na doseganje okoljskih standardov kakovosti na preostalem vodnem telesu površinske vode.

(2) Obseg območja mešanja mora biti:

– omejen na neposredno bližino kraja iztoka,

– sorazmeren glede na koncentracije onesnaževal na krajih iztokov in

– sorazmeren glede na pogoje o emisijah onesnaževal iz okoljevarstvenih dovoljenj za obratovanje naprav, ki povzročajo emisije snovi in toplote v vode.

(3) Ministrstvo lahko v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje naprave, ki povzroča emisijo snovi in toplote v vode in za katero je določeno območje mešanja, določi tudi obveznost izvajanja ukrepov za zmanjšanje območja mešanja v prihodnosti.

(4) Območja mešanja se prikažejo v načrtih upravljanja voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode. V načrte upravljanja voda se vključita tudi:

– opis uporabljenih pristopov in metodologij za določitev območij mešanja ter

– opis ukrepov, ki se izvajajo zaradi zmanjševanja območij mešanja v prihodnosti.

(5) Ministrstvo lahko pripravi podrobnejša navodila za določanje območij mešanja in jih objavi na spletnih straneh.

IV. OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE IN PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

17. člen

(okoljevarstveno dovoljenje)

(1) Za obratovanje naprave, ki odvaja industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo ali neposredno v površinske vode ali posredno v podzemne vode, mora upravljavec naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.

(2) Za obratovanje komunalne čistilne naprave ali skupne čistilne naprave, ki odvaja komunalno odpadno vodo neposredno v površinske vode ali posredno v podzemne vode, mora upravljavec naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.

(3) Za obratovanje zadrževalnika padavinske odpadne vode, čistilne naprave padavinske odpadne vode ali lovilnika olj mora upravljavec površin, iz katerih odteka padavinska odpadna voda, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.

(4) Okoljevarstveno dovoljenje se izda za obratovanje naprav iz prejšnjih odstavkov tega člena pod temi pogoji:

– naprava mora zagotavljati obratovanje v skladu z zahtevami te uredbe in zahtevami posebnih predpisov iz 3. člena te uredbe, če se nanašajo na napravo;

– upravljavec naprave mora izvajati ukrepe za zmanjševanje emisije snovi in toplote in ravnanje z odpadnimi vodami skladno s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz posameznih vrst naprav;

– upravljavec naprave mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu s programom, ki je podrobneje določen v okoljevarstvenem dovoljenju;

– upravljavec naprave mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanja vodnega telesa, v katerega odvaja odpadno vodo iz naprave, v skladu s programom, če je ta podrobneje določen v okoljevarstvenem dovoljenju.

(5) V okoljevarstvenem dovoljenju ministrstvo določi:

– vrsto naprave, za katero velja dovoljenje;

– kraj naprave, iztokov in merilnih mest v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000;

– zmogljivost naprave in vrsto tehnološkega postopka, zaradi katerega nastaja v napravi odpadna voda;

– največjo letno količino odpadne vode razen za padavinsko odpadno vodo;

– mejne vrednosti iz 6., 7. in 8. člena te uredbe, če gre za industrijsko odpadno vodo;

– največjo letno količino onesnaževal v odpadni vodi, izračunano na podlagi največje letne količine odpadne vode in predpisane mejne vrednosti, ki pa ne sme presegati mejne vrednosti za letno količino onesnaževal iz 9. člena te uredbe;

– mejne vrednosti iz 10. člena te uredbe, če gre za mešanico odpadnih voda;

– mejne vrednosti iz 6. in 8. člena te uredbe za komunalno ali skupno čistilno napravo;

– onesnaževala, ki so vključena v seznam meritev obratovalnega monitoringa;

– program obratovalnega monitoringa, če se razlikuje od predpisanega;

– največji šesturni povprečni pretok in največji dnevni pretok;

– območje mešanja in obveznost izvajanja ukrepov v skladu s 16. členom te uredbe, če so določeni;

– pogoje v zvezi s poslovnikom in vodenjem obratovalnega dnevnika in

– čas veljavnosti dovoljenja, pogoje v zvezi z njegovim podaljšanjem ter druge pogoje v zvezi z obratovanjem naprave, ki vplivajo na okolje zaradi odvajanja odpadne vode.

(6) Iz dokumentacije, ki je priložena vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, morajo biti razvidni podatki in izračuni ter mnenja upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave, ki so potrebni za določitev mejne vrednosti letnih količin v skladu z 9. členom te uredbe in mejne vrednosti parametrov v skladu s 6. členom in prilogo 2 te uredbe.

(7) Upravljavec naprave mora predložiti tudi dokumentacijo, iz katere bodo razvidni podatki in izračuni za oceno vrednosti srednjega malega pretoka, izdelani v skladu z zahtevami iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe. O končni oceni vrednosti srednjega malega pretoka odloči ministrstvo v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja.

(8) Izdaja okoljevarstvenega dovoljenja se zavrne, če iz dokumentacije, priložene vlogi, sledi, da upravljavec naprave ne more zagotoviti izpolnjevanja pogojev iz četrtega odstavka tega člena.

(9) Okoljevarstveno dovoljenje je treba pridobiti tudi za vsako večjo spremembo naprave iz prvega odstavka tega člena, komunalne ali skupne čistilne naprave iz drugega odstavka tega člena in zadrževalnika padavinske odpadne vode, čistilne naprave padavinske odpadne vode in lovilnika olj iz tretjega odstavka tega člena. Ministrstvo lahko v tem primeru izda novo okoljevarstveno dovoljenje in sicer za obseg vsebine glede na veljavno okoljevarstveno dovoljenje in za zadevno večjo spremembo naprave, če naprava z upoštevanjem zadevne spremembe izpolnjuje zanjo predpisane pogoje. Z dokončnostjo novega okoljevarstvenega dovoljenja preneha veljavnost obstoječega.

(10) Če se naprava uvršča med naprave, ki povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se za njeno obratovanje izda okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, če obratovanje naprave izpolnjuje zahteve iz te uredbe.

18. člen

(obratovanje naprav brez okoljevarstvenega dovoljenja)

(1) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena okoljevarstvenega dovoljenja ni treba pridobiti za:

1. obratovanje naprave, ki ni naprava ali del naprave, ki povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, če:

a) se iz nje letno odvaja manj kakor 12.000 m3 industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo;

b) je v skladu z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določeno, da mora biti javna kanalizacija, v katero se industrijska odpadna voda odvaja, zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo z zmogljivostjo čiščenja enako ali večjo od 2.000 PE, in

c) je naprava, iz katere se odvaja industrijska odpadna voda:

– postaja za preskrbo motornih vozil z gorivom, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ali pralnic za motorna vozila,

– naprava za hlajenje ali naprava za proizvodnjo pare in vroče vode,

– objekt ali naprava za pripravo vode,

– naprava za pranje ali kemično čiščenje tekstilij,

– obrat za proizvodnjo živil živalskega izvora ali predelovalni obrat živalskih stranskih proizvodov,

– naprava za obdelavo in predelavo živalskih in rastlinskih surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano ljudi in živalske krme,

– naprava za proizvodnjo alkoholnih in brezalkoholnih pijač ali

– objekt reje domačih živali;

2. obratovanje lovilnika olj, ki je kot gradbeni proizvod načrtovan, preizkušen in označen v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, in ni zgrajen na kraju samem, namenjen pa je odvajanju industrijske in padavinske odpadne vode s tal postaj za točenje goriv v motorna vozila ali tal objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil s površino, manjšo od 5 ha, razen če se odpadna voda iz lovilnika olj odvaja neposredno v vode ali posredno v podzemne vode ali v kanalizacijo, ki ni javna kanalizacija;

3. odvajanje odpadne vode iz objektov za opravljanje veterinarske in zdravstvene dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz objektov za opravljanje veterinarske in zdravstvene dejavnosti, če se odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo, za katero je v skladu z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določeno, da mora biti zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo z zmogljivostjo čiščenja enako ali večjo od 2.000 PE.

(2) Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena okoljevarstvenega dovoljenja ni treba pridobiti za obratovanje male komunalne čistilne naprave, če za tako malo komunalno čistilno napravo obratovalni monitoring zagotavlja izvajalec občinske gospodarske javne službe čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju komunalne odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, in gre za:

1. malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 50 PE, ali

2. malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo čiščenja enako ali večjo od 50 PE pri kateri:

– ne gre za posredno odvajanje,

– se na mali komunalni čistilni napravi ne čisti industrijska odpadna voda,

– ni na vodovarstvenem območju, ali

– ni na prispevnem območju kopalnih voda.

(3) Ne glede na tretji odstavek prejšnjega člena okoljevarstvenega dovoljenja ni treba pridobiti za obratovanje zadrževalnika padavinske odpadne vode, čistilne naprave padavinske odpadne vode ali lovilnika olj, ki so kot del javne kanalizacije v upravljanju izvajalca javne službe odvajanja komunalne odpadne vode ali so namenjeni odvajanju padavinske odpadne vode s površin:

– športnega igrišča,

– gradbenega inženirskega objekta za šport, rekreacijo in prosti čas,

– vojaškega objekta,

– pokopališča,

– glavne in regionalne železnice,

– mestnih železnic,

– letaliških stez in ploščadi,

– nepokritih površin, ki so namenjene parkiranju ali skladiščenju motornih vozil z maso enako ali manjšo kot 7,5 t in katerih površina ne presega 5 ha,

– nepokritih površin, ki so namenjene parkiranju ali skladiščenju motornih vozil z maso večjo kot 7,5 t in katerih površina ne presega 3 ha, ali

– javnih cest, za katere v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, ni treba zagotoviti zajetja padavinske odpadne vode, ki odteka s cestišča javne ceste, v zadrževalniku padavinske odpadne vode ali obdelati v lovilcu olj ali očistiti v čistilni napravi padavinske odpadne vode.

19. člen

(pridobitev gradbenega dovoljenja za novo napravo ali spremembo naprave)

(1) Če je za obratovanje naprave ali komunalne ali skupne čistilne naprave ali za njeno spremembo po tej uredbi pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja obvezna, je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje najpozneje ob pridobitvi gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev objektov.

(2) Če za obratovanje ali spremembo naprave ali komunalne ali skupne čistilne naprave po tej uredbi ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja in zaradi posega v prostor zaradi gradnje ali spremembe naprave ali komunalne ali skupne čistilne naprave ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja, je treba k vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev objektov, za gradnjo objekta ali stavbe, ki je po tej uredbi naprava ali komunalna ali skupna čistilna naprava, priložiti strokovno oceno vplivov emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode.

(3) Iz strokovne ocene iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni:

– firma in sedež upravljavca naprave ali komunalne ali skupne čistilne naprave;

– kraj naprave ali komunalne ali skupne čistilne naprave;

– vrsta naprave ali komunalne ali skupne čistilne naprave;

– opis tehnološkega postopka v napravi, ki vpliva na emisijo snovi in toplote;

– številka sistema javne kanalizacije in ime aglomeracije, če se odpadne vode odvajajo v javno kanalizacijo;

– ime in šifra vodnega telesa površinske vode ali vodnega telesa podzemne vode, če gre za neposredno ali posredno odvajanje v vode;

– kraj izpusta iz naprave ali komunalne ali skupne čistilne naprave, opredeljen s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 5.000;

– opredelitev o uvrstitvi naprave v skupino naprav, za katero posebni predpis iz 3. člena te uredbe ureja mejne vrednosti ali druge zadeve v zvezi z emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode;

– opis spremembe naprave, če gre za gradnjo zaradi spremembe naprave;

– največja letna količina odpadne vode;

– mejne vrednosti za emisijo snovi in toplote, ki jih je treba upoštevati pri obratovanju naprave;

– obseg prvih meritev, če so za napravo predpisane;

– poudarki, ki jih je treba v zvezi z emisijo snovi in toplote upoštevati pri poročilu o izvedenih prvih meritvah;

– obseg obratovalnega monitoringa;

– opis in obrazložitev pričakovanih vplivov emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprave ali komunalne ali skupne čistilne naprave v vode.

(4) Strokovna ocena iz tretjega odstavka tega člena mora biti izdelana v skladu s soglasjem pristojnega soglasjedajalca po predpisih, ki urejajo graditev objektov, in jo lahko izdela:

– pri odvajanju odpadne vode v vodotok oseba iz tretjega odstavka 22. člena te uredbe,

– pri odvajanju odpadne vode posredno v podzemno vodo oseba iz šestega odstavka 22. člena te uredbe.

V. PREPOVEDI, OMEJITVE IN DRUGI UKREPI ZMANJŠEVANJA EMISIJE SNOVI IN TOPLOTE V VODE

20. člen

(zmanjševanje emisije zaradi odvajanja industrijske odpadne vode)

(1) Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji naprav, pri katerih emisija snovi in toplote pri odvajanju industrijske odpadne vode presega mejne vrednosti, mora upravljavec naprave zagotoviti vgradnjo in obratovanje industrijske čistilne naprave, če preseganja mejne vrednosti ni mogoče preprečiti z drugimi ukrepi.

(2) Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji naprave ali čistilne naprave iz prejšnjega odstavka mora investitor izbrati v praksi preizkušeno in na trgu dostopno tehnologijo, ki zagotavlja, da predpisane mejne vrednosti za parametre, emisijski delež oddane toplote in letne količine onesnaževal niso presežene.

(3) Pri načrtovanju in obratovanju naprav, v katerih nastaja industrijska odpadna voda, mora investitor oziroma upravljavec naprave za zmanjševanje emisije snovi ali toplote zagotoviti:

– uporabo tehnologije z najmanjšo mogočo porabo vode, recirkulacijo vode in uporabo drugih metod in tehnik varčevanja z vodo, uporabo za okolje in zaposlene pri vzdrževanju kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav manj škodljivih surovin in materialov v tehnološkem postopku povsod, kjer je to mogoče;

– uporabo recikliranja odpadnih snovi in izmenjavanje toplote ter varčno rabo surovin in energije;

– prednostno čiščenje delnih tokov industrijske odpadne vode in izločanje odpadnih snovi na kraju njihovega nastanka;

– varno in za okolje sprejemljivo odstranjevanje blata in

– izvajanje ukrepov, če so za napravo določeni v posebnem predpisu iz 3. člena te uredbe.

21. člen

(prepovedi)

(1) Odpadne vode je prepovedano odvajati v podzemne vode, če gre za:

1. neposredno odvajanje ali

2. posredno odvajanje na:

– najožjih vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi, ki urejajo na teh območjih vodovarstveni režim;

– ožjih ali širših vodovarstvenih območjih, če tako določajo predpisi, ki urejajo na teh območjih vodovarstveni režim, in

– prispevnih območjih naravnih jezer razen presihajočih jezer.

(2) Odpadne vode je prepovedano odvajati v celinske površinske vode, ki:

– v skladu s to uredbo niso vodotoki,

– so odseki vodotokov gorvodno od zajetja za oskrbo prebivalcev s pitno vodo,

– so kopalne vode,

– so vode na območju manj kot 300 m od obale ali gorvodne meje kopalne vode,

– so odseki vodotokov gorvodno od referenčnih odsekov ali so referenčni odseki vodotoka v skladu s predpisi, ki urejajo načrte upravljanja voda,

– so vodotoki na vodovarstvenih območjih, če tako določajo predpisi, ki urejajo na teh območjih vodovarstveni režim,

– so vodotoki na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije, če tako določa predpis, ki ureja pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja,

– so vodotoki na prispevnih območjih naravnih jezer razen presihajočih jezer ali

– so vodotoki, razvrščeni v ekološki tip s prispevno površino manjšo od 10 km2.

(3) Odpadne vode je prepovedano odvajati v kopalne vode na morju.

(4) Odpadne vode je prepovedano odvajati tudi v mlinščice, ki služijo posebni rabi v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

22. člen

(omejitve)

(1) Komunalna, industrijska in padavinska odpadna voda se lahko odvaja v vodotoke, če:

– za območje ne veljajo prepovedi iz prejšnjega člena;

– parametri odpadne vode ne presegajo za napravo predpisanih mejnih vrednosti za odvajanje neposredno v vode;

– vodno telo oziroma del vodnega telesa vodotoka, v katero se odvaja odpadna voda, ni čezmerno obremenjeno z onesnaževali, ki jih vsebuje odpadna voda;

– pričakovana dodatna obremenitev okolja zaradi odvajanja odpadnih voda sama ali v kombinaciji z obstoječimi obremenitvami ne bo povzročila poslabšanja kakovosti površinske vode ali pomembno spremenila obstoječe obremenitve vodotoka oziroma bodo izvedeni ukrepi, da bodo negativni vplivi na kakovost voda zaradi odvajanja odpadnih voda odpravljeni ali zmanjšani na sprejemljivo raven;

– pričakovana dodatna obremenitev okolja zaradi odvajanja odpadnih voda sama ali v kombinaciji z obstoječimi obremenitvami pri odvajanju v vode na vodovarstvenem območju ne bo povzročila škodljivega vpliva na vir pitne vode, in

– obratovalni monitoring onesnaževanja iz predhodnega obdobja veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, če je bil izveden, kaže, da odvajanje odpadnih voda iz te naprave ni vzrok za spremembo razvrstitve vodnega telesa oziroma dela vodnega telesa za en ali več razredov ekološkega ali kemijskega stanja navzdol.

(2) Odvajanje odpadne vode v vodotok dovoli ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju, če iz dokumentacije, priložene vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka.

(3) Dokumentacijo iz prejšnjega odstavka lahko izdela samo pravna ali fizična oseba, ki je v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda, pridobila pooblastilo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa. Če odpadna voda vsebuje onesnaževala, ki v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih voda, sodijo v skupino splošnih fizikalno-kemijskih elementov ekološkega stanja, mora pri pripravi dokumentacije sodelovati:

– najmanj ena oseba z visokošolsko izobrazbo biološke stroke z najmanj 3 leti delovnih izkušenj s področja površinskih voda, ki je zaposlena pri pooblaščenem izvajalcu ali zanj izdeluje oceno vpliva na ekološko stanje pogodbeno, kot podizvajalec obratovalnega monitoringa, in

– najmanj ena oseba z visokošolsko izobrazbo gradbene stroke, smer hidrotehnika, z najmanj 3 leti delovnih izkušenj s področja hidrologije, ki je zaposlena pri pooblaščenem izvajalcu ali zanj izdeluje opis hidroloških značilnosti iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe, kot podizvajalec obratovalnega monitoringa.

(4) Komunalna, industrijska in padavinska odpadna voda se lahko odvaja v podzemne vode samo na območjih, na katerih ni vodotokov, če:

– gre za posredno odvajanje;

– za območje ne veljajo prepovedi iz prejšnjega člena;

– parametri odpadne vode ne presegajo za napravo predpisanih mejnih vrednosti za odvajanje posredno v podzemne vode;

– vodno telo oziroma del vodnega telesa podzemne vode, v katero se odvaja odpadna voda, ni čezmerno obremenjeno glede na obremenitev z onesnaževali, ki jih vsebuje odpadna voda;

– pričakovana dodatna obremenitev okolja zaradi odvajanja odpadnih voda sama ali v kombinaciji z obstoječimi obremenitvami ne bo povzročila poslabšanja kakovosti podzemne vode ali pomembno spremenila obstoječe obremenitve tal in podzemne vode oziroma bodo izvedeni ukrepi, da bodo negativni vplivi na kakovost voda zaradi odvajanja odpadnih voda odpravljeni ali zmanjšani na sprejemljivo raven;

– pričakovana dodatna obremenitev okolja zaradi odvajanja odpadnih voda sama ali v kombinaciji z obstoječimi obremenitvami pri odvajanju v vode na vodovarstvenem območju ne bo povzročila škodljivega vpliva na vir pitne vode, in

– obratovalni monitoring onesnaževanja iz predhodnega obdobja veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, če je bil izveden, kaže, da odvajanje odpadnih voda iz te naprave ni vzrok za spremembo razvrstitve vodnega telesa oziroma dela vodnega telesa za en ali več razredov ekološkega ali kemijskega stanja navzdol.

(5) Odvajanje odpadne vode v podzemne vode dovoli ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju, če iz dokumentacije, priložene vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka.

(6) Dokumentacijo iz prejšnjega odstavka lahko izdela samo pravna ali fizična oseba, ki je pooblaščena za izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode.

(7) Zahteve za dokumentacijo, ki je priložena vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, so določene v prilogi 4 te uredbe.

23. člen

(ukrepi za komunalno odpadno vodo)

(1) Na območju poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, mora upravljavec stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo.

(2) Upravljavec stavbe na območju, na katerem ni javne kanalizacije, mora zagotoviti, da se komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, pred odvajanjem v vode očisti na mali komunalni čistilni napravi z ustrezno zmogljivostjo čiščenja v rokih iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi iz komunalnih čistilnih naprav in emisijo snovi iz malih komunalnih čistilnih naprav.

(3) Komunalna odpadna voda iz prejšnjega odstavka se lahko zbira v nepretočni greznici, če je obremenjevanje okolja zaradi nastajanja komunalne odpadne vode v stavbi manjše od 50 PE, gre za območje v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda iz malih komunalnih čistilnih naprav, in je nepretočna greznica zgrajena v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, njeno praznjenje in odvoz ter obdelava njene vsebine v komunalni čistilni napravi pa se izvaja v skladu s predpisi občin, ki urejajo občinsko gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

(4) Če stavba leži na območju, na katerem opravljanje storitve prevzema in odvoza komunalne odpadne vode in blata s cestnim vozilom tehnično ni izvedljivo, mora upravljavec stavbe zagotoviti odstranjevanje odvečnega blata iz male komunalne čistilne naprave ali komunalne odpadne vode in blata iz obstoječe ali nepretočne greznice ter odvoz in obdelavo komunalne odpadne vode in blata na komunalni čistilni napravi na drug način in v skladu s predpisi občin, ki urejajo občinsko gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju občine, v kateri leži stavba.

(5) Upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave, ki odvaja odpadno vodo v vode na prispevnem območju kopalnih voda, mora ob izpadu čistilne naprave ali ob kakršnikoli okvari v delovanju, ki povzroči čezmerno onesnaženost odpadne vode na iztoku v vode, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare in zmanjšanje ter preprečitev nadaljnjega čezmernega onesnaženja.

(6) Upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave mora o izpadu ali okvari iz prejšnjega odstavka v času kopalne sezone obvestiti Agencijo RS za okolje zaradi obveščanja in opozarjanja kopalcev.

(7) Če stavba nima upravljavca stavbe, določenega v skladu s predpisi, ki urejajo stanovanjska razmerja, prevzame obveznost iz prejšnjih odstavkov tega člena lastnik stavbe oziroma lastniki delov stavbe, iz katerih se odvaja odpadna voda, če je lastnikov stavbe več.

24. člen

(ukrepi za industrijsko odpadno vodo)

(1) Upravljavec naprave mora na območju poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, industrijsko odpadno vodo odvajati v javno kanalizacijo, če je to tehnično mogoče in je za čiščenje industrijske odpadne vode zagotovljena zmogljivost komunalne ali skupne čistilne naprave, ki zaključuje javno kanalizacijo.

(2) Ministrstvo lahko na podlagi vloge upravljavca naprave dovoli drugačen način odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode, ki se mora skladno s prejšnjim odstavkom odvajati v javno kanalizacijo, če ugotovi, da:

– industrijska odpadna voda škodljivo vpliva na objekte javne kanalizacije ali na obratovanje komunalne ali skupne čistilne naprave;

– je predlagani način čiščenja najmanj enako učinkovit kakor čiščenje v komunalni ali skupni čistilni napravi in nobeno od onesnaževal v industrijski odpadni vodi ne presega letne količine, ki je za to onesnaževalo določena v preglednici 1 priloge 3 te uredbe,

– bi bila drugačna ureditev tehnično neizvedljiva ali bi povzročila ekonomsko neupravičeno visoke stroške ter

– so izpolnjeni pogoji iz 22. člena te uredbe.

(3) Upravljavec naprave, ki odvaja industrijsko odpadno vodo v vode ali v javno kanalizacijo, mora ob izpadu industrijske čistilne naprave ali naprave za predčiščenje industrijske odpadne vode ali ob kakršnikoli okvari v proizvodnji, ki povzroči čezmerno onesnaženost industrijske odpadne vode na iztoku v vode ali v javno kanalizacijo, sam takoj začeti  izvajati ukrepe za odpravo okvare in zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega onesnaženja.

(4) Upravljavec naprave mora izpad ali okvaro iz prejšnjega odstavka prijaviti inšpektoratu, pristojnemu za varstvo okolja, in če se odvaja industrijska odpadna voda v javno kanalizacijo, o tem obvestiti upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave.

(5) Upravljavec naprave, ki odvaja industrijsko odpadno vodo v vode na prispevnem območju kopalnih voda, mora o izpadu ali okvari iz tretjega odstavka tega člena v času kopalne sezone obvestiti tudi Agencijo RS za okolje zaradi obveščanja in opozarjanja kopalcev.

25. člen

(varovanje komunalne ali skupne čistilne naprave)

(1) Inšpektor, pristojen za varstvo okolja, lahko na podlagi obvestila izvajalca javne službe ali če to sam ugotovi, upravljavcu naprave omeji količino industrijske odpadne vode, ki se sme iz naprave odvajati v javno kanalizacijo, če zaradi čiščenja industrijske odpadne vode iz naprave komunalna ali skupna čistilna naprava ne obratuje v skladu s to uredbo in v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.

(2) Inšpektor, pristojen za varstvo okolja, lahko v primeru iz prejšnjega odstavka upravljavcu naprave prepove odvajati industrijsko odpadno vodo iz naprave v javno kanalizacijo, če ugotovi, da:

– industrijska odpadna voda presega predpisane mejne vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo;

– zaradi skupnega čiščenja industrijske in komunalne odpadne vode onesnaženost blata iz komunalne ali skupne čistilne naprave presega predpisane mejne vrednosti za blato, ki se lahko uporablja v kmetijstvu.

(3) Upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave ima zaradi varovanja naprave v izrednih razmerah pravico začasno prekiniti dotok odpadne vode na komunalno ali skupno čistilno napravo.

26. člen

(ukrepi za padavinsko odpadno vodo)

(1) Upravljavec stavbe mora za padavinsko odpadno vodo, ki odteka s strehe stavbe, zagotoviti odvajanje neposredno v vode ali posredno v podzemne vode, kadar je to izvedljivo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko lastnik ali upravljavec stavbe padavinsko odpadno vodo, ki odteka s strehe stavbe, uporabi kot dodatni vir vode za namene, pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti za pitno vodo, na primer splakovanje stranišč, pranje perila ali zalivanje, če se za tako uporabljeno padavinsko odpadno vodo zagotovi izvedbo ukrepov iz 23. člena te uredbe.

(3) Upravljavec objektov z utrjenimi, tlakovanimi ali drugim materialom prekritimi površinami mora padavinsko odpadno vodo, ki odteka z njegovih površin, zajeti in obdelati v usedalniku in lovilniku olj, če gre za:

– površine, ki so namenjene parkiranju ali skladiščenju motornih vozil z maso enako ali manjšo kot 7,5 t in katerih površina presega 5 ha,

– površine, ki so namenjene parkiranju ali skladiščenju motornih vozil z maso večjo kot 7,5 t in katerih površina presega 3 ha,

– manipulativne površine odlagališč odpadkov ali skladišč,

– javne ceste in tako določa predpis, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest,

– objekte na vodovarstvenem območju, če tako določajo predpisi, ki na teh območjih določajo vodovarstveni režim.

(4) Razpršeno odvajanje padavinske odpadne vode je dovoljeno samo za padavinsko odpadno vodo, ki odteka s površin objektov iz tretjega odstavka 18. člena te uredbe.

(5) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena se mora padavinska odpadna voda, ki odteka s površin, na katerih so parkirana ali skladiščena motorna vozila zaradi izvajanja dejavnosti trgovine z rabljenimi motornimi vozili, vzdrževanja in popravil motornih vozil ali razgradnje motornih vozil, zajeti in obdelati v lovilniku olj ali očistiti v čistilni napravi padavinske odpadne vode.

(6) Če stavba nima upravljavca stavbe, določenega v skladu s predpisi, ki urejajo stanovanjska razmerja, prevzame obveznost iz prvega odstavka tega člena lastnik stavbe oziroma lastniki delov stavbe, če je lastnikov stavbe več.

27. člen

(druge zahteve)

(1) Upravljavec naprave mora zagotoviti izgradnjo objektov za izravnavanje sunkovitega odvajanja odpadne vode v vode oziroma v javno kanalizacijo, ki morajo biti dimenzionirani tudi za morebitne motnje, nezgode ali podobne pojave v tehnološkem postopku.

(2) Upravljavec javne ceste mora zagotoviti izgradnjo zadrževalnih objektov, ki so dimenzionirani na sposobnost zadrževanja padavinskih odpadnih vod na dopusten iztok v komunalno ali skupno čistilno napravo.

(3) Pri načrtovanju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju komunalnih ali skupnih čistilnih naprav morajo biti upoštevane lokalne podnebne in druge razmere tako, da naprava ob vseh sezonskih in drugih nihanjih obremenitve deluje v skladu z zahtevami te uredbe in posebnih predpisov, ki urejajo odvajanje odpadne vode iz komunalnih ali skupnih čistilnih naprav.

(4) Upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave mora poskrbeti za ponovno uporabo odvečnega blata povsod, kjer je to mogoče in sprejemljivo za okolje. Odstranjevanje odvečnega blata mora biti izvedeno na način, ki je najmanj škodljiv za okolje.

28. člen

(bakteriološka onesnaženost odpadnih voda)

(1) Odpadne vode iz infekcijskih oddelkov bolnišnic in odpadne vode iz klavnic živali in kafilerij je treba pred iztokom v vode obdelati na čistilni napravi.

(2) Če gre za kužne snovi v odpadni vodi ali za odpadne vode iz bolnišničnih oddelkov z bolniki s črevesnimi ali drugimi splošno nevarnimi infekcijskimi boleznimi, mora upravljavec bolnišnice odpadne vode pred odvajanjem neposredno v vode, javno kanalizacijo ali posredno v podzemne vode dezinficirati.

29. člen

(prepoved izpuščanja odpadkov)

(1) Izpuščanje živalskih iztrebkov, tekočih odpadkov iz mlekarn, klavnic ali vinskih kleti, silažne vode, svežega ali pregnitega blata iz greznic, odpadnih topil, koncentratov kopeli in podobnih tekočih odpadkov v vode ali v javno kanalizacijo je prepovedano.

(2) Odvajanje odpadne vode, ki vsebuje zmlete ali zdrobljene trdne odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvih ali v gospodinjstvu podobnih dejavnostih, v vode ali v kanalizacijo je prepovedano.

VI. MERJENJE EMISIJE SNOVI IN TOPLOTE

30. člen

(prve meritve emisije)

(1) Investitor oziroma upravljavec naprave mora zagotoviti prve meritve parametrov in količine odpadnih voda pri novi ali rekonstruirani napravi.

(2) Meritev iz prejšnjega odstavka ni treba zagotoviti pri:

– mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, ki je manjša od 50 PE in ima kot gradbeni proizvod izjavo o skladnosti s standardi iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov, če se zanjo izdela ocena obratovanja v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;

– lovilniku olj, če gre za odvajanje padavinske odpadne vode;

– ločevalniku maščob, če gre za odvajanje komunalne odpadne vode, in

– zadrževalniku in čistilni napravi padavinske odpadne vode.

(3) Prve meritve se izvedejo na način in v obsegu, določenima v predpisu, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod. Ureditev stalnega merilnega mesta iz četrtega odstavka 12. člena te uredbe za izvedbo prvih meritev iz prvega odstavka tega člena ter občasnih in trajnih meritev iz prvega odstavka 31. člena te uredbe zagotovi investitor oziroma upravljavec naprave.

31. člen

(obratovalni monitoring)

(1) Pri napravi mora upravljavec naprave v okviru obratovalnega monitoringa zagotavljati občasne ali trajne meritve parametrov in količine odpadnih voda.

(2) Meritev iz prejšnjega odstavka ni treba zagotavljati za:

– komunalno odpadno vodo, ki se odvaja iz male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, ki je manjša od 50 PE, če se zanjo izdela ocena obratovanja v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, ali iz ločevalnika maščob;

– razpršeno odvajanje padavinske odpadne vode;

– padavinsko odpadno vodo z javnih cest, ki se odvaja v vode iz zadrževalnika padavinske odpadne vode, razen, če je z drugim predpisom drugače določeno,

– padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja v vode iz zadrževalnika ali čistilne naprave padavinske odpadne vode, za obratovanje katerega v skladu s tretjim odstavkom 18. člena te uredbe ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, in

– padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja preko lovilnika olj iz parkirišč za motorna vozila ali lovilnika olj, za obratovanje katerega v skladu s tretjim odstavkom 18. člena te uredbe ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja.

(3) Meritve iz prvega odstavka tega člena se za industrijsko in komunalno odpadno vodo izvajajo na način in v obsegu, določenima v okoljevarstvenem dovoljenju oziroma s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod, če za obratovanje naprave ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja.

(4) Meritve iz prvega odstavka tega člena za padavinsko odpadno vodo zagotavlja za javne ceste upravljavec javne ceste na način in v obsegu iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

32. člen

(obratovalni monitoring onesnaževanja)

(1) Ministrstvo lahko v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje naprave, ki odvaja industrijske odpadne vode, komunalne ali skupne čistilne naprave upravljavcu naprave določi obveznost izvajanja obratovalnega monitoringa onesnaževanja površinske oziroma podzemne vode, v katero se odvaja odpadna voda.

(2) Obveznost obratovalnega monitoringa onesnaževanja se določi za:

– napravo ali posamezen iztok iz naprave iz 15. člena te uredbe,

– napravo ali posamezen iztok iz naprave, za katerega se v skladu s 16. členom te uredbe določi območje mešanja, in

– napravo ali posamezen iztok iz obstoječe naprave, ki odpadno vodo odvaja v čezmerno obremenjeno vodno telo ali del vodnega telesa površinske ali podzemne vode.

(3) Nabor parametrov obratovalnega monitoringa onesnaževanja iz prvega odstavka tega člena se določi na podlagi teh meril:

– parameter je vključen v obratovalni monitoring iz prvega odstavka prejšnjega člena;

– gre za parameter, za katerega monitoring stanja površinskih oziroma podzemnih voda kaže, da je vodno telo površinske oziroma podzemne vode ali njegov del, v katerega se odpadna voda odvaja, čezmerno obremenjen, odpadne vode pa tak parameter vsebujejo, ali

– gre za parameter, za katerega se v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja oceni, da lahko vpliva na obstoječo obremenitev tal in podzemne oziroma površinske vode, odpadne vode pa tak parameter vsebujejo.

(4) Meritve parametrov onesnaževanja podzemne vode se izvajajo v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode, in jih lahko izvaja le oseba, ki je pooblaščena za izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode.

(5) Meritve parametrov onesnaževanja površinske vode se izvajajo na vzorčnem mestu dolvodno od iztoka oziroma tik pod dolvodno mejo območja mešanja, če je določeno, na način in po metodah v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda. V primerih iz 2. alinee drugega odstavka tega člena se meritve parametrov onesnaževanja površinske vode izvajajo tudi na vzorčnem mestu tik nad gorvodno mejo območja mešanja. Meritve lahko izvaja le oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvajalce monitoringa kemijskega stanja v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda.

33. člen

(trajne meritve količine odpadnih voda)

(1) Če je letna količina industrijske odpadne vode iz naprave na posameznem iztoku večja od 100.000 m3, mora upravljavec naprave zagotoviti na takem iztoku trajne meritve količine odpadnih voda.

(2) Če ima naprava več iztokov, na katerih letna količina odpadnih voda ne presega 100.000 m3, hkrati pa je vsota letnih količin industrijske odpadne vode iz teh iztokov večja od 100.000 m3, mora upravljavec naprave zagotoviti trajne meritve za vsakih 100.000 m3 letne količine industrijske odpadne vode na enem od iztokov, ki imajo največjo letno količino izpuščene industrijske odpadne vode.

(3) Upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave mora zagotoviti trajne meritve količine odpadnih voda na iztoku komunalne ali skupne čistilne naprave, če je zmogljivost čiščenja več kot 10.000 PE.

(4) Za napravo, katere emisijski delež oddane toplote presega 80% vrednosti mejnega emisijskega deleža, mora upravljavec naprave zagotoviti trajne meritve temperature in pretoka odpadne vode ter vodotoka, v katerega se odvajajo industrijske odpadne vode.

34. člen

(odstopanje od programa obratovalnega monitoringa)

(1) Ministrstvo lahko na podlagi vloge upravljavca naprave za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja ali njegove spremembe odobri za napravo spremembo programa obratovalnega monitoringa, če ugotovi, da je lahko:

– pogostost meritev manjša, ker sta količina in onesnaženost odpadne vode enaki vse koledarsko leto, ali

– obseg meritev parametrov odpadne vode manjši, ker je letna količina emisije ene ali več snovi iz predpisanega obsega meritev manjša od količine, določene za te snovi v preglednici 1 priloge 3 te uredbe.

(2) Ministrstvo lahko upravljavcu naprave ali upravljavcu čistilne naprave v okoljevarstvenem dovoljenju določi za napravo spremembo programa obratovalnega monitoringa, če na podlagi poročil o obratovalnem monitoringu ali podatkov o tehnološkem postopku ali podatkov o čiščenju industrijske odpadne vode na komunalni čistilni napravi ali podatkov iz monitoringa stanja vodnega telesa ugotovi, da se mora:

– pogostost meritev povečati, ker se količina in onesnaženost odpadne vode spreminjata v obdobju med dvema občasnima meritvama;

– obseg meritev parametrov odpadne vode povečati za eno ali več snovi, ker je letna količina emisije teh snovi večja od količine, določene v preglednici 1 priloge 3 te uredbe;

– obseg meritev povečati za eno ali več snovi iz priloge 2 te uredbe, ker rezultati monitoringa stanja površinskih ali podzemnih voda kažejo slabo stanje na podlagi vrednotenja teh snovi v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih in podzemnih voda, oziroma obratovalni monitoring onesnaževanja v skladu z 32. členom te uredbe kaže, da so okoljski standardi kakovosti ali vrednosti pragov v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih in podzemnih voda, preseženi, ali

– obseg meritev za komunalno čistilno napravo, na kateri se čisti industrijska odpadna voda, povečati za eno ali več onesnaževal, za katero je s to uredbo ali s posebnim predpisom iz 3. člena te uredbe določena mejna vrednost za onesnaževalo.

(3) Za naprave, za katere ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, lahko upravljavec vloži vlogo za spremembo programa obratovalnega monitoringa, določenega v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring. Spremembo programa obratovalnega monitoringa ministrstvo potrdi z odločbo, če je iz dokumentacije, priložene vlogi, razvidno, da upravljavec z izvajanjem ukrepov za zmanjševanje emisije snovi zagotavlja izpolnjevanje pogojev za spremembo programa obratovalnega monitoringa iz prvega odstavka tega člena.

(4) Vloga iz prvega in tretjega odstavka tega člena mora vsebovati poročilo o meritvah emisij snovi, opis ukrepov za zmanjševanje emisije snovi, s katerimi upravljavec zagotavlja izpolnjevanje pogojev za spremembo programa obratovalnega monitoringa, ter mnenje izvajalca obratovalnega monitoringa, iz katerega je razvidno, da je zahtevana sprememba programa obratovalnega monitoringa upravičena. Če gre za podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja ali odločbe o spremembi programa obratovalnega monitoringa, mora upravljavec naprave predložiti tudi meritve parametrov odpadne vode, ki jih opravi v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda, v letu pred potekom veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja ali odločbe o spremembi programa obratovalnega monitoringa.

35. člen

(poslovnik za obratovanje naprave)

(1) Poslovnik za obratovanje naprave mora imeti upravljavec:

– komunalne čistilne naprave razen male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,

– skupne čistilne naprave,

– industrijske čistilne naprave,

– čistilne naprave padavinske odpadne vode, ki odteka s cestišča javne ceste, in

– lovilnika olj in ločevalnika maščob.

(2) Poslovnik iz prejšnjega odstavka vključuje:

1. podatke o upravljavcu naprave;

2. podatke o izvoru odpadnih voda, ki se na napravi čistijo:

– za komunalno čistilno napravo število prebivalcev, priključenih na javno kanalizacijo, in seznam naprav s podatki o količini in vrsti njihove industrijske odpadne vode ter njihovem predčiščenju, če so priključene na komunalno čistilno napravo;

– za industrijsko čistilno napravo vrsto dejavnosti in zmogljivost proizvodnje, ki povzroča industrijsko odpadno vodo;

– za skupno čistilno napravo število prebivalcev, priključenih na javno kanalizacijo, in seznam naprav s podatki o količini in vrsti njihove industrijske odpadne vode ter njihovem predčiščenju;

3. podatke o tem, kam se odvajajo odpadne vode iz naprave, vključno z imenom in oznako vodnega telesa površinske oziroma podzemne vode;

4. podatke o delovanju naprave:

– opis tehnologije čiščenja z navedbo kemikalij, ki se uporabljajo pri čiščenju,

– opis vrste in lastnosti posameznih delov naprave in njihovega delovanja,

– učinek čiščenja naprave in njenih delov, predviden po projektu;

5. podatke o ravnanju z blatom, ki nastaja pri čiščenju odpadne vode, če gre za čistilno napravo;

6. podatke o ravnanju za odpadnim oljem oziroma maščobami, če gre za lovilnik olj oziroma ločevalnik maščob;

7. navodila za obratovanje in vzdrževanje naprave;

8. navodila za nadzor nad delovanjem naprave ter merjenje in vrednotenje pravilnega delovanja tehnologije čiščenja;

9. navodila za ukrepe, s katerimi se ob nepravilnem delovanju vzpostavijo pravilni tehnološki pogoji čiščenja;

10. navodila za vodenje in shranjevanje obratovalnega dnevnika;

11. podatke o delovnih mestih, potrebnih za obratovanje naprave in vodenje obratovalnega dnevnika, in

12. ime in naslov osebe, ki je odgovorna za obratovanje in vzdrževanje naprave.

(3) Poslovnik iz prvega odstavka tega člena ima te priloge:

– projekt izvedenih del naprave, na podlagi katerega je izdano uporabno dovoljenje,

– navodila dobaviteljev za vzdrževanje naprave,

– navodila dobaviteljev za nadzor delovanja naprave,

– pregledno situacijo kanalizacijskega omrežja, ki je priključeno na napravo, z oznako merilnih mest in priključkov naprav, za katere je treba zagotavljati obratovalni monitoring,

– kalibracijske certifikate za merilne naprave za izvajanje trajnih meritev,

– kopijo okoljevarstvenega dovoljenja.

36. člen

(obratovalni dnevnik)

(1) Upravljavec čistilne naprave, zadrževalnika padavinske odpadne vode, razen zadrževalnika padavinske odpadne vode z javnih cest, ločevalnika maščob in lovilnika olj mora ne glede na velikost naprave ali izvor odpadne vode zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika, razen upravljavec male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE.

(2) V dnevnik iz prejšnjega odstavka se dnevno vpisujejo vsa opravljena dela pri obratovanju in vzdrževanju čistilne naprave, zadrževalnika padavinske odpadne vode, ločevalnika maščob ali lovilnika olj, rezultati merjenja delovanja tehnologije čiščenja ter vsi izredni dogodki, ki nastanejo med obratovanjem zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja čistilne naprave, zadrževalnika padavinske odpadne vode, ločevalnika maščob ali lovilnika olj in podobnih razlogov, čas njihovega trajanja ter informacijo o datumu obvestila in kontaktnem naslovu, obveščenem v skladu s šestim odstavkom 23. člena in s četrtim in petim odstavkom 24. člena te uredbe.

(3) Za vodenje obratovalnega dnevnika skrbi oseba, odgovorna za obratovanje in vzdrževanje čistilne naprave, zadrževalnika padavinske odpadne vode, ločevalnika maščob ali lovilnika olj.

(4) Obratovalni dnevnik je treba voditi v obliki vezane knjige z oštevilčenimi stranmi.

(5) Obratovalni dnevnik iz prejšnjega odstavka lahko nadomesti računalniško vodena evidenca opravljenih del pri obratovanju in vzdrževanju čistilne naprave, zadrževalnika padavinske odpadne vode, ločevalnika maščob ali lovilnika olj, če je organizirana tako, da preprečuje poznejše spremembe ali dopolnitve predhodno vnesenih podatkov.

VII. NADZOR

37. člen

(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.

38. člen

(prekrški)

(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave, ki stori prekršek, če ravna v nasprotju:

– s četrtim odstavkom 12. člena (kraj meritve emisije),

– s 17. členom (okoljevarstveno dovoljenje),

– z 21. členom (prepovedi),

– z 22. členom (omejitve),

– s 23. členom (ukrepi za komunalno odpadno vodo),

– s prvim, tretjim, četrtim in petim odstavkom 24. člena (ukrepi za industrijsko odpadno vodo),

– s 26. členom (ukrepi za padavinsko odpadno vodo),

– z 27. členom (druge zahteve),

– s 28. členom (bakteriološka onesnaženost odpadnih voda),

– z 29. členom (prepoved izpuščanja odpadkov),

– s prvim in tretjim odstavkom 30. člena (prve meritve emisije),

– s prvim, tretjim, četrtim in petim odstavkom 31. člena (obratovalni monitoring),

– z 32. členom (obratovalni monitoring onesnaževanja),

– s 33. členom (trajne meritve količine odpadnih voda),

– s 35. členom (poslovnik za obratovanje čistilne naprave) in

– z 36. členom (obratovalni dnevnik) te uredbe.

(2) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave, ki stori prekršek, če čezmerno obremenjuje okolje.

(3) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave.

(4) Z globo od 40 eurov do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje fizična oseba, če ravna v nasprotju:

– s prvim, drugim, tretjim in četrtim odstavkom 21. člena,

– s prvim in drugim odstavkom 23. člena,

– z drugim in tretjim odstavkom 26. člena in

– z 29. členom te uredbe.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

39. člen

(vodovarstvena območja)

(1) Določbe te uredbe, ki se nanašajo na najožja vodovarstvena območja, se do njihove določitve uporabljajo tudi na območjih, ki so določena kot ožji in najožji varstveni pasovi v skladu z zakonom, ki ureja vode.

(2) Določbe te uredbe, ki se nanašajo na ožja in širša vodovarstvena območja, se do njihove določitve uporabljajo tudi na območjih, ki so določena kot najširši varstveni pasovi v skladu z zakonom, ki ureja vode.

40. člen

(izjeme za obstoječo napravo)

(1) Ministrstvo lahko dovoli za odvajanje industrijske odpadne vode iz obstoječe naprave v vodotok tudi večjo vrednost letne količine za eno ali več onesnaževal, kakor je vrednost, izračunana na podlagi 9. člena te uredbe, če se vodotok izliva v vodno telo večjega vodotoka, za katerega odvajanje industrijske odpadne vode iz obstoječe naprave izpolnjuje zahteve iz 9. člena te uredbe, in če:

– vodotok, v katerega se odvaja industrijska odpadna voda, ni voda prvega reda in njegova dolžina dolvodno od iztoka odpadne vode ni večja od 5.000 m, ali

– se odvaja industrijska odpadna voda iz obstoječih kopališč v zdraviliščih ali hotelih neposredno v vode in koncentracija adsorbljivih halogeniranih ogljikovodikov v odpadni vodi ne presega 0,2 mg/l ali

– je obstoječa naprava zaradi odvajanja industrijske odpadne vode vključena v program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja, ki ga je Vlada Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, sprejela za območje degradiranega okolja.

(3) V okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje obstoječe naprave se lahko dovoli večja vrednost letne količine onesnaževal iz prejšnjega odstavka do 31. decembra 2014.

(4) Četrti odstavek 9. člena uredbe se za obstoječe naprave ne uporablja.

(5) Ne glede na 21. člen te uredbe se odpadne vode iz obstoječe naprave lahko odvajajo v celinske površinske vode, ki so vode gorvodno od zajetja za oskrbo prebivalcev s pitno vodo, če rezultati monitoringa stanja površinskih oziroma podzemnih voda ali rezultati obratovalnega monitoringa onesnaževanja, če se ta izvaja, kažejo, da obremenitev okolja zaradi odvajanja odpadne vode sama ali v kombinaciji z obstoječimi obremenitvami ne povzroča škodljivega vpliva na vir pitne vode.

(6) Ne glede na prvi in četrti odstavek 22. člena te uredbe lahko ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju za obstoječo napravo dovoli odvajanje odpadne vode v vodno telo površinske oziroma podzemne vode, ki je čezmerno obremenjeno z enim ali več onesnaževali, ki jih vsebuje odpadna voda, če se v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje naprave za obdobje veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja določi obratovalni monitoring onesnaževanja površinske vode v skladu z 32. členom te uredbe oziroma obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja monitoring onesnaževanja podzemne vode, glede na onesnaževala, ki se odvajajo iz naprave.

41. člen

(prilagoditev zahtevam te uredbe)

(1) Upravljavci obstoječih naprav, iz katerih se odvaja industrijska odpadna voda, ter upravljavci obstoječih malih komunalnih čistilnih naprav, komunalnih čistilnih naprav in skupnih čistilnih naprav morajo okoljevarstveno dovoljenje pridobiti najpozneje do 22. decembra 2012, razen če je z drugim predpisom drugače določeno.

(2) Upravljavci obstoječih lovilnikov olj morajo zagotoviti prilagoditev obratovanja in vzdrževanja obstoječih lovilnikov olj standardu SIST EN 858-2:

– najpozneje pet let po uveljavitvi te uredbe, če je obstoječi lovilnik olj obratoval na dan uveljavitve te uredbe več kakor 13 let;

– najpozneje pet let po tem, ko obstoječi lovilnik olj obratuje več kakor 13 let, oziroma najpozneje osem let po uveljavitvi te uredbe, če je obstoječi lovilnik olj obratoval na dan uveljavitve te uredbe manj kot 13 let, kar je prej.

(3) Upravljavci obstoječih ločevalnikov maščob morajo zagotoviti prilagoditev obratovanja in vzdrževanja obstoječih ločevalnikov maščob standardu SIST EN 1825:

– najpozneje pet let po uveljavitvi te uredbe, če je obstoječi ločevalnik maščob obratoval na dan uveljavitve te uredbe enako ali več kot 10 let;

– najpozneje pet let po tem, ko obstoječi ločevalnik maščob obratuje 10 let, oziroma najpozneje osem let po uveljavitvi te uredbe, če je obstoječi ločevalnik maščob obratoval na dan uveljavitve te uredbe manj kot 10 let, kar je prej.

(4) Ne glede na sedmi odstavek 5. člena uredbe se za industrijsko odpadno vodo iz obstoječe naprave, odvedeno v javno kanalizacijo, ki ni zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo, uporabljajo mejne vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo do roka iz operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda, do katerega se morajo odpadne vode iz te javne kanalizacije odvajati v vode očiščene v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.

(5) Upravljavci obstoječih naprav, iz katerih se odvaja industrijska odpadna voda, ter upravljavci obstoječih malih komunalnih čistilnih naprav, komunalnih čistilnih naprav in skupnih čistilnih naprav morajo zagotoviti prilagoditev mejnim vrednostim iz 5. in 6. člena ter priloge 2 te uredbe najpozneje:

– do izteka veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, če gre za napravo, za katero je bilo okoljevarstveno dovoljene izdano pred uveljavitvijo te uredbe, oziroma najpozneje pet let po uveljavitvi te uredbe, če se veljavnost okoljevarstvenega dovoljenja izteče prej,

– pet let po uveljavitvi te uredbe, če gre za napravo, za katero ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, gradbeno dovoljenje za napravo pa je bilo izdano pred uveljavitvijo te uredbe.

(6) Upravljavci obstoječih ločevalnikov maščob morajo izdelati poslovnik za obratovanje ločevalnika maščob najpozneje eno leto po uveljavitvi te uredbe.

(7) Lastnik ali upravljavec obstoječih objektov z utrjenimi, tlakovanimi ali drugim materialom prekritimi površinami mora zagotoviti prilagoditev odvajanja padavinske odpadne vode zahtevam tretjega odstavka 26. člena najpozneje pet let po uveljavitvi te uredbe, razen, če je z drugim predpisom drugače določeno.

42. člen

(dokončanje postopkov za izdajo okoljevarstvenih dovoljenj)

(1) Vloga za izdajo ali podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja, vložena v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09) pred uveljavitvijo te uredbe, se šteje za vlogo za izdajo ali podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja po tej uredbi. Upoštevanje prepovedi iz 21. člena te uredbe in izpolnjevanje omejitev iz 22. člena te uredbe v skladu s prehodnimi roki iz prejšnjega člena v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja preveri ministrstvo.

(2) Postopki za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu s to uredbo, razen določitev mejnih vrednosti ter prepovedi in omejitev, ki se do rokov iz prejšnjega člena določijo v skladu s 5., 6. in 9. členom ter prilogo 2 Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09).

(3) Postopki za podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo v skladu s prejšnjim členom.

43. člen

(prenehanje veljavnosti)

(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05).

(2) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09), razen 5., 6., 9. in 18. člen ter priloga 2, ki se za obstoječe naprave uporabljajo do rokov iz 41. člena te uredbe in se razveljavijo v teh rokih.

44. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0071-194/2010

Ljubljana, 29. septembra 2010

EVA 2010-2511-0013

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor

predsednik

PRILOGA 1: Seznam glavnih onesnaževal

Seznam I družin in skupin snovi

Seznam I vsebuje snovi, ki se razvrščajo k naslednjim družinam in skupinam snovi, izbranim predvsem na podlagi njihove strupenosti, obstojnosti oziroma težke razgradljivosti in sposobnosti, da se kopičijo v okolju, razen tistih, ki so biološko neškodljive ali se zelo hitro pretvorijo v biološko neškodljive snovi:

1. organske halogene spojine in snovi, ki lahko tvorijo take spojine v vodnem okolju,

2. organske fosforjeve spojine,

3. organske kositrove spojine,

4. snovi, za katere je bilo dokazano, da imajo rakotvorne lastnosti v vodnem okolju ali prek njega,

5. živo srebro in njegove spojine,

6. kadmij in njegove spojine,

7. obstojna mineralna olja in ogljikovodiki, pridobljeni iz nafte, in

8. obstojne sintetične snovi, ki lahko plavajo na površini, ostanejo v suspenziji ali se usedejo ter lahko ovirajo kakršno koli rabo voda.

Seznam II družin in skupin snovi

Seznam II vsebuje:

– snovi, ki se razvrščajo v družine in skupine snovi iz seznama I in za katere niso bile določene mejne vrednosti v posebnih predpisih iz 3. člena te uredbe,

– snovi in skupine snovi, ki spadajo v spodaj navedene družine in skupine snovi,

če škodljivo vplivajo na vodno okolje, katerih učinki pa so lahko omejeni na določeno območje in so odvisni od značilnosti in lokacije vode, v katero se odvajajo te snovi.

Družine in skupine snovi iz druge alinee

1. naslednji metaloidi in kovine ter njihove spojine:

| 1. cink | 6. selen | 11. kositer | 16. vanadij |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. baker | 7. arzen | 12. barij | 17. kobalt |
| 3. nikelj | 8. antimon | 13. berilij | 18. talij |
| 4. krom | 9. molibden | 14. bor | 19. telur |
| 5. svinec | 10. titan | 15. uran | 20. srebro |

2. biocidi in njihovi derivati, ki niso na seznamu I;

3. snovi s škodljivim učinkom na okus in/ali vonj izdelkov, namenjenih za prehrano ljudi, ki so pridobljeni iz vodnega okolja, in spojine, ki lahko povzročijo nastanek takih snovi v vodi;

4. strupene ali obstojne silicijeve organske spojine in snovi, ki lahko povzročijo nastanek takih spojin v vodi, razen tistih, ki so biološko neškodljive ali se v vodi zelo hitro pretvorijo v biološko neškodljive snovi;

5. anorganske spojine fosforja in elementarni fosfor;

6. neobstojna mineralna olja in ogljikovodiki, pridobljeni iz nafte;

7. cianidi in fluoridi;

8. snovi, ki škodljivo vplivajo na vsebnost kisika v površinski vodi (in se lahko merijo s KPK in BPK5);

9. snovi, ki prispevajo k nastajanju evtrofikacije (nitrati in fosfati);

10. amonijev in nitritni dušik;

11. neraztopljene snovi.

## PRILOGA 2: Mejne vrednosti za neposredno in posredno odvajanje

Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode

| Ime parametra | Številka CAS | Izražen kot | Enota | Mejne vrednosti za odvajanje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | neposredno in posredno v vode | v javno kanalizacijo |
| SPLOŠNI PARAMETRI |  |  |  |  |  |
| temperatura | ni določena |  | C | 30 | 40 |
| ph-vrednost | ni določena |  |  | 6,5 – 9,0 | 6,5 - 9,5 |
| neraztopljene snovi | ni določena |  | mg/L | 80 | (a) |
| usedljive snovi | ni določena |  | ml/L | 0,5 | 10 |
| obarvanost - pri 436 nm - pri 525 n - pri 620 nm | ni določena | SAK SAK SAK | m-1 m-1 m-1 | 7,0 5,0 3,0 | (b) |
| EKOTOKSIKOLOŠKI PARAMETRI, RAZGRADLJIVOST |  |  |  |  |  |
| strupenost za vodne bolhe | ni določena | SD |  | 3 | - |
| biološka razgradljivost | ni določena |  | % | - | 70 (c), (d) |
| MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI |  |  |  |  |  |
| intestinalni enterokoki | ni določena |  | cfu/100 ml | 400 200(e) | - |
| escherichia coli | ni določena |  | cfu/100 ml | 1000 500 (e) | - |
| ANORGANSKI PARAMETRI |  |  |  |  |  |
| Kovine in njihove spojine |  |  |  |  |  |
| aluminij | 7429-90-5 | Al | mg/L | 3,0 | (a) |
| antimon (PO) (N) | 7440-36-0 | Sb | mg/L | 0,3 (h) | 0,3 |
| arzen (PO) (N) | 7440-38-2 | As | mg/L | 0,1 (h) | 0,1 |
| baker (PO) (N) | 7440-50-8 | Cu | mg/L | 0,5 (h) | 0,5 |
| barij | 7440-39-3 | Ba | mg/L | 5,0 | 5,0 |
| berilij | 7440-41-7 | Be | mg/L |  |  |
| bor (PO) (N) | 7440-42-8 | B | mg/L | 1,0 (h) | 10,0 |
| cink (PO) | 7440-66-6 | Zn | mg/L | 2,0 (h) | 2,0 |
| kadmij (PNS) (N) | 7440-43-9 | Cd | mg/L | 0,1 (h) | 0,1 |
| kobalt (PO) | 7440-48-4 | Co | mg/L | 1,0 (h) | 1,0 |
| kositer | 7440-31-5 | Sn | mg/L | 2,0 | 2,0 |
| celotni krom (PO) (N) | 7440-47-3 | Cr | mg/L | 0,5 (h) | 0,5 |
| krom – šestvalentni (PO) (N) | 7440-47-3 | Cr | mg/L | 0,1 | 0,1 |
| mangan | 7439-96-5 | Mn | mg/L | 1,0 | 1,0 |
| molibden (PO) | 7439-98-7 | Mo | mg/L | 1,0 (h) | 1,0 |
| nikelj (PS) (N) | 7440-02-0 | Ni | mg/L | 0,5 (h) | 0,5 |
| selen (PO) (N) | 7782-49-2 | Se | mg/L | 1,0 (h) | 1,0 |
| srebro | 7440-22-4 | Ag | mg/L | 0,1 | 0,1 |
| svinec (PS) (N) | 7439-92-1 | Pb | mg/L | 0,5 (h) | 0,5 |
| talij | 7440-28-0 | Tl | mg/L | 0,5 | 0,5 |
| telur | 7446-07-3 | Te | mg/L |  |  |
| titan | 7440-32-6 | Ti | mg/L |  |  |
| vanadij | 7440-62-2 | V | mg/L | 0,5 | 0,5 |
| volfram | 7440-33-7 | W | mg/L | 5,0 | 5,0 |
| železo | 7439-89-6 | Fe | mg/L | 2,0 | (a) |
| živo srebro (PNS) (N) | 7439-97-6 | Hg | mg/L | 0,01 (h) | 0,01 |
| Drugi anorganski parametri |  |  |  |  |  |
| klor – prosti | 7782-50-5 | Cl | mg/L | 0,2 | 0,5 |
| celotni klor | 7782-50-5 | Cl | mg/L | 0,5 | 1,0 |
| celotni dušik | ni določena | N | mg/L | (f) | (a) |
| amonijev dušik | ni določena | N | mg/L | 10 | (g) |
| nitritni dušik (PO) (N) | ni določena | N | mg/L | 1,0 | 10 |
| nitratni dušik (N) | ni določena | N | mg/L | (h) | - |
| celotni cianid (N) | 57-12-5 | CN | mg/L | 0,5 | 10 |
| cianid – prosti (PO) (N) | 57-12-5 | CN | mg/L | 0,1 (h) | 0,1 |
| fluorid (PO) (N) | 16984-48-8 | F | mg/L | 10 (h) | 20 |
| kloridi | 16887-00-6 | Cl | mg/L | (i) | - |
| celotni fosfor | ni določena | P | mg/L | 2,0 1,0 (j) | (a) |
| hidrazin | 302-01-2 |  | mg/L | 2,0 | 2,0 |
| sulfat (PO) | ni določena | SO4 | mg/L | (h) | 300 (k) |
| sulfid | 7704-34-9 | S | mg/L | 0,1 | 1,0 |
| sulfit | ni določena | SO3 | mg/L | 1,0 | 10 |
| ORGANSKI PARAMETRI |  |  |  |  |  |
| Organske halogene spojine |  |  |  |  |  |
| adsorbljivi organski halogeni (AOX) (PO) | ni določena | Cl | mg/L | 0,5 (h) | 0,5 (s) |
| lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki (LKCH) (l) (N) | ni določena | Cl | mg/L | 0,1 | 0,1 |
| - tetraklorometan (DO) (N) | 56-23-5 |  | mg/L | (h) |  |
| - triklorometan (PS) (N) | 67-66-3 |  | mg/L | (h) |  |
| - 1,2-dikloroetan (PS) (N) | 107-06-2 |  | mg/L | (h) |  |
| - 1,1-dikloroeten (N) | 75-35-4 |  | mg/L |  |  |
| - trikloroeten (DO) (N) | 79-01-6 |  | mg/L | (h) |  |
| - tetrakloroeten (DO) (N) | 127-18-4 |  | mg/L | (h) |  |
| - heksakloro-1,3-butadien (HCBD) (PNS) (N) | 87-68-3 |  | mg/L | (h) |  |
| - diklorometan (PS) (N) | 75-09-2 |  | mg/L | (h) |  |
| Organoklorni pesticidi |  |  |  |  |  |
| organoklorni pesticidi – vsota (N) | ni določena |  | mg/L | 0,1 | 0,1 |
| - heksaklorobenzen (HCB) (PNS) (N) | 118-74-1 |  | mg/L | 0,03 (h) | 0,03 |
| - 1,2,3,4,5, 6 –heksaklorocikloheksan (HCH) (PNS) (N) | 608-73-1 |  | mg/L | (h) |  |
| - lindan (N) | 58-89-9 |  | mg/L |  |  |
| - endosulfan (PNS) (N) | 115-29-7 |  | mg/L | (h) |  |
| - aldrin (DO) (N) | 309-00-2 |  | mg/L | (h) |  |
| - dieldrin (DO) (N) | 60-57-1 |  | mg/L | (h) |  |
| - endrin (DO) (N) | 72-20-8 |  | mg/L | (h) |  |
| - heptaklor (N) | 76-44-8 |  | mg/L |  |  |
| - heptaklorepoksid (N) | 1024-57-3 |  | mg/L |  |  |
| - izodrin (DO) (N) | 465-73-6 |  | mg/L | (h) |  |
| - pentaklorobenzen (PNS) (N) | 608-93-5 |  | mg/L | (h) |  |
| - vsota DDT (DO) (N) | ni določena |  | mg/L | (h) |  |
| - para-para-DDT (DO) (N) | 50-29-3 |  | mg/L | (h) |  |
| Triazinski pesticidi in metaboliti |  |  |  |  |  |
| triazinski pesticidi in metaboliti - vsota | ni določena |  | mg/L | 0,1 | 0,1 |
| - alaklor (PS) (N) | 15972-60-8 |  | mg/L | (h) |  |
| - atrazin (PS) (N) | 1912-24-9 |  | mg/L | (h) |  |
| - klorfenvinfos (PS) (N) | 470-90-6 |  | mg/L | (h) |  |
| - klorpirifos (PS) (N) | 2921-88-2 |  | mg/L | (h) |  |
| - pendimetalin (PO) | 40487-42-1 |  | mg/L | (h) |  |
| - simazin (PS) (N) | 122-34-9 |  | mg/L | (h) |  |
| - trifluralin (PS) (N) | 1582-09-8 |  | mg/L | (h) |  |
| - S-metolaklor (PO) (N) | 87392-12-9 |  | mg/L | (h) |  |
| - terbutilazin (PO) (N) | 5915-41-3 |  | mg/L | (h) |  |
| Pesticidi fenilurea, bromacil, metribuzin |  |  |  |  |  |
| pesticidi fenilurea, bromacil, metribuzin - vsota | ni določena |  | mg/L | 0,1 | 0,1 |
| - izoproturon (PS) (N) | 34123-59-6 |  | mg/L | (h) |  |
| - diuron (PS) (N) | 330-54-1 |  | mg/L | (h) |  |
| - klorotoluron (+ desmetil klorotoluron) (PO) (N) | 15545-48-9 |  | mg/L | (h) |  |
| Ostali pesticidi |  |  |  |  |  |
| dikofol (N) | 115-32-2 |  | mg/L |  |  |
| pentaklorofenol (PCP) (PS) (N) | 87-86-5 |  | mg/L | (h) |  |
| drini (vsota) (N) | ni določena |  | mg/L |  |  |
| kvintozen (N) | 82-68-8 |  | mg/L |  |  |
| teknazen (N) | 117-18-0 |  | mg/L |  |  |
| heksakloroetan (PO) (N) | 67-72-1 |  | mg/L | (h) |  |
| epiklorhidrin (PO) (N) | 106-89-8 |  | mg/L | (h) |  |
| klordan | 57-74-9 |  | mg/L |  |  |
| klordekon | 143-50-0 |  | mg/L |  |  |
| mireks | 2385-85-5 |  | mg/L |  |  |
| toksafen | 8001-35-2 |  | mg/L |  |  |
| glifosat (PO) | 1071-83-6 |  | mg/L |  |  |
| Organske kositrove spojine (N) |  |  |  |  |  |
| organokositrove spojine (N) | ni določena |  | mg/L |  |  |
| tributilkositrove spojine (PNS) (N) | ni določena |  | mg/L | (h) |  |
| tributilkositrov kation (PNS) (N) | 36643-28-4 |  | mg/L | (h) |  |
| trifenilkositrove spojine (N) | ni določena |  | mg/L |  |  |
| dibutilkositrov kation (PO) (N) | ni določena |  | mg/L | (h) |  |
| Ostale organske spojine |  |  |  |  |  |
| celotni organski ogljik – TOC | ni določena | C | mg/L | 30 | (a) |
| kemijska potreba po kisiku – KPK (PO) | ni določena | O2 | mg/L | 120 | (a) |
| biokemijska potreba po kisiku – BPK5 | ni določena | O2 | mg/L | 25 | (a) |
| težkohlapne lipofilne snovi (maščobe, mineralna olja ...) | ni določena |  | mg/L | 20 (h) | 100 (k) |
| celotni ogljikovodiki (mineralna olja) (PO) | ni določena |  | mg/L | 10 (h) | 20 |
| poliklorirani bifenili – PCB* (PO) (N) | ni določena |  | mg/L | (h) |  |
| lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX)(m) | ni določena |  | mg/L | 0,1 | 1,0 |
| - benzen (PS) (N) | 71-43-2 |  | mg/L | (h) |  |
| - toluen (PO) | 108-88-3 |  | mg/L | (h) |  |
| - ksilen (PO) | 1330-20-7 |  | mg/L | (h) |  |
| - etilbenzen | 100-41-4 |  | mg/L |  |  |
| polarna organska topila (n) | ni določena |  | mg/L | (o) | 5.000 |
| triklorobenzen (PS) (N) | 12002-48-1 |  | mg/L |  |  |
| fenoli (PO) | 108-95-2 | C6H5OH | mg/L | 0,1 (h) | 10 |
| vsota anionskih in neionskih tenzidov | ni določena |  | mg/L | 1,0 | (a) |
| - tenzidi – anionski | ni določena |  | mg/L |  |  |
| - tenzidi – neionski | ni določena |  | mg/L |  |  |
| - linearni alkilbenzen sulfonati-LAS (C10-C13_C11,6) (PO) | 42615-29-2 |  | mg/L | (h) |  |
| - tenzidi – kationski | ni določena |  | mg/L |  |  |
| kloroalkaniC10-C13 (PNS) (N) | 85535-84-8 |  | mg/L | (h) |  |
| nonilfenol in nonilfenol etoksilati (PNS) (N) | 104-40-5 |  | mg/L | (h) |  |
| etilenoksid | 75-21-8 |  | mg/L |  |  |
| di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) (PS) (N) | 117-81-7 |  | mg/L | (h) |  |
| oktilfenoli in oktilfenol etoksilati (PS) (N) | 140-66-9 |  | mg/L | (h) |  |
| heksabromobifenil | 36355-1-8 |  | mg/L |  |  |
| vinil klorid (N) | 75-01-4 |  | mg/L |  |  |
| bromirani difenileter (PNS) (N) (PBDE) | 32534-81-9 |  | mg/L | (h) |  |
| n-heksan (PO) | 110-54-3 |  | mg/L | (h) |  |
| 1,2,4-trimetilbenzen (PO) | 95-63-6 |  | mg/L | (h) |  |
| 1,3,5-trimetilbenzen (PO) | 108-67-8 |  | mg/L | (h) |  |
| dibutilftalat (PO) | 84-74-2 |  | mg/L | (h) |  |
| bisfenol-A (PO) | 80-05-7 |  | mg/L | (h) |  |
| formaldehid (PO) | 50-00-0 |  | mg/L | (h) |  |
| policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) (PNS) (N) (p) | ni določena |  | mg/L | 0,01 | 0,01 |
| - antracen (PNS) (N) | 120-12-7 |  | mg/L | (h) |  |
| - naftalen (PS) (N) | 91-20-3 |  | mg/L | (h) |  |
| - fluoranten (PS) (N) | 206-44-0 |  | mg/L | (h) |  |
| - benzo(g,h,i)perilen (PNS) (N) | 191-24-2 |  | mg/L | (h) |  |
| - benzo(a)piren (PNS) (N) | 50-32-8 |  | mg/L | (h) |  |
| - benzo(k)fluoranten (PNS) (N) | 207-08-9 |  | mg/L | (h) |  |
| - benzo(b)fluoranten (PNS) (N) | 205-99-2 |  | mg/L | (h) |  |
| - indeno(1,2,3-cd)piren (PNS) (N) | 193-39-5 |  | mg/L | (h) |  |
| dioksini in furani - PCDD/PCDF (N) | ni določena |  | mg/L |  |  |

*	Vsota: 2,4,4'-triklorobifenil (PCB-28), 2,2',5,5'-tetraklorobifenil (PCB-52), 2,2',4,5,5'- pentaklorobifenil (PCB-101), 2,2',3,4,4',5'-heksaklorobifenil (PCB-138), 2,2',4,4',5,5'-heksaklorobifenil (PCB-153), 2,2',3,4,4',5,5'-heptaklorobifenil (PCB-180), 2,2',3,3',4,4',5,5'-oktaklorobifenil (PCB-194), 2,3',4,4',5-pentaklorobifenil (PCB-118).

(PO)		posebno onesnaževalo v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda

(PNS)	prednostno nevarna snov v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda

(PS)		prednostna snov v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda

(DO)		drugo onesnaževalo v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda

(N)		onesnaževalo, nevarno za podzemno vodo

(a) 	mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi, celotnega dušika, celotnega fosforja, celotnega organskega ogljika, kemijske potrebe po kisiku, biokemijske potrebe po kisiku, železa, aluminija in vsote anionskih in neionskih tenzidov v industrijski odpadni vodi se določi v okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije oziroma upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave kot vrednost, pri kateri ni vpliva na kanalizacijo ali čistilno napravo;

(b) 	mejna vrednost se določi v okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije oziroma upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave kot vrednost, pri kateri obarvanost iztoka iz čistilne naprave, v kateri se obdeluje obarvana industrijska odpadna voda, ne presega mejne vrednosti za iztok v vode;

(c) 	mejna vrednost parametra se uporablja, če je koncentracija KPK na iztoku iz naprave večja od 400 mg/l in je količina industrijske odpadne vode, ki se odvaja iz naprave, večja od 5 % vse odpadne vode, ki se čisti v čistilni napravi;

(d)	lahko se določi nižja mejna vrednost na način iz 7. člena te uredbe;

(e)	se uporablja pri odvajanju odpadne vode v morje;

(f) 	mejna vrednost se določi kot vsota mejne vrednosti amonijevega dušika in mejne vrednosti nitratnega dušika, izražene kot N, razen za komunalno ali skupno čistilno napravo s sekundarnim čiščenjem, za katero se mejna vrednost celotnega dušika ne določa;

(g) 	za odpadne vode, ki odtekajo na čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 2.000 PE, je mejna vrednost 100 mg/l, za tiste, ki odtekajo na čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, pa je mejna vrednost 200 mg/l, sicer pa se lahko določi višja mejna vrednost na način iz 7. člena te uredbe;

(h) 	mejna vrednost se določi na način iz 6. člena te uredbe;

(i) 	mejna vrednost parametra klorid je omejena s strupenostjo;

(j) 	se uporablja pri odvajanju odpadne vode v vode na prispevnih območjih občutljivih območijih v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav;

(k) 	lahko se določi višja mejna vrednost na način iz 7. člena te uredbe;

(l) 	alifatski klorirani ogljikovodiki z vreliščem do 150°C (LKCH) so vsota izmerjenih koncentracij posameznih spojin, kot npr. triklorometana, diklorometana, tetraklorometana, 1,2-dikloroetana, 1,1-dikloroetena, trikloroetena in tetrakloroetena, itd., pri čemer se za vsako posamezno spojino posebej izvajajo meritve in določajo letne količine onesnaževala;

(m) 	lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) so vsota benzena, toluena, etilbenzena in ksilena, pri čemer se za vsako posamezno spojino posebej izvajajo meritve in določajo letne količine onesnaževala. Pri ksilenu se upošteva vsota orto, meta in para izomere;

(n) 	topila, ki se z vodo povsem ali delno mešajo in so biološko razgradljiva;

(o) 	mejna vrednost je določena posredno z upoštevanjem mejne vrednosti za KPK;

(p) 	policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) so vsota izmerjenih koncentracij benzo(a)pirena, fluorantena, benzo(b)fluorantena, benzo(k)fluorantena, benzo(g,h,i)perilena in indeno(1,2,3-cd)pirena, pri čemer se za vsako posamezno spojino posebej izvajajo meritve in določajo letne količine onesnaževala;

(s) 	mejna vrednost koncentracije adsorbljivih organskih halogenov (AOX) v industrijski odpadni vodi je pri odvajanju v javno kanalizacijo, zaključeno s komunalno ali skupno čistilno napravo, lahko tudi višja, če so vrednosti ostalih halogeniranih organskih snovi v industrijski odpadno vodi, ki se izražajo s parametri lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki (LKCH), organoklorni pesticidi – vsota, triazinski pesticidi in metaboliti – vsota in pesticidi fenilurea, bromacil, metribuzin – vsota, nižje od mejnih vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo. Višja mejna vrednost za parameter AOX se določi v okoljevarstvenem dovoljenju, če je vlogi priloženo mnenje upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave, da takemu načinu odvajanja ne nasprotuje.

## PRILOGA 3: Mejne vrednosti letnih količin onesnaževal

Preglednica 1: Količina snovi v odpadni vodi

| Ime parametra | Številka CAS | Izražen kot | Enota | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANORGANSKI PARAMETRI |  |  |  |  |
| Kovine in njihove spojine |  |  |  |  |
| aluminij | 7429-90-5 | Al | g/leto | 3.000 |
| antimon (PO) | 7440-36-0 | Sb | g/leto | 300 |
| arzen (PO) | 7440-38-2 | As | g/leto | 100 |
| baker (PO) | 7440-50-8 | Cu | g/leto | 500 |
| barij | 7440-39-3 | Ba | g/leto | 5.000 |
| Bor (PO) | 7440-42-8 | B | g/leto | 1.000 |
| cink (PO) | 7440-66-6 | Zn | g/leto | 2.000 |
| kadmij (2) | 7440-43-9 | Cd | g/leto | 100 |
| kobalt (PO) | 7440-48-4 | Co | g/leto | 1.000 |
| kositer | 7440-31-5 | Sn | g/leto | 2.000 |
| celotni krom (PO) | 7440-47-3 | Cr | g/leto | 500 |
| krom – šestvalentni (PO) | 7440-47-3 | Cr | g/leto | 100 |
| mangan | 7439-96-5 | Mn | g/leto | 1.000 |
| molibden (PO) | 7439-98-7 | Mo | g/leto | 1.000 |
| nikelj (PS) | 7440-02-0 | Ni | g/leto | 500 |
| srebro | 7440-22-4 | Ag | g/leto | 100 |
| svinec (PS) | 7439-92-1 | Pb | g/leto | 500 |
| talij | 7440-28-0 | Tl | g/leto | 500 |
| vanadij | 7440-62-2 | Va | g/leto | 500 |
| volfram | 7440-33-7 | W | g/leto | 5.000 |
| železo | 7439-89-6 | Fe | g/leto | 2.000 |
| živo srebro (PNS) | 7439-97-6 | Hg | g/leto | 20 |
| Ostali anorganski parametri |  |  |  |  |
| klor – prosti | 7782-50-5 | Cl2 | g/leto | 200 |
| celotni klor | 7782-50-5 | Cl2 | g/leto | 500 |
| amonijev dušik | ni določena | N | g/leto | 40.000 |
| nitritni dušik (PO) | ni določena | N | g/leto | 1.000 |
| celotni cianid | 57-12-5 | CN | g/leto | 100 |
| cianid – prosti (PO) | 57-12-5 | CN | g/leto | 100 |
| fluorid (PO) | 16984-48-8 | F | g/leto | 10.000 |
| hidrazin | 302-01-2 |  | g/leto | 0 |
| sulfat (PO) | ni določena | SO4 | g/leto | 300.000 |
| sulfid | 7704-34-9 | S | g/leto | 100 |
| sulfit | ni določena | SO3 | g/leto | 1.000 |
| ORGANSKI PARAMETRI |  |  |  |  |
| Organske halogene spojine |  |  |  |  |
| adsorbljivi organski halogeni (AOX) (PO) | ni določena | Cl | g/leto | 500 |
| lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki (LKCH) | ni določena | Cl | g/leto | 100 |
| težkohlapne lipofilne snovi (maščobe, mineralna olja ...) | ni določena |  | g/leto | 20.000 |
| celotni ogljikovodiki (PO) (mineralna olja) | ni določena |  | g/leto | 10.000 |
| lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) |  |  | g/leto | 100 |
| fenoli (PO) | 108-95-2 | C6H5OH | g/leto | 100 |
| vsota anionskih in neionskih tenzidov | ni določena |  | g/leto | 1.000 |

(PO)		posebno onesnaževalo v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda

(PNS)	prednostno nevarna snov v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda

(PS)		prednostna snov v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda

(DO)		drugo onesnaževalo v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda

## PRILOGA 4: Zahteve za izdelavo dokumentacije, priložene k vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja

1. Zahteve za izdelavo dokumentacije, priložene k vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja pri neposrednem odvajanju v površinsko vodo

Dokumentacija, priložena vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja pri neposrednem odvajanju v površinsko vodo, mora vsebovati:

I. Opis naprave:

1. firma in sedež upravljavca naprave ali komunalne ali skupne čistilne naprave;

2. kraj in vrsta naprave ali komunalne ali skupne čistilne naprave;

3. opis tehnološkega postopka v napravi, ki vpliva na emisijo snovi in toplote;

4. številka sistema javne kanalizacije in ime aglomeracije, če se odpadne vode odvajajo v javno kanalizacijo;

5. kraj izpusta iz naprave ali komunalne ali skupne čistilne naprave, opredeljen s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 5.000;

6. opredelitev o uvrstitvi naprave v skupino naprav, za katero posebni predpis iz 3. člena te uredbe ureja mejne vrednosti ali druge zadeve v zvezi z emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode;

7. opis spremembe naprave, če gre za večjo spremembo naprave;

8. največja letna količina odpadne vode;

9. mejne vrednosti za emisijo snovi in toplote, ki jih je treba upoštevati pri obratovanju naprave;

10. obseg prvih meritev, če so za napravo predpisane;

11. poudarki, ki jih je treba v zvezi z emisijo snovi in toplote upoštevati pri poročilu o izvedenih prvih meritvah;

12. obseg obratovalnega monitoringa;

II. Opis značilnosti površinske vode, v katero se odvaja odpadna voda, ki mora vključevati najmanj:

1. opredelitev vodnega območja ter povodja oziroma porečja;

2. opredelitev vodnega telesa površinske vode ter njegovo razvrstitev v tip površinske vode v skladu s predpisi, ki urejajo določitev in razvrstitev vodnih teles površinskih voda;

3. opredelitev ekološkega tipa vodotoka na kraju iztoka ter opis naravnih značilnosti površinske vode na tem odseku glede na ekološki tip.

II. Opis stanja vodnega telesa površinske vode ter kakovosti površinske vode na kraju iztoka, ki mora vključevati najmanj:

1. podatke o oceni stanja vodnega telesa iz načrta upravljanja voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode;

2. pri nameravanem iztoku oceno stanja površinske vode na vzorčnem mestu na kraju iztoka, ki vključuje rezultate opravljenih meritev ter analiz na površinski vodi na kraju iztoka za:

- temperaturo vode, pH-vrednost, prevodnost, koncentracijo raztopljenega kisika [mg O2/L], nasičenost s kisikom [%];

- onesnaževala, ki se odvajajo z odpadno vodo;

- biološke elemente ekološkega stanja v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih voda.

3. pri obstoječem iztoku odpadne vode oceno iz prejšnje točke na vzorčnih mestih gorvodno in dolvodno od kraja iztoka, pri čemer morata biti vzorčni mesti izbrani izven območja mešanja, če je to določeno.

Ocena ekološkega stanja površinske vode oziroma dela vodnega telesa površinske vode na kraju iztoka pri nameravanem iztoku oziroma gorvodno in dolvodno od iztoka pri obstoječem iztoku se izdela na podlagi analize in vrednotenja vzorcev bioloških elementov v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih voda, z uporabo modulov za ocenjevanje trofičnosti in saprobnosti, pri odvajanju neraztopljenih snovi pa tudi z uporabo modula hidromorfološka spremenjenost. Pri vrednotenju bioloških elementov se uporabijo:

- metodologije v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih voda, če gre za morje ali za vodotok, razvrščen v ekološki tip s prispevno površino enako ali večjo od 10 km2;

- metodologije za najbolj primerljiv ekološki tip vodotoka, če gre za vodotok, ki ni vodotok iz prejšnje alinee.

Za izdelavo ocene ekološkega stanja vodotoka iz tega poglavja se odvzame en vzorec v času in na način, predpisan z metodologijami za vzorčenje posameznih bioloških elementov iz predpisa, ki ureja monitoring stanja površinskih voda.

III. Opis hidroloških značilnosti na kraju iztoka, ki mora vključevati najmanj:

1. podatke o velikosti prispevne površine (F) na kraju iztoka;

2. podatke o vrednosti srednjega malega pretoka (sQnp) na kraju iztoka, ki se pridobijo na naslednji način:

- vrednosti srednjega malega pretoka na kraju iztoka se pridobijo pri Agenciji Republike Slovenje za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) iz podatkov državnega hidrološkega monitoringa, ki ga izvaja agencija,

- če na kraju iztoka ne obstajajo podatki državnega hidrološkega monitoringa iz prejšnje alinee, se pri agenciji pridobi oceno vrednosti srednjega malega pretoka na kraju iztoka, ki jo izdela agencija z izračuni na podlagi podatkov o razmerjih pretoka in velikostih prispevnih površin hidrološko podobnega povodja ali porečja ali na podlagi druge empirične metode, če gre za:

- hidrogeološko homogeni porečji in

- hidromorfološko podobni porečji iz iste skupine ekoloških tipov vodotokov določene s predpisom, ki ureja kriterije za določitev ter način spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka;

- če pogoji za izdelavo ocene iz prejšnje alinee niso izpolnjeni, se izvede simultane hidrometrične meritve pretokov na kraju iztoka in v primerjalnih prerezih na vodotokih bližnjega oziroma hidrološko podobnega povodja ali porečja, za katero so na razpolago podatki državnega hidrološkega monitoringa o pretokih za daljše opazovalno obdobje. Simultane hidrometrične meritve pretokov je treba izvesti v razmerah, ki omogočijo oceno vrednosti srednjega malega pretoka na kraju iztoka glede na rezultate meritev in glede na podatke o srednjem malem pretoku na bližnjem oziroma hidrološko podobnem povodju ali porečju;

3. obrazložitev podatkov o vrednosti srednjega malega pretoka na kraju iztoka iz tretje alinee prejšnje točke mora vključevati:

- obrazložitev in utemeljitev uporabljene merilne opreme in metode za izvajanje simultanih hidrometričnih meritev pretokov iz prejšnje točke, če so se te izvajale; merilna oprema in metoda morata biti izbrani izmed standardiziranih metod v skladu s standardi ISO 748:2007, ISO 1088:2007, ISO 9555-1:1994, ISO 9555-3:1993, ISO 9555-4:1992, ISO/TR 11656:1993 ali ISO/TR 25377:2007, ki so na vpogled pri organu, pristojnem za standardizacijo, ali v skladu z drugim enakovrednim mednarodno priznanim standardom s področja hidrometrije;

- v primeru uporabe akustičnega Dopplerjevega merilnika dokazilo o udeležbi izvajalca meritev vsaj enkrat vsaki dve leti v programih preizkušanja strokovne usposobljenosti za izvajanje meritev s tem merilnikom;

- v primeru uporabe druge merilne opreme dokazilo o tem, da je uporabljena merilna oprema umerjena v skladu s standardom ISO 3455:2007, ki je na vpogled pri organu, pristojnem za standardizacijo, ali v skladu z drugim enakovrednim mednarodno priznanim standardom s področja hidrometrije;

- rezultate opravljenih simultanih hidrometričnih meritev pretokov, ki morajo vključevati podatke o času izvedenih meritev, kadar se te izvedejo;

- obrazložitev in utemeljitev izbire primerjalnega prereza oziroma povodja ali porečja in uporabljenih hidroloških podatkov.

IV. Ocena vpliva obravnavanega iztoka oziroma odvajanja odpadnih voda na stanje voda, ki mora vključevati najmanj:

1. oceno in obrazložitev vpliva obravnavanega iztoka na kemijsko in ekološko stanje površinske vode dolvodno od kraja iztoka;

2. oceno in obrazložitev vpliva obravnavanega iztoka na kakovost površinske vode glede na zahteve za površinsko vodo, ki se odvzema za oskrbo s pitno vodo, če gre za odvajanje odpadne vode v vodno telo, kjer se voda odvzema za oskrbo s pitno vodo,

3. oceno in obrazložitev vpliva obravnavanega iztoka na ugotovljene vire onesnaževanja ali druge vrste obremenjevanja, kadar gre za nov poseg zaradi odvajanja odpadnih voda;

4. obrazložitev in utemeljitev izvedenih meritev in vzorčenj, vključno z obrazložitvijo in utemeljitvijo izbranih vzorčnih mest;

5. rezultate izvedenih meritev in vzorčenj ter analiz vzorcev, vključno s seznami taksonov, upoštevanih v ocenah, kadar se oceni ekološko stanje;

6. obrazložitev in utemeljitev uporabljenih podatkov in meril za izdelavo ocen, kadar se oceni ekološko stanje;

7. obrazložitev in utemeljitev uporabljenih podatkov in meril za ocene in analize posameznih parametrov za končno opredelitev vpliva obravnavanega iztoka na kakovost voda.

Ocena vpliva mora biti izdelana najmanj na podlagi teh meril:

1. predvidena (ocenjena) koncentracija onesnaževala, ki je predmet obravnave, dolvodno od iztoka ne povzroči spremembe razvrstitve kemijskega ali ekološkega stanja vodnega telesa ali dela vodnega telesa površinske vode na kraju iztoka za en ali več razredov navzdol.

Predvidena (ocenjena) koncentracija dolvodno od iztoka se v primeru odvajanja v vodotok določi po tako:

CN2=CN1⋅sQnp+C(OV)⋅QsQnp+Q

pri čemer je

C(N1)	povprečna vrednost koncentracije onesnaževala izračunana za oceno stanja zadevnega vodnega telesa iz načrta upravljanja voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode, če pa teh podatkov za del vodnega telesa, kjer se odvaja odpadna voda, ni, povprečje rezultatov najmanj štirih meritev, izmerjenih v najmanj enomesečnih razmikih v okviru posnetka ničelnega stanja površinske vode v skladu z II. poglavjem te priloge;

C(N2) 	predvidena (ocenjena) vrednost koncentracije onesnaževala v vodotoku z upoštevanjem odvajanja tega onesnaževanja z odpadno vodo;

C(OV)	koncentracija onesnaževala v odpadni vodi, ki se za obstoječe naprave izračuna kot povprečna vrednost parametra v odpadni vodi v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda;

sQnp	srednji mali pretok na kraju iztoka odpadne vode v vodotok;

Q	največji šesturni povprečni pretok odpadne vode, ki se odvaja v vodotok pri polni obremenitvi naprave;

2. predvidena (ocenjena) sprememba vrednosti splošnih fizikalno-kemijskih parametrov ne povzroči spremembe razvrstitve ekološkega stanja vodnega telesa površinske vode ali dela površinske vode na kraju iztoka za en ali več razredov navzdol;

3. predvidena (ocenjena) sprememba koncentracije onesnaževal ali sprememba vrednosti splošnih fizikalno-kemijskih parametrov ne sme povzročiti take spremembe taksonomske sestave na kraju iztoka, ki bi povzročila spremembo razvrstitve vodnega telesa oziroma dela vodnega telesa na kraju iztoka v drug ekološki tip vodotoka;

4. če gre za odvajanje odpadne vode na vodovarstvenem območju, sprememba koncentracije onesnaževal, ki se odvajajo z odpadno vodo, ne sme povzročiti preseganja mejnih vrednosti za pitno vodo po uporabljenem postopku priprave pitne vode na zadevnem viru.

V. Opredelitev in utemeljitev morebitnih omilitvenih ukrepov, ki zmanjšajo vpliv obravnavanega iztoka na sprejemljivo raven

Kadar ocena vplivov iz prejšnjega poglavja pokaže, da je vpliv zaradi odvajanja voda nesprejemljiv, izvedba omilitvenih ukrepov pa bi negativne vplive odvajanja odpadnih voda na kakovost površinske vode zmanjšala na sprejemljivo raven, mora dokumentacija vključevati tudi:

- predlog in obrazložitev omilitvenih ukrepov,

- oceno posledic omilitvenih ukrepov na škodljive vplive odvajanja odpadnih voda (obrazložitev pričakovanega zmanjšanja škodljivega vpliva),

- verjetnost uspešnosti predlaganih omilitvenih ukrepov,

- oceno izvedljivosti predlaganih omilitvenih ukrepov.

Omilitveni ukrepi se lahko nanašajo na:

- način izvedbe iztočnega objekta zaradi zagotavljanja učinkovitejšega mešanja oziroma disperzije onesnaževal,

- dodano obdelavo odpadne vode zaradi dodatnega zmanjšanja njenega onesnaženja,

- drugo.

VI. Viri podatkov in seznam literature, uporabljene za izdelavo dokumentacije

2. Zahteve za izdelavo dokumentacije, priložene k vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja pri posrednem odvajanju v podzemno vodo

Dokumentacija, priložena vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja pri posrednem odvajanju v podzemno vodo, mora vsebovati:

I. Opis značilnosti območja:

1 prikaz oziroma opis hidrogeoloških razmer, ki mora vključevati najmanj:

1.1 opis geomorfoloških in hidroloških razmer:

- osnovnih reliefnih značilnosti,

- tekočih ali stoječih površinskih voda, vključno s podatki o stalno tekočih vodah in vodah, ki so samo občasno tekoče površinske vode; podatki o površinskih vodah morajo vključevati navedbo šifre in imena vodnega telesa ter tipa površinske vode;

- lege vira onesnaževanja glede na pojave površinske vode,

- lege vira onesnaževanja glede na geomorfološke razmere;

1.2 opis geoloških razmer:

- okviren opis litostratigrafskih razmer, ki vladajo na vplivnem območju vira onesnaževanja, v obsegu, ki je pomemben za opredelitev pojavljanja podzemne vode in za oceno vpliva odvajanja odpadne vode na kakovost tal in podzemne vode;

- opis tektonike obravnavanega območja. Za vire onesnaževanja, ki ležijo na medzrnskih vodonosnikih, je treba podati le podatke, za katero tektonsko enoto gre. Pri virih onesnaževanja, ki ležijo na kamninah, se navedejo podatki o strukturah, ki vplivajo na tok podzemne vode (na podlagi kartiranja se določijo razpoklinske, porušene in zdrobljene cone);

1.3 opredelitev in opis hidrogeoloških razmer:

1.3.1 pojavi podzemne vode:

- opredelitev geoloških (litostratigrafskih) členov, v katerih nastopa podzemna voda,

- opis morebitnih izvirov, ki so v dolvodni smeri od vira onesnaževanja,

- opredelitev in opis morebitnih drugih hidrogeoloških pojavov, s pomočjo katerih je mogoče sklepati na prostorsko porazdelitev podzemne vode (npr. vodokazna brezna, ponori, gramoznice s prosto gladino podzemne vode itd.);

1.3.2 vodonosniki (vodonosne strukture):

- opredelitev vodonosnikov (vodonosnih struktur), nad katerimi leži vir onesnaževanja ali pa so na vplivnem območju vira onesnaževanja,

- opredelitev vrste vodonosnika (medzrnski, razpoklinski, kraški),

- opredelitev hidrodinamskega tipa vodonosnika (zaprt, polzaprt, odprt),

- opredelitev geometrije vodonosnika (raztezanje v vodoravni in navpični smeri); geometrijo se poda na hidrogeološki karti in na hidrogeoloških profilih in

- opredelitev in opis morebitnih litostratigrafskih členov, ki imajo lahko vlogo ovire pri širjenju onesnaženja z območja vira onesnaževanja;

1.3.3 hidrogeološke lastnosti kamnin in sedimentov

- opredelitev vrednosti hidrogeoloških parametrov (prepustnost, transmisivnost, poroznost) plasti, na katerih leži vir onesnaževanja in tistih, ki so v vplivnem območju vira onesnaževanja.

1.3.4 kartografske priloge:

sestavni del poglavja 1.3 so kartografske priloge. Hidrogeološke karte se izdela po merilih standardov Mednarodne zveze hidrogeologov IAH. Na karti morajo biti prikazani vsi hidrogeološki pojavi in objekti ter pojavi površinskih voda. Minimalni prikaz okoli območja vira onesnaževanja sega do površinske razvodnice; če te ni mogoče določiti, pa do 500 m od zunanjih robov vira onesnaževanja. Ne glede na to mora prikazano območje vsebovati vse hidrogeološke pojave in vplive vira onesnaževanja, ki so navedeni v hidrogeološkem poročilu.

Hidrogeološka karta mora biti izdelana na podlagi obstoječe strokovne dokumentacije in mora vsebovati informacijo o virih podatkov.

II. Opis stanja vodnega telesa podzemne vode ter kakovosti podzemne vode vode na kraju iztoka (posnetek ničelnega stanja), ki mora vključevati najmanj te opredelitve:

1. nivojev in smeri toka podzemne vode ter hitrosti toka podzemne vode in količine podzemne vode, ki se pretakajo pod virom onesnaževanja,

2. porazdelitev podzemne vode v prostoru ter

3. opredelitev kemijskega stanja vodnega telesa podzemne vode; pri tem se smiselno upoštevajo podatki o oceni stanja vodnega telesa iz načrta upravljanja voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

Ničelno stanje iz 1. in 2. točke se opredeli:

- v medzrnskih vodonosnikih s karto gladin podzemne vode; karta gladin podzemne vode mora biti opredeljena na podlagi hidrogeoloških objektov, ki omogočajo zanesljiv prikaz lege podzemne vode v prostoru;

- v kamninah, ki niso kraške, s piezometrično gladino podzemne vode v prostoru; na ta način se opredelita hitrosti in pretok podzemne vode;

- v kamninah, ki so kraške, najbolj verjetne poti toka podzemne vode.

Ničelno kemijsko stanje se opredeli na podlagi podatkov državnega monitoringa kakovosti podzemnih voda:

- s kemijskim stanjem podzemne vode pred izgradnjo vira onesnaževanja v skladu s predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda; pri obstoječih virih onesnaževanja se ničelno stanje določi na podlagi razmer v podzemni vodi v gorvodni smeri od vira onesnaževanja oziroma zunaj vplivnega območja vira onesnaževanja;

- s podatki o morebitnem preseganju standardov kakovosti oziroma vrednosti pragov v podzemni vodi za onesnaževala, ki jih vsebuje odpadna voda, v podzemni vodi na obravnavanem območju;

- s podatki o morebitnih pomembnih in trajnih trendih naraščanja koncentracij onesnaževal, ki jih vsebuje odpadna voda, v podzemni vodi na obravnavanem območju.

III. Ocena vpliva obravnavanega iztoka oziroma vpliva odvajanja onesnaževal v podzemno vodo

1. za izdelavo ocene vpliva obravnavanega iztoka na kakovost podzemne vode se določi ciljna hidrogeološka cona (vplivno območje), ki je tista litostratigrafska enota, v kateri lahko zaradi odvajanja onesnaževal z vira onesnaževanja nastane onesnaženje podzemne vode. Opredelitev in opis vplivnega območja mora vključevati tudi podatke o tem, ali vplivno območje sega na območje podzemne vode, ki se izkorišča za oskrbo prebivalcev s pitno vodo ali od katere je odvisno stanje površinskih vodnih ali kopenskih ekosistemov;

2. v okviru ocene vpliva odvajanja onesnaževal je treba opredeliti morebitne posledice, ki bi nastale v vplivnem območju zaradi odvajanja onesnaževal, in sicer za vsako onesnaževalo, ki se odvaja z odpadno vodo, posebej. Opredelitev morebitnih posledic mora vključevati:

- opredelitev onesnaževal, ki se odvajajo z odpadno vodo;

- podatke o tem, ali gre za odvajanje prednostno nevarnih snovi;

- podatke o tem, ali gre za odvajanje cianidov ali snovi iz točk 1 do 4 ali snovi iz točke 7 seznama I iz priloge 1 te uredbe, ki so kot onesnaževala nevarna za podzemno vodo označena v prilogi 2 te uredbe;

- opredelitev količine onesnaževal, ki se odvajajo z odpadno vodo, ter oceno, ali se bo pri tej količini poslabšalo stanje podzemne vode oziroma bo prišlo do pomembnih in trajnih trendov naraščanja koncentracij onesnaževal v podzemni vodi;

- opredelitev, ali bo pričakovana obremenitev okolja zaradi odvajanja odpadnih voda sama ali v kombinaciji z obstoječimi obremenitvami pomembno spremenila obstoječe obremenitve tal in podzemne vode;

- oceno vpliva obravnavanega iztoka na kemijsko stanje podzemne vode dolvodno od kraja iztoka oziroma na vplivnem območju obravnavanega iztoka;

- oceno vpliva obravnavanega iztoka na vir pitne vode, če gre za odvajanje odpadne vode na vodovarstvenem območju;

- oceno vpliva obravnavanega iztoka na ugotovljene vire onesnaževanja ali druge vrste obremenjevanja, kadar gre za nov poseg zaradi odvajanja odpadnih voda;

- oceno vpliva obravnavanega iztoka na kemijsko stanje podzemne vode dolvodno od kraja iztoka oziroma na vplivnem območju obravnavanega iztoka ob upoštevanju ugotovljenih virov onesnaženja ali drugih vrst obremenjevanja (kumulativni vpliv);

- izvedensko oceno vpliva obravnavanega iztoka na cilje območij s posebnimi zahtevami;

- opredelitev ter obrazložitev in utemeljitev parametrov, ki so bili odločujoči za končno oceno vplivov iz tega poglavja;

- obrazložitev in utemeljitev izvedenih meritev in vzorčenj, vključno z obrazložitvijo in utemeljitvijo izbranih vzorčnih mest;

- obrazložitev in utemeljitev uporabljenih podatkov in meril za ocene in analize posameznih parametrov za končno opredelitev vpliva obravnavanega iztoka na kakovost voda.

Ocena vpliva mora biti izdelana najmanj na podlagi teh meril:

1. pri določanju ciljne hidrogeološke cone (vplivno območje) se podzemna voda obravnava kot transportno sredstvo;

2. širjenje onesnaženja, ki bi povzročilo spremembe smeri toka in nivojev podzemne vode, ni dopustno;

3. sprememba koncentracije onesnaževala, ki je predmet obravnave, ne presega vrednosti opozorilne spremembe iz predpisa, ki ureja obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode. Sprememba koncentracije onesnaževala se določi vrednost razmerja med predvideno (ocenjeno) spremembo koncentracije onesnaževala zaradi odvajanja odpadne vode in vrednostjo koncentracije tega onesnaževala v podzemni vodi pri ničelnem stanju oziroma zunaj vplivnega območja odvajanja odpadne vode tako:

SK=100⋅CN1−CN2CN2

pri čemer je

SK 	predvidena (ocenjena) sprememba koncentracije onesnaževala,

C(N1) 	predvidena (ocenjena) vrednost koncentracije onesnaževala z upoštevanjem odvajanja tega onesnaževanja z odpadno vodo,

C(N2)	povprečna vrednost koncentracije onesnaževala, izmerjena zunaj vplivnega območja ali v okviru posnetka ničelnega stanja podzemne vode, pri čemer je povprečna vrednost izračunana kot povprečje rezultatov meritev, izmerjenih na opazovalni vrtini v zadnjih petih letih, če pa teh meritev za to obdobje ni, povprečje rezultatov meritev, izmerjenih v zadnjih petih letih na opazovalni vrtini na območju s primerljivimi značilnostmi in primerljivimi tipi in jakostmi obremenitev.

Opozorilna sprememba je za onesnaževala, za katera vrednost C(N2) ni več kot petkrat večja od meje zaznavnosti analizne metode za to onesnaževalo, enaka vrednosti A, opozorilna sprememba za onesnaževala, za katera je vrednost C(N2) iz prvega odstavka tega člena petkrat večja ali več kot petkrat večja od meje zaznavnosti analizne metode za to onesnaževalo, pa je enaka vrednosti B iz predpisa, ki ureja obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode;

4. če gre za odvajanje odpadne vode na vodovarstvenem območju, sprememba koncentracije onesnaževal, ki se odvajajo z odpadno vodo, ne sme povzročiti preseganja mejnih vrednosti za pitno vodo po uporabljenem postopku priprave pitne vode na zadevnem viru.

IV. Opredelitev in utemeljitev morebitnih omilitvenih ukrepov, ki zmanjšajo vpliv obravnavanega iztoka na sprejemljivo raven

Kadar ocena vplivov iz prejšnjega poglavja pokaže, da je vpliv zaradi odvajanja voda nesprejemljiv, izvedba omilitvenih ukrepov pa bi negativne vplive odvajanja odpadnih voda na kakovost tal in kakovost podzemne vode zmanjšala na sprejemljivo raven, mora dokumentacija vključevati tudi:

- predlog in obrazložitev omilitvenih ukrepov;

- oceno posledic omilitvenih ukrepov na škodljive vplive odvajanja odpadnih voda (obrazložitev pričakovanega zmanjšanja škodljivega vpliva);

- verjetnost uspešnosti predlaganih omilitvenih ukrepov;

- oceno izvedljivosti predlaganih omilitvenih ukrepov.

Omilitveni ukrepi se lahko nanašajo na:

- način izvedbe iztočnega objekta zaradi zagotavljanja učinkovitejšega mešanja oziroma disperzije onesnaževal;

- izvedbo objekta za ponikanje zaradi zagotavljanja dodatne filtracije odpadne vode;

- dodano obdelavo odpadne vode zaradi dodatnega zmanjšanja njenega onesnaženja;

- drugo.

V. Viri podatkov in seznam literature, uporabljene za izdelavo dokumentacije