PRILOGA I

POGOJI ZA OBSEVANJE ŽIVIL

Živila se lahko obsevajo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- obstaja upravičena tehnološka potreba,

- obsevanje ne predstavlja nobene nevarnosti za zdravje in se

izvaja po predpisanih pogojih,

- koristi potrošniku,

- se ne uporabljajo kot nadomestek za dobro higiensko, dobro

proizvodno ali dobro kmetijsko prakso.

Živila se lahko obsevajo samo v naslednje namene:

- za preprečevanje in zmanjševanje širjenja bolezni, povzročenih

z živili oziroma s hrano, z uničenjem organizmov, ki povzročajo

bolezni,

- za zmanjšanje pokvarljivosti živil z zaustavljanjem ali

preprečevanjem procesov gnitja oziroma razpadanja, in uničenjem

organizmov, ki so vzrok za pokvarljivost živil,

- za zmanjšanje izgub živil zaradi prezgodnjega zorenja, klitja

ali brstenja,

- za uničenje organizmov v živilih, ki so škodljivi rastlinam ali

rastlinskim proizvodom.

PRILOGA II

VIRI IONIZIRAJOČEGA SEVANJA

Živila se smejo obsevati samo z naslednjimi viri ionizirajočega

sevanja:

a) žarki gama iz radionuklidov Co- 60 ali Cs-137;

b) rentgenskimi žarki iz naprav, ki delujejo pri energiji 5 MeV

ali manj;

c) elektroni iz naprav, ki delujejo pri energiji 10 MeV ali manj.

PRILOGA III

1. DOZIMETRIJA

Skupna povprečna absorbirana doza

Predpostavlja se, da so za namene ugotavljanja zdravstvene

ustreznosti živil, obsevanih s skupno povprečno dozo 10 kGy ali

manj, vsi kemični učinki zaradi sevanja v izbranem območju doze

sorazmerni dozi.

Skupna povprečna doza D se določi z naslednjim integralom za

skupno prostornino blaga:

1

D = --- integral t (x,y,z) o (x,y,z) dV

M

kjer je M = skupna masa obsevanega vzorca

t = gostota v točki (x, y, z)

o = odmerek absorbirane doze v točki (x, y, z)

dV = dx dy dz infinitezimalni element prostornine, ki dejansko

predstavlja prostorske deleže

Skupna povprečna absorbirana doza se lahko določi za homogene

proizvode ali blago v razsutem stanju očitne homogene gostote z

načrtovano ali naključno razporeditvijo primernega števila

dozimetrov po celotni prostornini blaga. Iz tako določenih doz se

lahko izračuna povprečje, kar je skupna povprečna absorbirana

doza.

Če je oblika krivulje porazdelitve doze v proizvodu jasno

določena, sta znana položaja najnižje in najvišje doze. Za oceno

skupnega povprečnega odmerka lahko uporabimo meritve

porazdeljenega odmerka v obeh navedenih položajih v nizu vzorcev

proizvoda.

V nekaterih primerih bo srednja vrednost povprečnih vrednosti

najnižje doze (Dmin) in najvišje doze (Dmax) zadovoljiva ocena

skupnega odmerka. V takih primerih je:

Dmax + Dmin

skupni povprečni odmerek je približno  -------------

2

Dmax

Razmerje ------ ne sme presegati vrednosti 3.

Dmin

2. POSTOPKI

2.1. Pred začetkom obsevanja živila se določi mesto najnižje in

najvišje doze tako, da se doze izmerijo skozi celotno prostornino

proizvoda. Te validacijske meritve morajo biti nekajkrat

ponovljene (npr. 3-5-krat), da se določi toleranca sprememb

gostote in geometrije proizvoda.

2.2. Meritve je treba ponoviti vedno, kadar se proizvod, njegova

geometrija ali pogoji obsevanja spremenijo.

2.3. Med postopkom se izvajajo meritve doze, ki zagotovijo, da

meje doze niso presežene. Meritve je treba izvajati z

namestitvijo dozimetrov na položaj najnižje in najvišje doze, ali

na referenčni položaj. Vrednost doze na referenčnem položaju mora

biti vezana na najvišjo in najnižjo vrednost. Referenčni položaj

mora biti na ustrezni točki v ali na proizvodu, kjer se doza manj

spreminja.

2.4. Meritve doze po običajnem postopku morajo biti izvedene v

rednih časovnih presledkih med proizvodnjo vsake serije.

2.5. Kadar gre za obsevanje sipkega, neembaliranega blaga, mesta

najnižje in najvišje doze ni mogoče določiti. V takem premeru je

najbolje uporabiti naključno dozimetrično vzorčenje, da se

ugotovijo skrajne vrednosti doze.

2.6. Meritve doze je treba izvajati s priznanimi dozimetričnimi

napravami, meritve pa bi morale biti sledljive do primarnih

standardov.

2.7. Med obsevanjem je treba določene parametre objekta za

obsevanje nadzirati in jih nenehno beležiti. Parametri objektov z

radionuklidi vključujejo hitrost premikanja proizvoda ali čas,

porabljen v območju sevanja in pozitivni znak za pravilni položaj

vira. Parametri za objekte s pospeševalniki vključujejo hitrost

premikanja proizvoda, energijo in tok elektronov ter širino

obsevanega območja.

PRILOGA IV

SEZNAM ŽIVIL, KI JIH JE DOVOLJENO OBSEVATI IN NAJVIŠJE DOVOLJENE

DOZE OBSEVANJA

-----------------------------------------------------------------

Skupina živila                         Najvišja skupna povprečena

absorbirana doza (kGy)

-----------------------------------------------------------------

Posušena aromatična zelišča,

začimbe in vrtna zelišča               10

-----------------------------------------------------------------