Priloga 1

POSTOPEK ZA VZORČENJE ZAMRZNJENIH ŽIVIL

1. Izbira embalažnih enot za uradni nadzor

Vrsta in količina izbranih embalažnih enot mora biti taka, da

njihova temperatura zastopa najtoplejše točke pregledane

pošiljke.

1.1. Hladilnice

Vzorce je treba izbrati na več kritičnih točkah v hladilnici,

npr. v bližini vrat (zgornja in spodnja raven), v bližini sredine

hladilnice (spodnje in gornje ravni) in v bližini pretoka

povratnega zraka hladilne enote. Upoštevati je treba trajanje

hranjenja vsakega izdelka (za stabilizacijo temperature).

1.2. Prevoz

a) Med prevozom:

Vzorce je potrebno izbrati z vrha in na dnu pošiljke poleg roba

vsakih vrat ali para vrat.

b) Vzorčenje med razkladanjem:

Izbrati je potrebno štiri vzorce med naslednjimi kritičnimi

točkami:

- vrh in dno pošiljke poleg roba, kjer se vrata odpirajo,

- vrhnji zadnji vogali pošiljke (na točki, ki je kar najbolj

oddaljena od hladilne enote),

- sredina pošiljke,

- sredina prednje površine pošiljke (kar se da blizu hladilne

enote),

- gornji in spodnji vogali prednje površine pošiljke (kar se da

blizu pretoka povratnega zraka k hladilni enoti).

1.3. Hladilne omare v prometu na drobno

Vzorec je potrebno izbrati na vsaki od treh lokacij, ki

predstavljajo najtoplejše točke v hladilni omari v trgovini.

Priloga 2

METODA MERJENJA TEMPERATURE ZAMRZNJENIH

ŽIVIL

1. Obseg

Skladno s predpisom, ki ureja varnost zamrznjenih živil je

potrebno temperaturo po toplotni stabilizaciji v celotnem izdelku

ves čas vzdrževati pri -18 °C ali hladneje, z možnimi kratkimi

nihanji navzgor.

2. Načelo

Merjenje temperature zamrznjenih živil predstavlja natančno

beleženje temperature izbranega vzorca, vzetega v skladu s

prilogo 1, s pomočjo ustrezne merilne opreme.

3. Opredelitev temperature

Temperatura pomeni temperaturo, izmerjeno na navedeni lokaciji z

delom merilnega instrumenta ali naprave, občutljivim na

temperaturo.

4. Naprave

4.1. Termometrska merilna naprava

4.2. Instrumenti, ki prodirajo v izdelek

Treba je uporabiti koničast kovinski instrument, kot kladivo za

led, ročni sveder ali večji sveder, ki se lahko čisti.

5. Splošna specifikacija instrumentov za merjenje temperature

Merilni instrumenti morajo ustrezati naslednjim specifikacijam:

a) odzivni čas mora v treh minutah doseči 90% razlike med

začetnim in končnim odčitkom;

b) natančnost instrumenta mora biti + / - 0,5 stopinj C v razponu

meritev - 20 stopinj C do + 30 stopinj C;

c) natančnost merjenja se ne sme spremeniti za več kot 0,3

stopinj C med delovanjem v temperaturnem razponu prostora od - 20

stopinj C do + 30 stopinj C;

d) ločljivost prikazovalnika instrumentov mora biti 0,1 stopinj

C;

e) natančnost instrumenta je treba redno pregledovati;

f) instrument mora imeti veljavno spričevalo o umeritvi;

g) temperaturna sonda se mora zlahka čistiti;

h) temperaturno občutljivi del merilne naprave mora biti

oblikovan tako, da zagotavlja dober termični stik z izdelkom;

i) električna oprema mora biti zavarovana proti neželenim vplivom

zaradi kondenzacije vlage.

6. Postopek merjenja

6.1. Predhlajenje instrumentov

Sonda za merjenje temperature in instrument za prodiranje v

zamrznjeno živilo morata biti pred merjenjem temperature izdelka

ohlajena.

Metoda za predhodno hlajenje mora zagotavljati, da sta oba

instrumenta kar se da izenačena s temperaturo izdelka.

6.2 Priprava vzorcev za merjenje temperature

Sonde za merjenje temperature na splošno niso načrtovane za

prodiranje v hitro zamrznjeni izdelek. Zaradi tega je treba v

izdelek s pomočjo predhodno ohlajenega instrumenta za prodiranje

narediti luknjo, v katero se vstavi sonda. Premer luknje bi se

moral tesno prilegati premeru sonde, globina pa je odvisna od

vrste izdelka (kot je opisano v točki 6.3).

6.3. Merjenje temperature izdelka

Pripravo vzorca in merjenje njegove temperature je treba opraviti

v izbranem hlajenem okolju v katerem se nahaja vzorec. Merjenje

poteka na sledeč način:

a) Kjer to dovoljujejo dimenzije izdelka, se vstavi vnaprej

ohlajeno sondo v globino 2,5 mm od površine izdelka.

b) Če merjenje v globini po prejšnji točki ni mogoče, je treba

sondo vstaviti v minimalno globino, ki znaša 3 do 4-kratni premer

sonde, od površine izdelka.

c) Določenih vzorcev hrane zaradi njene velikosti ali sestave

(npr. zeleni grah) ni mogoče vrtati za določanje notranje

temperature. V takih primerih je potrebno določiti notranjo

temperaturo embalažne enote tako da se vstavi primerno koničasto

vnaprej ohlajeno sondo v sredino omota in izmeri temperaturo v

stiku s hrano.

d) Temperatura se odčita, ko doseže stalno vrednost.