PRILOGA 1: VZORČENJE IN PRESKUSNE METODE

A) POSTOPEK VZORČENJA

1. Laboratorijski vzorec piva mora biti zapečaten in skladiščen

od odvzema do predaje v laboratorij pod pogoji iz 4. člena tega

pravilnika.

2. Laboratorijski vzorec piva iz kovinskega soda mora biti odvzet

sterilno. Odvzame ga lahko samo strokovno usposobljena oseba.

3. Pri odvzemu laboratorijskega vzorca mora strokovna oseba

sestaviti zapisnik, v katerega vpiše podatke, pomembne za

rezultat analize:

- kraj, datum in čas odvzema vzorca;

- namen odvzema vzorca;

- vrsta in količina vzorca;

- število posamezno vzetih vzorcev in količina skupaj vzetega

vzorca;

- identifikacijske oznake;

- količina vzorca, ki se pošilja v analizo.

4. Laboratorijski vzorec piva za fizikalno-kemijsko analizo je

sestavljen iz najmanj šestih enakih (po sestavi in prostornini)

originalno zaprtih embalažnih enot (po 0,5 l). V primeru manjših

ali večjih embalažnih enot se vzame tej zahtevi ustrezna količina

skupnega vzorca (3,0 l).

B) FIZIKALNO-KEMIJSKE METODE

-----------------------------------------------------------------

parameter kakovosti     vrsta metode            standard

-----------------------------------------------------------------

ekstrakt v sladici in

vsebnost alkohola       avtomatski analizator   Mebak II

barva                   spektrofotometrična     Analytica- EBC

motnost                 optična                 Mebak II

ogljikov dioksid        hitra                   Mebak II

jodna vrednost          spektrofotometrična     Mebak II

pH vrednost             pH meter                Mebak II

žveplov dioksid         destilacijska           Analytica- EBC

energijska vrednost     avtomatski analizator   Mebak II

trajnost pene           NIBEM aparat            Mebak II

-----------------------------------------------------------------

Izvirniki prevodov navedenih metod so dosegljivi na ministrstvu,

pristojnemu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.