Priloga 3

NAČELA IN POSTOPKI ZA ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJO

1. Splošna načela in postopki:

a) čiščenje in dezinfekcija in kadar je potrebno tudi

ukrepi za uničenje glodalcev in insektov, morajo biti izvedeni

pod uradnim nadzorom in v skladu z navodili uradnega veterinarja;

b) dezinfekcijska sredstva in uporabljene koncentracije

le-teh, morajo biti uradno potrjeni s strani VURS;

c) učinkovitost dezinficiensov je potrebno preveriti pred

uporabo, saj učinkovitost določenih sredstev upada s časom

shranjevanja;

d) izbor dezinficiensa in način dezinfekcije sta odvisna

od vrste objektov in vozil, ki jih je potrebno razkužiti;

e) pogoji, pod katerimi se uporabljajo sredstva za razmaščevanje

in dezinfekcijo, morajo biti takšni, da se uporabnost

sredstev ne zmanjša. Predvsem je potrebno upoštevati

tehnične parametre proizvajalca, kot so pritisk,

minimalna temperatura in zahtevan čas delovanja sredstva;

f) ne glede na uporabljen dezinficiens je potrebno upoštevati

naslednja splošna načela:

– temeljita prepojitev nastilja in gnoja z dezinficiensom,

– temeljito mehanično čiščenje tal, ramp in sten po

odstranitvi , kjer je to mogoče, opreme in napeljave, da se

prepreči slabši učinek čiščenja in dezinfekcije,

– nadaljnja aplikacija dezinficiensa za minimalen čas

delovanja, ki je določen v priporočilih proizvajalca,

– voda, ki je bila uporabljena v postopku čiščenja,

mora biti odstranjena na način, s katerim se prepreči širjenje

virusa in v skladu z navodili uradnega veterinarja;

g) na površinah, kjer se uporablja čiščenje s tekočinami

pod pritiskom, je potrebno preprečiti naknadno kontaminacijo

že očiščenih površin;

h) potrebno je oprati, razkužiti ali uničiti opremo, napeljave,

pribor, ki bi lahko bili okuženi;

i) potrebno je preprečiti naknadno kontaminacijo;

j) postopek čiščenja in dezinfekcije mora biti dokumentiran

na gospodarstvu ali v vozilu, kjer je bilo čiščenje in

dezinfekcija opravljeno ter kjer je to potrebno, potrjen s

strani uradnega veterinarja.

2. Posebni postopki čiščenja in dezinfekcije na okuženih

gospodarstvih:

a) predhodno čiščenje in dezinfekcija:

– med pokončanjem živali je potrebno izvesti vse ukrepe,

da se izognemo ali povsem zmanjšamo širjenje virusa

klasične prašičje kuge; to med drugim vključuje začasno

namestitev opreme za dezinfekcijo, zaloge zaščitne obleke,

prhe, dekontaminacijo uporabljene opreme in pribora ter

prekinitev električnega napajanja prezračevalnega sistema,

– trupla pokončanih živali je treba poškropiti z dezinficiensom,

– za prevoz trupel iz okuženega gospodarstva, je treba

uporabiti nepropustne in zaprte kontejnerje,

– po odstranitvi trupel prašičev, je treba objekte, kjer

so bili nastanjeni prašiči ter vse ostale dele gospodarstva,

dvorišča, ki so se kontaminirali med pobijanjem, klanjem ali

postmortalnim pregledom, poškropiti z odobrenim dezinficiensom,

– vsa tkiva ali kri, ki se je lahko razlila med klanjem ali

postmortalnim pregledom, morajo biti previdno zbrana in

neškodljivo uničena skupaj s trupli,

– uporabljeni dezinficiens mora ostati obdelanih površinah

vsaj 24 ur;

b) končno čiščenje in dezinfekcija:

– gnoj in uporabljen nastil je potrebno odstraniti in

ustrezno obdelati,

– maščobe in umazanijo je potrebno z vseh površin

odstraniti z uporabo sredstev za razmaščevanje in površine

oprati z vodo,

– po pranju z vodo sledi nadaljnje škropljenje dezinficiensa,

– po 7 dneh je potrebno objekte ponovno očistiti s

sredstvom za razmaščevanje, sprati z vodo, poškropiti z

dezinficiensom in ponovno sprati z vodo.

3. Dezinfekcija kontaminiranega nastilja, gnoja in gnojevke:

a) gnoj in uporabljen nastilj je potrebno kompostirati,

poškropiti z dezinficiensom in pustiti vsaj 42 dni ali uničiti z

zažiganjem ali zakopavanjem;

b) gnojevko je treba shraniti najmanj za 42 dni po zadnjem

dodajanju infektivnega materiala, razen če veterinarski

inšpektor dovoli krajše obdobje shranjevanje za gnojevko,

ki je bila tretirana v skladu z navodili uradnega veterinarja za

uničenje virusa.

4. V primeru objektov za prosto rejo lahko VURS določi

specifične postopke za čiščenje in dezinfekcijo, pri čemer

je potrebno upoštevati tip objektov in klimatske pogoje.